xx项目绿建验收组卷资料清单

施工单位提供所需验收资料：

绿色施工组织方案；隐蔽工程验收记录；施工日志；

| 条文编号 | 工程 类别 |  | 验收材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3 | 主体结构工程 |  | 检修通道——现场照片、现场核查 |
| 4.1.4 |  |  | 建筑内部非结构构件连接件（机电设备、门窗防护栏等）——出厂证明文件或连接能力检测报告 |
| 7.2.11 |  |  | 预拌混凝土、预拌砂浆——购销清单、合同及发票 |
| 7.2.14 |  |  | 土建与装修一体化——施工记录（施工过程要做隐蔽工程记录：建筑构件及水、暖、电、燃气、通风和空调等管线安装及孔洞处理措施） |
| 7.2.15 |  |  | 钢筋（400MPa及以上强度等级）——出厂质量证明文件、性能检测报告、进场复检报告、购销清单、合同及发票 |
| 4.1.5 | 装饰装修工程 |  | 门窗——进场验收记录，型式检验报告，复检报告 |
| 4.1.8 |  |  | 疏散通道、通行空间——现场照片、现场核查 |
| 4.1.9 |  |  | 警示和引导标识系统——现场照片、现场核查 |
| 4.2.4 |  |  | 楼梯踏步、坡道防滑材料——产品质量证明文件、性能参数检测报告 |
| 5.1.1 |  |  | 建筑室内及出入口禁烟标识——现场照片、现场核查 |
| 5.2.1 |  |  | 建筑及装修材料——产品质量证明文件 |
| 4.1.6 | 保温和防水工程 |  | 保温材料——进场验收记录，型式检验报告，复检报告 |
| 4.1.7 |  |  | 防水防潮材料（有水房间）——产品质量证明文件、性能参数检测报告 |
| 4.1.10 |  |  | 防水材料（地下）——产品质量证明文件、性能参数检测报告 |
| 3.2.8 | 机电安装工程 | 给排水 | 节水卫生器具、水表——产品质量证明文件、性能参数检测报告、进场复验记录 |
| 4.2.8 |  |  | 管材、管件、阀门——产品质量证明文件、性能参数检测报告 |
| 5.1.3 |  |  | 地漏或自带水封便器——产品质量证明文件（水封深度不得小于50mm） |
| 5.1.4 |  |  | 降噪排水管——型式检验报告 |
| 5.2.4 |  |  | 生活饮用水储水设施（成品水箱）——采购清单或进场记录、质量证明文件 |
| 5.2.5 |  |  | 给排水管道、设备、设施设置标识——现场照片、现场核查 |
| 7.1.8 |  |  | 减压阀——产品质量证明文件 |
| 7.2.9 |  |  | 生活热水系统中太阳能等设备——产品质量证明文件、型式检验报告 复检内容(对集热设备的热性能；保温材料的导热系数或热阻、密度、吸水率） |
| 7.2.11 |  |  | 节水灌溉设备（喷头及管材）——产品质量证明文件、性能参数检测报告 |
| 7.2.11 |  |  | 冷却水系统设备——产品质量证明文件、性能参数检测报告、 |
| 5.1.2 |  | 空调与通风 | 送排风系统——调试记录和试运转记录、相关产品性能检测报告或质量合格证书 |
| 5.1.8 |  |  | 空调风机盘管等末端设备——产品质量证明文件 复检内容（风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声。绝热材料的导热系数、密度、吸水率） |
| 7.1.2 |  |  | 空调机组设备——产品质量证明文件、性能参数检测报告、试运行记录 |
| 7.1.5 |  |  | 冷/热能计量表——购销清单、合同及发票；表计校准资料；产品质量证明文件；分项计量调试记录及试运转记录 |
| 7.2.11 |  |  | 冷却塔集水盘设连通管——产品质量证明文件 |
| 4.2.8 |  | 电气 | 电线——产品质量证明文件、性能检测报告 |
| 5.1.5 |  |  | 照明产品——产品质量证明文件、性能参数检测报告、产品复检报告 （复检内容：照明光源初始光效、照明灯具镇流器 能效值、照明灯具效率、照明设备功率、功率因数和谐波含量值） |
| 5.1.9 |  |  | 地下车库CO检测装置和联动产品——产品质量证明文件、控制系统的调试和试运转记录 |
| 6.2.2 |  |  | 无障碍电梯——产品质量证明文件、节能性能参数 |
| 7.1.5 |  |  | 电能计量表——购销清单、合同及发票；表计校准资料；产品质量证明文件；分项计量调试记录及试运转记录 |
| 4.2.5 | 外线 工程 |  | 道路照明——现场检测报告 |
| 6.1.1 |  |  | 室外无障碍设计重点部位——现场影像资料、现场核查 |
| 6.1.2 |  |  | 专用接驳车运行——现场影像资料（需落实是接驳车还是公交） |
| 6.1.3 |  |  | 自行车停车场所——现场影像资料、现场核查 |
| 6.2.5 |  |  | 室外健身设施——现场影像资料、现场核查 |
| 8.1.4 |  |  | 植物——购销清单、合同及发票 |
| 8.1.9 |  |  | 室外垃圾分类收集点——现场影像资料、现场核查 |
| 8.2.4 |  |  | 室外吸烟区——现场影像资料、现场核查 |
| 8.2.8 |  |  | 项目及场地周边建筑物——实景影像资料 |

监理单位提供所需验收资料：

绿色施工监理实施细则；旁站记录

设计、咨询单位提供所需验收资料

河北省绿色建筑工程验收记录表

绿色建筑自评估报告

建筑形体规则性判定报告

室内背景噪声模拟分析报告

室内构件隔声模拟分析报告

天然采光与眩光模拟分析报告

室外声环境模拟分析报告

室外风环境模拟分析报告

室内热舒适模拟分析报告

室内污染物浓度预评估分析报告

冷凝防潮验算分析报告

建筑围护结构隔热性能计算书

场地年径流总量控制计算书

建筑围护结构结露验算计算书

照明功率密度计算书

水资源利用方案专项分析报告

可再生能源应用比例计算书

装饰性构件造价占总造价比例计算书

总平面图

日照分析报告（盖章版）

建筑效果图

景观施工图纸

全套竣工图纸（含绿建专篇、绿色建筑施工图设计审查备案表）

节能计算书、备案表

室外管网图纸

结构计算书

室内装修图纸

总平面图

验收时所需检测项

| 条文编号 | 检测内容 |
| --- | --- |
| 4.1.5 | 门窗气密性现场实体检测（节能检测内容） |
| 5.1.1 | 室内空气质量检测 |
| 5.1.3 | 市政水质检测报告（可用同一水源邻近项目一年以内的水质检测报告） |
| 5.1.4 | 室内噪声级检测 |
| 5.1.4 | 构件隔声性能检测（外墙、外窗、隔墙、楼板、门窗隔声性能检测，楼板撞击声隔声性能） |
| 5.2.9 | 典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测 |
| 7.1.4 | 现场照度、照明功率密度检测 |
| 8.2.6 | 场地环境噪声检测报告 |