5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

主要功能房间室内设计参数：

| 房间 类型 | 温度（℃） |  | 相对湿度（％） |  | 新风量（m³/p.h） （换气次数 次/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季空调 | 冬季采暖 | 夏季 | 冬季 |  |
| 办公 | 26 | 20 | 60% | - | 30 |
| 实训室 | 26 | 20 | 60% | - | 25 |
| 教室 | 26 | 20 | 60% | - | 25 |
| 会议室 | 26 | 20 | 60% | - | 25 |
| 报告厅 | 26 | 20 | 60% | - | 20 |
| 宿舍 | 26 | 20 | 60% | - | 30 |
| 淋浴、更衣 | 26 | 25 | 60% | - | 25 |
| 大厅、走廊 | 26 | 18 | 65% | - | 20 |
| 卫生间 | － | 18 | － | － | 排12 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及说明文件；

2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。

实际提交材料：

暖通专业初设说明及图纸