7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。

室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。本项目采用风机盘管空调系统，能够根据房间朝向等分区灵活控制，冷热源为地源热泵系统，机组能效等级满足设备的能耗指标应符合国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。供暖采用低温地板辐射供暖系统，每组分集水器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。

请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。

冷热源设备地源热泵机组的部分负荷性能系数IPLV值负荷现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图、水系统图、空调系统分区及控制策略等；

2）部分负荷性能系数（IPLV）计算书、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书。

3）暖通系统能耗监测记录。

实际提交材料：

暖通专业初设说明及图纸