
6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	0

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	0

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	0

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	0

	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	0

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	0

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	0

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	0

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	0

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	8
	0

	合计
	100.0
	0.0


6.1 控制项
6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 场地内人行通道采用无障碍设计
简要说明建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统设计情况。（200字以内）。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。
建筑入口处设置无障碍坡道，并按《无障碍设计规范》DB XX-XXX的规定设置坡道的坡度和扶手。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图设计说明
	应说明室外场地的无障碍设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑总平面施工图和场地竖向设计施工图
	应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等部位的无障碍设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室外景观园林平面施工图
	应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	无障碍设计重点部位的实景影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.1.2场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 设置公共交通站点
是否具有公共交通站点：(是、(否
场地人行出入口到公共交通站点的距离：____m
· 配备专用接驳车
是否配备联系公共交通站点的专用接驳车：(是、(否
场地人行出入口到联系公共交通站点的专用接驳车的距离：____m
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现场地步行入口与公共交通站点的有机联系，创造便捷的公共交通使用条件
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共交通设施布局示意图
	应体现场地到达公交站点的步行路线、场地出入口到达公交站点的距离
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	专用接驳车服务的实施方案
	当项目确因地处新建区暂时无法提供公共交通服务时，应配备专用接驳车联系公共交通站点，以方便建筑使用者利用公交出行
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.1.3停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 电动车停车设施
是否具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件：(是、(否
停车方式节约集约用地：(机械式停车库、(地下停车库、(停车楼、(其他方式
采用错时停车方式向社会开放：(是、(否（原因_________________________）
地面停车设计合理，不挤占步行空间及活动场所：(是、(否
机动车停车位数量：____个
规划条件中要求的数量____个，设计数量____个
简要说明电动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。
本项目自行车停车设置于办公楼西侧，停车区面积200㎡，设有遮阳防雨措施，可容纳215辆非机动车。
本项目自行车停车设置于地下一层，停车区面积200㎡，可容纳230辆非机动车。
本项目设置有地下停车库及地面停车位，用于工作人员日常交通的停车需求，停车库节假日对社会开放。
本项目设置有地下停车库，用于住户的停车需求。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图
	应包括电动汽车停车位和无障碍停车位设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	电气设计
	电气施工图
	应体现充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.1.4自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 自行车停车场所
适宜采用自行车作为交通工具：(是、(否（原因_________________________）
自行车停车场所位置合理、方便出入：(是、(否
自行车停车位数量：____个
规划条件中要求的数量____个，设计数量____个
简要说明自行车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。
本项目自行车停车设置于办公楼西侧，停车区面积200㎡，设有遮阳防雨措施，可容纳215辆非机动车。
本项目自行车停车设置于地下一层，停车区面积200㎡，可容纳230辆非机动车。
本项目设置有地下停车库及地面停车位，用于工作人员日常交通的停车需求，停车库节假日对社会开放。
本项目设置有地下停车库，用于住户的停车需求。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	建筑设计
	自行车库/棚及附属设施施工图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	自行车停车场所的现场影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.1.5建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
建筑是否设置了建筑设备管理系统：(是、(否
所设置的建筑设备管理系统是否具有自动监控管理功能：(是、(否
简要说明建筑设备管理系统的自动监控管理功能情况。（300字以内）
	建筑中安装分项计量装置和标准的能耗监测系统,对建筑内风机水泵、照明插座、空调等用电实现独立分项计量,计量方式满足《XX民用建筑能耗监测系统设计标准》XXXXX的要求,计量结果可用于建筑物的节能管理。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	建筑设备自控系统的设计说明
	应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑设备自控系统的系统图、平面图、原理图
	应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑设备自控系统的监控点位表
	应包括所监控的楼层位置、设备名称及数量、监控内容等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	运行记录和运行分析报告
	应包括智能化系统自控系统设备运行情况、日常维护与运行记录、系统异常情况记录、异常原因分析等　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.1.6建筑应设置信息网络系统。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 设置物业管理信息系统

项目是否设置物业管理信息系统：(是 (否。
· 物业管理信息系统功能完备

项目物业管理信息系统功能是否完备：(是 (否。
该系统是否实现以下功能：(重要资源共享；(系统功能与实际需求相符或贴近；
(系统运行正常；(其他功能
· 记录数据完整
物业信息化系统档案资料是否完备：(是 (否。
物业信息化系统档案资料是否包以下资料：(设计图纸；(设备、设施、配件等的型号规格、生产厂家；(其他相关资料。
信息化系统数据是否包括以下数据（至少一年）：(用水量；(用电量；(用气量；(用冷热量；(设备部品更换；(其他相关数据
简述建筑物业管理信息系统功能完整性及数据记录的有效性（150字以内）

	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	信息网络系统设计文件
	应包括设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数等
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2 评分项
I出行与无障碍
6.2.1 场地与公共交通站点联系便捷。（总分8分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 500m,或到达轨道交通站的步行距离不大于 800m
	2
	　

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 300m, 或到达轨道交通站的步行距离不大于 500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离 800m 范围内设有不少于 2 条线路的公共交通站点
	4
	　

	合计
	8
	　


2、 评价要点
· 场地出入口到达公共交通站点步行距离:

场地出入口到达公共汽车站步行距离____m

场地出入口到达轨道交通站步行距离____m

· 步行距离800m范围内公共交通站点线路数量:

场地出入口步行距离800m范围内设有__条线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站）。
公共汽车站统计表：
	公交站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	公交汽车线路名称
	已建/规划

	
	
	
	

	
	
	
	


轨道交通站统计表：
	轨道交通站名称
	场地出入口步行至轨道交通站的距离（m）
	轨道线路名称
	已建/规划

	
	
	
	

	
	
	
	


· 有便捷的人行通道联系公共交通站点:

请对交通组织进行简要分析。（如有便捷的人行通道联系公共交通站点，为减少到达公共交通站点的绕行距离设置了专用的人行通道等，请对此情况进行描述，300字以内）
	场地内交通组织采用人车分流。目前已有90、91路公交线路，后期还有规划公交线路到达学校，交通比较便利。
本项目临近欧意轩花园公交站，从项目出入口步行至公交站距离100 米，且经过线路有929 路;m219 路;m306 路;m319 路;m502b 线;m556 路等多趟公交，项目选址交通组织合理，方便通行。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现场地步行入口与公共交通站点的有机联系，创造便捷的公共交通使用条件
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共交通设施布局示意图
	应体现场地到达公交站点的步行路线、场地出入口到达公交站点的距离
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	专用接驳车服务的实施方案
	当项目确因地处新建区暂时无法提供公共交通服务时，应配备专用接驳车联系公共交通站点，以方便建筑使用者利用公交出行
	预评价/
评价
	居建/公建


	
	公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.2建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（总分8分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求
	3
	　

	2
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手
	3
	　

	3
	设有可容纳担架的无障碍电梯
	2
	　

	合计
	8
	　


2、 评价要点
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：(是、(否
建筑室内公共区域是否设有安全抓杆或扶手：(是、(否
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角形状：____

简要说明建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路的无障碍设计情况。（200字以内）。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
本工程的无障碍设计范围为建筑入口，入口平台，无障碍坡道，侯梯厅，电梯轿厢，无障碍楼梯，无障碍卫生间，无障碍车位。



3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计说明
	应包括室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的详细说明，并与无障碍设计详图吻合
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	总平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑出入口及其他室内公共区域平面图
	应体现室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	无障碍设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	电梯详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	景观设计
	设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	景观总平面图
	应体现室内公共区域、室外公共活动场地与外部城市道路连接的竖向关系
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室外公共活动场地及道路设计
	应体现室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	无障碍设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	装修设计
	装修设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	装修设计施工图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室内公共区域装修平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	墙柱等阳角节点设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室内抓杆或扶手节点等无障碍设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	无障碍电梯室内设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	装修设计材料表
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	电梯产品说明书
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


II服务设施
6.2.3提供便利的公共服务。（总分10分）
1、 得分自评
( 住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	住宅建筑，满足下列要求中的 4 项:
1) 场地出入口到达幼儿园的步行距离不大300m; 
2) 场地出入口到达小学的步行距离不大于500m; 
3) 场地出入口到达中学的步行距离不大于1000m;
4) 场地出入口到达医院的步行距离不大于1000m; 
5) 场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不大于 800m; 
6) 场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不大于 500m; 
7) 场地周边 500m 范围内具有不少于 3 种商业服务设施
	5
	

	
	满足 6 项及以上
	10
	

	合计
	10
	　


( 公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	公共建筑，满足下列要求中的 3 项:
1) 建筑内至少兼容 2 种面向社会的公共服务功能；
2) 建筑向社会公众提供开放的公共活动空间；
3) 电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于 10%;
4) 周边 500m 范围内设有社会公共停车场（库）；
5) 场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	5
	　

	
	满足 5 项
	10
	

	合计
	10
	　


2、 评价要点
( 住宅建筑
· 场地出入口到达周边建筑的步行距离:

场地出入口到达幼儿园的步行距离____m

场地出入口到达小学的步行距离____m

场地出入口到达中学的步行距离____m

场地出入口到达医院的步行距离____m

场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离____m

场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离____m

场地周边 500m 范围内具有商业服务设施的种类:___种
( 公共建筑
建筑内兼容面向社会的公共服务功能的种类：___种
建筑是否向社会公众提供开放的公共活动空间：(是 (否
电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例：___%
周边 500m 范围内是否设有社会公共停车场（库）：(是 (否
场地不封闭或场地内步行公共通道是否向社会开放：(是 (否
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面施工图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	规划设计
	公共服务设施布局图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	公共服务位置标识图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明、工作记录等
	应明确公共服务设施向社会共享的时间方式
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.4城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（总分5分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于 300m
	3
	

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不大于 500m
	2
	　

	合计
	5
	


2、 评价要点
场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离：____m
场地出入口到达中型多功能运动场地的步行距离：____m
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面施工图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	规划设计
	场地周边公共设施布局图/规划图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共设施步行路线图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共设施位置标识图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共设施步行路线图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	开敞空间出入口照片
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.5合理设置健身场地和空间。（总分10分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的 0.5%
	3
	　

	2
	设置宽度不少于 1.25m 的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的 1/4 且不少于 100m
	2
	　

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的 0.3% 且不少于 60 m2
	3
	　

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于 15m
	2
	　

	合计
	10
	　


2、 评价要点
是否设置了健身场地和空间：(是 (否
室外健身场地面积：____m2
室外健身场地与总用地面积比例：____%
室内健身空间的面积：____m2
室内健身空间与地上建筑面积比例：____%
健身慢行道宽度：____m

健身慢行道长度：____m

用地红线周长：____m

楼梯间是否具有天然采光和良好的视野：(是 (否
楼梯间距离主入口的距离：____m

3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	健身设施布局
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	健身慢行道路线
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	健身设施场地布局
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	电气设计
	楼梯间及楼梯间照明系统设计
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	相关产品说明书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


III智慧运行
6.2.6设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（总分8分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	　

	合计
	8
	　


2、 评价要点
简要说明分类、分级用能自动远传计量系统及能源管理系统的设置情况。（200字以内）。
	供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到内蒙古自治区能耗监测系统。
建筑中安装分项计量装置和标准的能耗监测系统,对建筑内风机水泵、照明插座、空调等用电实现独立分项计量,计量方式满足《XX市民用建筑能耗监测系统设计标准》XXX的要求,计量结果可用于建筑物的节能管理。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	用能系统设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	自动远传计量系统设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	能源管理系统设计说明
	应体现数据传输、存储（可存储数据不少于一年）、分析功能
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	系统配置设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	相关产品型式检验报告
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	管理制度、历史监测数据、运行记录
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.7设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（总分5分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	设置 PM10、 PM2.5、 CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	

	合计
	5
	　


2、 评价要点
简要说明PM10、 PM2.5、 CO2浓度的空气质量监测系统设置及功能情况。（200字以内）。
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。
本项目办公室、会议室、报告厅内均设置有CO2、TVOC、PM2.5及温湿度监测面板，并可以与新风系统联动。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	监测系统设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	监测点位图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	监测系统功能说明书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	相关产品型式检验报告
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	管理制度、历史监测数据、运行记录
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（总分7分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	　

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，管道漏损率低于 5%
	2
	　

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	　

	合计
	7
	　


2、 评价要点
简要说明用水远传计量系统、水质在线监测系统的设置情况。（200字以内）。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。
本项目采用以下分级计量水表的设计方案：1.市政给水入口处设总水表（设置倒流防止器）进行计量；2.建筑入户管、室内用水按功能均设水表计量；3.室外绿化、道路浇洒均设水表计量。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	给排水设计
	用水量远传计量系统设置及设计
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	分级水表设置及位置
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	水质监测系统设置及点位
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	监测与发布系统说明
	　
	运行评价
	居建/公建

	其他材料
	远传水表或水质监测设备的型式检验报告
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	用水量远传计量及水质在线监测的管理制度、历史监测数据、运行记录
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	用水量分类、分项计量记录及统计分析报告
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	管网漏损自动检测分析记录和整改报告
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.9具有智能化服务系统。（总分9分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等至少 3 种类型的服务功能
	3
	　

	2
	具有远程监控的功能
	3
	　

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	　

	合计
	9
	　


2、 评价要点
· 智能化服务系统
具有的服务功能包括：(家电控制、(照明控制、(安全报警、(环境监测、(建筑设备控制、(工作生活服务、(其他__     __、(以上皆无
是否具有远程监控的功能：(是、(否
是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：(是、(否
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	智能家居或环境设备监控系统设计方案
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	智能化服务平台方案
	应明确其可实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	相关产品型式检验报告
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	管理制度、历史监测数据、运行记录
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


IV物业管理
6.2.10制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。（总分5分）
1、 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	相关设施具有完善的操作规程和应急预案
	2
	

	2
	物业管理机构的工作考核体系中包含节能和节水绩效考核激励机制
	3
	

	合计
	5
	


2、 评价要点

· 操作规程

相关设施的操作规程是否上墙：(是 (否

操作人员是否有上岗证书：(是 (否

具有的上岗证书有：___           _
· 应急预案
节能、节水设施运行有无应急预案：(有 (无

简要说明项目节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案的合理性与完善性，及其实施情况。（300字以内）

	车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施。


· 物业管理机构的工作考核体系中包含能源资源管理激励机制

物业管理机构的工作考核体系中是否包含能源资源管理激励机制：(是 (否；
· 与租用者的合同中包含节能条款

项目是否存在租用情况：(是 (否；
若存在租用情况，合同中是否包含节能条款：(是 (否；
· 采用合同能源管理模式

项目是否采用合同能源管理模式：(是  (否
若新建建筑未实行合同能源管理，项目是否提供了运营后的节能改进投入及节能效益分配的实施情况：(是  (否
3、 证明材料

建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	节能、节水、节材、绿化的相关管理制度
	应包括操作规程、应急预案、操作人员的专业证书；应急预案中应明确规定各种突发事故的处理流程、人员分工、严格的上报和记录程序，并对专业维修人员的安全有严格的保障措施
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	节能、节水、节材、绿化的运维管理记录
	节能、节水设施设备应具有巡回检查制度、保养维护制度，并有完善的运行记录等；节材应具有详细、完整的购置和使用记录；绿化保养应具有完善的保养维护制度，并有完整的养护记录、药品的购置和使用记录
	运行评价
	居建/公建

	
	运行管理机构的工作考核体系文件
	应包括节能和节水绩效考核激励机制
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.11建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》 GB 50555 中节水用水定额的要求。（总分5分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值
	2
	　

	2
	平均日用水量大千节水用水定额下限值、不大于平均值
	3
	

	3
	平均日用水量不大千节水用水定额下限值
	5
	

	合计
	5
	　


2、 评价要点
· 节水用水定额
	用水部门
	年实际用水总量
	年实际用水天数 
	实际用水单位数量
	平均日用水量
	节水定额

（GB 50555）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


如项目为住宅建筑，则项目所在城市：，所属地区：(一区 (二区 (三区

项目所在城市规模：(特大城市 (大城市 (中、小城市

简要说明所采用的节水措施、年实际用水量、年用水天数、用水单位数量（如用水人数、用水面积）等平均日用水量计算依据。（200字以内）
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	给排水设计
	分类用水量计量报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	运行评价
	居建/公建

	
	实际用水单元数量统计报告
	　应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	运行评价
	居建/公建

	
	建筑各类用水的平均日用水量计算书
	应明确用水的使用人数、用水面积等，应包括运行期间建筑平均日用水量的计算
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.12定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。（总分12分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划
	3
	　

	2
	定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整
	3
	　

	3
	定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施
	4
	　

	4
	定期对各类用水水质进行检测、公示
	2
	　

	合计
	12
	　


2、 评价要点
· 绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划
简述绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划（300字以内）

	


· 设备运行记录
物业部门是否具有主要用能、用水设施设备的检查、调试、运行、标定记录：(是 (否

记录是否完整：(是 (否

· 改进方案

简述设备能效改进方案及效果（200字以内）

	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	绿色运营效果评估相关的工作制度文件
	应包括开展绿色建筑运营效果评估工作的责任分工、时间安排和具体流程内容
	运行评价
	居建/公建

	
	公共设施最近一年的巡检、调试、维保、标定记录
	应包括时间、巡检员和部门配合人员的签名、及发现问题后的整改情况
	运行评价
	居建/公建

	
	能耗管理制度、历年的能耗记录、节能诊断评估报告、优化方案
	能耗记录数据应全面、报告应明确项目所处的节能水平及优化潜力、优化方案应明确优化目标及措施
	运行评价
	居建/公建

	
	水质检测管理制度、历年的水质检测记录、检测报告、整改及公示记录
	应保证至少每季度对各类用水水质的常规指标进行1次检测，明确不同周期的检测内容
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.2.13建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查。（总分8分）
1、 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	每年组织不少于 2 次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录
	2
	

	2
	具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册
	3
	

	3
	每年开展 1 次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示
	3
	　

	合计
	8
	　


2、 评价要点

· 绿色教育宣传工作记录

简要说明项目的绿色教育宣传机制（300字以内）。
	


绿色教育宣传工作记录表
	序号
	起止时间
	宣传方式
	宣传内容
	参与人数
	宣传成效评估

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


3、 证明材料

建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	物业管理部门素质的绿色教育宣传实践活动的内容和存档记录
	应包括宣传内容和方式，参与人员数量、照片等
	运行评价
	居建/公建

	
	实体或网络平台及活动开展情况
	　应包括媒体名称、报道时间、主要内容、报道链接或照片扫描件等
	运行评价
	居建/公建

	
	绿色设施使用手册及发放记录
	　应包括各类绿色设备设施的功能、作用及使用说明的文件
	运行评价
	居建/公建

	
	使用者满意度调查工作记录
	调查内容应至少包括声环境、热舒适（采暖季和空调季至少各调查一次）、采光与照明、室内空气质量、服务设施保洁和围护、物业服务水平
	运行评价
	居建/公建

	
	年度调查报告及整改方案
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


