5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

简要说明采取的防结露、防潮措施：

外墙外保温：蒸压砂加气混凝土砌块（B05型）/SK-1型复合保温板+钢筋混凝土 屋顶保温：80厚挤塑聚苯板+120厚钢筋混凝土板 外窗：65系列外平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low-E)

围护结构内表面温度

| 类型 | 设计工况下内表面温度（℃） | 室内空气露点温度（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 17.05 | 10.12 | 是 |
| 屋面 | 16.99 | 10.12 | 是 |
| 外窗 | 14.70 | 10.12 | 是 |
| 其他 |  |  |  |

| 位置及类型 |  | 内表面最高温度（℃） | 标准限值要求（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 自然通风房间 | 38.76 | 40.10 | 是 |
|  | 空调房间 | 27.05 | 28.50 | 是 |
| 东外墙 | 自然通风房间 | 39.81 | 40.10 | 是 |
|  | 空调房间 | 26.71 | 28.00 | 是 |
| 西外墙 | 自然通风房间 | 39.76 | 40.10 | 是 |
|  | 空调房间 | 26.73 | 28.00 | 是 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图、说明及节点大样；

2）节能计算书、围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告、围护结构内部冷凝验算报告；建筑围护结构隔热性能计算书。

实际提交材料：

1）建筑竣工图、说明及节点大样； 2）节能计算书、围护结构防结露验算报告、建筑围护结构隔热性能计算书。