
绿色建筑评价标识
自评估报告
	申报项目名称：
	123456
	
	

	申报单位名称：
	
	
	

	建筑类型：
	居住建筑
	
	

	自评星级：
	基本级
	分数：
	40.0

	自评依据：
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
	
	


住房和城乡建设部科技与产业化发展中心  组织编制
2019年7月
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
     项目控制项全部达标，满足3.2.8条中绿色建筑技术要求，同时总得分达到60分、70分、85分时，绿色建筑等级  分别为一星级、二星级、三星级。经自评估，本项目的控制项全部达标，绿色建筑技术要求满足　0　星级要求且每类指标评分项得分不小于其评分项的满分值的30%（见表1），评分项与加分项的加权总得分达到　0　星级的标准。各章节得分情况见表2：
表1 GB/T 50378表3.2.8
	-
	一星级
	二星级
	三星级
	自评情况

	采用全装修
	一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应进行全装修
	
	
	√

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高5%，或负荷降低5%
	围护结构提高10%，或负荷降低10%
	围护结构提高20%，或负荷降低15%
	

	严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	5%
	10%
	20%
	-

	节水器具用水效率等级
	3级
	2级
	
	

	住宅建筑隔声性能
	/
	室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到高要求标准限值
	

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	10%
	20%
	
	

	外窗气密性能
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	
	
	


注：1 围护结构热工性能的提高基准、严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低基准均为国家现行相关建筑节能设计标准的要求。
   2 住宅建筑隔声性能对应的标准为现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118。
   3 室内主要空气污染物包括氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求。
表2项目自评得分情况
	
	控制项基础分值 Q0
	安全耐久Q1
	健康舒适Q2
	生活便利Q3
	资源节约Q4
	环境宜居Q5
	加分项QA

	预评价分值
	400
	100
	100
	70
	200
	100
	100

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	总得分Q
	40.0
	
	
	
	
	
	

	自评星级
	基本级
	
	
	
	
	
	


注：总得分Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10
二、项目效果图（需标示申报范围）
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


4.1 控制项

4.1.1场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 场地安全
场地选址附近是否有以下威胁或者危险源：
(滑坡
(泥石流
(洪灾
(抗震不利地段(如地震断裂带、易液化土、人工填土等)

(火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）
(电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）
(含氡土壤
(以上皆无
简要说明避免以上威胁或危险源的措施。（300字以内）
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。
本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。
土壤氡浓度平均值≤5000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。
根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。
场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	场地地形图
	应包括场地红线范围、竖向标高、原有地物等
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	危险源、污染源相关检测报告或论证报告
	可能涉及污染源、电磁辐射、土壤氡危害的，应提供相关检测报告或论证报告
	预评价/
评价
	居建/
公建

	
	地质灾害危险性评估报告
	应包括场地稳定性及场地工程建设适应性评定内容（涉及地质灾害严重的地段、多发区的项目）；
	预评价/
评价
	居建/
公建

	
	环评报告书（表）
	应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁；是否有危险化学品、易燃易爆等危险源；是否存在电磁辐射等危害
	预评价/
评价
	居建/
公建


实际提交材料：

	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1、 达标自评
(达标； (不达标
2、 评价要点
· 建筑结构、结构构件和围护结构安全
建筑结构、结构构件和围护结构是否出现以下现象：
( 局部损坏（裂缝、缺口、锈蚀、腐蚀、剥落、过度变形等）
( 破坏
( 振动或不稳定
( 地基不均匀沉降或超载使用
( 窗扇开启不便（如不易维修清洗、影响行人通行、存在安全隐患等）
( 以上皆无
简要说明避免出现以上现象的措施。（300字以内）
	本项目建筑物设计使用年限为50年，建筑结构的安全等级为二级。本项目严格按照《抗震设计规范进行》设计，采用隔震设计分缝太多影响建筑平立面效果和使用功能，故于B、C段之间设置分缝，将主体部分分为A+B段，C1+C2段，D段（D段为地上车库部分，仅一层，采用抗震形式即可满足结构计算）。根据办公使用要求，合理确定梁柱截面，保证净高和使用功能及承载力要求。
本项目外墙、屋面门窗以及外保温结构严格按照相关规范进行设计和施工，选用安全耐久性良好的保温材料，满足建筑安全、耐久和防护的要求。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计图
	应注明标高
	预评价/
评价
	居建/
公建

	
	结构设计说明书
	应规定明确的标志或限制要求
	预评价/
评价
	居建/
公建

	
	主体与围护结构计算书
	应说明建筑围护结构详细做法
	预评价/
评价
	居建/
公建

	
	主要结构用材料的检测报告
	应包括幕墙气密性、水密性能、抗风压性能和平面内变形性能检测报告等
	运行评价
	居建/
公建

	其他材料
	建筑结构与围护结构后期运营可靠性管理记录
	应包括定期查验记录与维修记录等
	运行评价
	居建/
公建

	
	竣工验收合格证明
	应包括完成设计项目情况、试验报告等
	运行评价
	居建/
公建


实际提交材料：

	


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1、 达标自评
( 达标； ( 不达标
2、 评价要点
· 是否具备后期检修和维护条件
建筑外部内是否有以下设施：
( 检修通道、( 马道、( 吊篮固定端、( 预埋件、( 以上皆无
如无以上设施，简要说明保障安装、检修与维护的措施：（200字以内）
	本项目在楼面浇筑的同时将预埋件埋入结构层，施工时将集热器利用钢管焊接在预埋件上，并根据图纸确定楼板间循环管道立管管道孔位置，设计管道分路，在相应位置做好管道套管预埋洞预留，满足与建筑主体结构进行统一设计、施工。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	外部设施设计说明
	应体现外部设施的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	外部设施计算书
	应包括承载力极限值、正常使用极限值和耐久性极限值
	预评价/
评价
	居建/公建

	结构设计
	外部设施结构设计大样图
	应体现外部设施的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	外部设施相关管理与维修记录
	应包括定期查验记录与维修记录等
	运行评价
	居建/公建

	
	相关检测检验报告
	应明确外部设施的结构构件、预埋件等的检验验证参数
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1、 达标自评
(达标； (不达标
2、 评价要点
· 是否采取适应主体结构变形的措施
对非结构构件的填充墙：
( 墙高超过一定高度与长度即设腰梁及构造柱，与结构柱之间设拉接筋
对非结构构件的装配式内墙条板：
( 在楼面与梁(板)底连接处设金属限位连接卡，墙板之间设子母槽等
对非结构构件的移动式档案密集柜：
( 楼面刚度足以避免移动档案柜脱轨
建筑部品、非结构构件及附属设备与建筑主体的连接方式：
( 机械固定、( 焊接、( 预埋、( 一体化建造、( 以上皆无
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	结构设计
	结构设计总说明
	应体现非结构构件和主体构件的连接情况
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	关键连接构件计算书、施工图
	应包括关键连接构件的位置、功能介绍、承载力和稳定性大小
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	主要构件连接能力检测报告
	应包括关键连接构件的承载力和稳定性大小
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	设备及附属设施布置图及设计说明
	应体现设备及附属设施的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	材料决算清单
	应明确非结构构建、设备和附属设备的种类及数量
	运行评价
	居建/公建

	
	产品说明书
	应明确非结构构建、设备和附属设备的型号和功能
	运行评价
	居建/公建

	
	运营管理与维修记录
	应包括定期查验记录与维修记录等
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1、 达标自评
(达标； (不达标
2、 评价要点
· 门窗安全
门窗是否出现以下现象：( 渗水、( 窗扇脱落、( 以上皆无
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	外门窗的抗风压性能和水密性能设计文件
	应体现外门窗有足够的刚度、承载力和一定的变位能力
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	门窗产品的抗风压性能和水密性能检测报告及现场检测报告
	现场抽样检测的取样数量应符合相应要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	施工工法说明文件
	应体现门窗构件之间的连接及门窗四周与围护结构之间的连接
	运行评价
	居建/公建

	
	门窗玻璃原材料检测报告
	应包括门窗玻璃原材料的抗风压性能和雨水渗漏性能
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 卫生间、浴室防水防潮措施
( 楼地面低于相邻楼地面15.0mm
( 采取防水、防滑的构造措施（如采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料）
( 设排水坡坡向地漏
( 设门槛等挡水设施
( 设排水设施
( 设防水隔离层
( 以上皆无
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
　
	建筑设计总说明
	应体现卫生间、浴室的防水层和防潮层设计以及墙面、顶棚的防潮层设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	防水防潮措施及技术参数要求说明
	应体现所选用防水防潮材料的种类、名称、用量、使用部位等信息
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	防水防潮相关材料的决算清单
	应体现所选用防水防潮材料的种类、名称、用量等信息
	运行评价
	居建/公建

	
	防水防潮相关材料的产品说明书
	应体现所选用防水防潮材料的种类、名称、用量、使用部位等信息
	运行评价
	居建/公建

	
	防水防潮相关材料的检测报告
	应包括防水防潮材料的不透水性和干燥时间
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 通行空间采用无障碍设计
简要说明通行空间的无障碍设计情况。（200字以内）。
	本项目办公楼的每个防火分区走道的净宽为3m，安全出口及疏散楼梯的净宽按照此防火分区内每100人1m的疏散宽度进行设计，会议厅单独为一个防火分区疏散门的总净宽度按照每100人不小于0.75m计算。
科研楼、实验楼每个防火分区均设置不少于2个的安全出口，车库设有三个人员出口直通室外。
位于两个安全出口之间的房间，直通疏散走道的房间门至最近安全出口的距离不大于35m，位于袋形走道两侧或尽端的房间门至最近安全疏散口的距离不太于22m。
本项目办公楼内各层设有紧急疏散图。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计平面图
	应体现室通行空间无障碍设计的内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	相关管理规定
	应体现保证走廊、疏散等通行空间保持畅通的规定
	运行评价
	居建/公建

	
	通行空间现场照片
	应包括走廊、疏散等通行空间的现场照片
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 设置具有安全防护的警示和引导标识系统
简要说明具有安全防护的警示和引导标识系统设计情况。（200字以内）。
	本项目在会议室、公共出口、主要疏散通道、大堂等处分别装设应急照明、疏散指示灯和安全出口标志灯，并设有禁止扒门、禁止倚靠等禁止标识。
本项目在小区楼道出口、主要疏散通道等处分别装设应急照明、疏散指示灯和安全出口标志灯，并设有禁止扒门、禁止倚靠等禁止标识。
本项目根据设计要求对项目的无障碍设施设置醒目标识，对办公楼内不同使用功能的房间设置醒目标识标注房间使用功能，对于机房、泵房及控制室等功能房间，设有“闲人免进”、“非公勿入”等标识。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	标识系统设计与设置说明文件
	应体现安全警示标志、安全引导指示标志的设置方式和设置具体位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	警示和引导标识系统现场照片
	应包括显著、醒目的安全警示标志、安全引导指示标志等
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


