
北京清大原点建筑设计有限公司

建 筑 节 能 设 计 计 算 书

（建筑专业）

工程名称：  5#宿舍楼

工程编号：              

设计计算：       张晓霄 
                   校    对：      白建虎 
审    核：      何玉来 
2022年07月

北京清大原点建筑设计有限公司

建  筑  节  能  设  计  计  算  书

一、设计依据

1.1《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

1.2《屋面工程技术规范》GB50345-2012 

1.3《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

1.4《建筑玻璃应用技术规范》JGJ113-2015

1.5《居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-2020(2021年版）
1.6《无障碍设计规范》GB50763-2012

1.7《民用建筑工程室内环境污染控制标准》  GB50325-2020

1.8《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

1.9《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

2.0《建筑节能门窗工程技术规范》DB13（J）114-2013

二、工程概况

2.1  本工程为新乐市第四中学改扩建项目5#宿舍楼，依据《居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-2020(2021年版），本工程为河北省内建筑气候分区寒冷B区。

2.2 本工程结构形式为砌体结构，建筑高度18.45米，地上5层。建筑面积为4135.88m2，。

2.3 建筑外表面积为3130.39m2，建筑物体积为14395.50m3，体形系数为0.22。

三、围护结构的主要节能保温措施

3.1 屋面：             

       上人屋面          100mm厚挤塑聚苯板保温层；
3.2 外墙：            370mm厚页岩多孔砖，外贴110厚岩棉保温；

3.3非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙： 25厚FTC相变材料保温层；

3.4变形缝两侧墙        30mm厚岩棉板保温层
3.5 外窗：   

    各向窗下限+断桥铝合金窗框+Low-E中空玻璃（在线）+氩气厚度12mm，

       外窗设计值K=1.9，限值K=2.2；

外窗可开启面积不应小于窗面积的30%。

外窗限值以《全国民用建筑工程设计技术措施》为依据；

四、节能设计计算

4.1 体形系数计算；

建筑外表面积计算

        F0=3130.39m3
建筑体积计算

        V0=14395.50m3
3) 体形系数计算

         体形系数=F0/V0=3130.39/14395.50=0.22<0.30
4.2 各向（平均）窗墙面积比计算
1、南向平均窗墙面积比

      1）南向窗面积=225.00m2
         南向立面单元面积=866.16m2

3）南向平均窗墙面积比=窗面积/立面单元面积=225.00/866.16=0.26
2、北向平均窗墙面积比

1）北向窗面积=204.36m2
2）北向立面单元面积=866.16m2

3）北向平均窗墙面积比=窗面积/立面单元面积=204.36/866.16=0.24
3、东、向平均窗墙面积比

  1）东向窗面积=18.90㎡

  2）东向立面单元面积=295.56㎡

  3）东向平均窗墙面积比=窗面积/立面单元面积=18.90/295.56=0.06

4.3屋面传热系数计算；

    不上人屋面：

基本构造：

                  20mm厚水泥砂浆

                  20mm厚1：8水泥砂浆珍珠岩
                  100mm厚挤塑聚苯板保温 

                  120mm厚钢筋混凝土屋面板

                  20mm厚水泥砂浆
热阻计算：
R0=RN+RW+R1+R2+R3+R4=0.11+0.04+0.02/0.93+0.02/0.19+

0.10/0.03+0.12/1.74+0.02/0.93=3.7
传热系数计算：
K=1/R0=1/3.7=0.27＜0.30
屋面平均传热系数：K=0.27<0.30
4.4外墙传热系数计算；

基本构造：

                  20mm厚内墙抹灰

                  370mm厚页岩多孔砖

                  110mm厚岩棉保温

                  20mm厚水泥砂浆 
热阻计算：
R0=RN+RW+R1+R2+R3+R4=0.11+0.04+0.02/0.93+0.37/0.87+

0.11/0.054+0.02/0.93=2.66
传热系数计算：
K=1/R0=1/2.66=0.38＜0.45
4.5非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙、楼板传热系数计算；

1）基本构造：见J09J117-1-46-墙24
保温层为25mmFTC相变材料保温层
平均传热系数：K=0.73＜1.50
4.6变形缝两侧墙传热系数计算；

1）基本构造：20mm石灰水泥砂浆抹面

                    240mm厚页岩多孔砖墙
30mm厚岩棉保温

2）热阻计算

R0=RN+RW+R1+R2+R3+R4=0.11+0.04+0.02/0.87+0.24/0.87+

0.03/0.054=1.00>0.9
4.7 地面
1、周边地面

      60mm厚挤塑聚苯板保温    R0=2.0>1.5
五、结论

       经过以上计算结果表明，该项目所采用的建筑节能构造和措施均符合国家节能设计标准和规范的要求。


