4.1 控制项

4.1.1场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。

- 达标自评

R达标；不达标

- 评价要点

- 场地安全

场地选址附近是否有以下威胁或者危险源：

R滑坡

R泥石流

洪灾

R抗震不利地段(如地震断裂带、易液化土、人工填土等)

火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）

电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）

R含氡土壤

以上皆无

简要说明避免以上威胁或危险源的措施。（300字以内）

建筑场地内无滑坡、泥石流、洪涝灾害等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射等危害；依据《场址检测报告》，土壤氡浓度含量为不大于20000Bq／m3，不造成威胁。场地内的杂填土换填深度不小于3米。 本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。 根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。 场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 场地地形图 | 应包括场地红线范围、竖向标高、原有地物等 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 危险源、污染源相关检测报告或论证报告 |  | 预评价/ 评价 | 居建/ 公建 |
|  | 地质灾害危险性评估报告 |  | 预评价/ 评价 | 居建/ 公建 |
|  | 环评报告书（表） |  | 预评价/ 评价 | 居建/ 公建 |

实际提交材料：

厂址检测报告