甘肃科技馆形体规则性判定报告

一、项目概况

| 项目名称 | 甘肃科技馆 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 兰州市安宁区迎门滩 |
| 建设单位 | 甘肃省科学技术协会 |
| 设计单位 | 甘肃省建筑设计研究院 |
| 图审单位 | 甘肃建设工程咨询设计有限责任公司 |
| 建筑面积/建筑占地面积 | 建筑面积50075㎡，占地面积48190.5㎡ |
| 建筑主要功能 | 科技展览、办公 |
| 建筑分类 | 一类高层综合楼 |
| 设计使用年限 | 50年 |
| 建筑层数 | 地下一层，地上五层 |
| 建筑高度 | 37.4m |
| 结构类型 | 钢框架-支撑结构 |
| 基础形式 | 柱下独立基础+墙下条形基础 |
| 建筑抗震设防类别 | 乙类（重点设防类） |
| 抗震设防烈度 | 8度 |
| 设计地震分组 | 第三组 |
| 设计基本地震加速度 | 0.20g |
| 建筑物场地类别 | Ⅱ类 |
| 抗震等级 | 主体结构中直接承担南北侧长悬挑结构的10根框架柱、承担48m钢桁架的4根框架柱、巨幕影院的3根单边连接的框架柱抗震等级为一级；局部单跨框架的抗震等级为一级；其余框架的抗震等级为二级。地下剪力墙的抗震等级为二级。 |
| 地面粗糙度 | C类 |
| 基本风压 | 0.30kN/㎡（承载力设计时风荷载效应放大系数取1.1） |
| 基本雪压 | 0.20kN/㎡ |
| 结构计算软件及版本 | - PKPM系列软件PMSAP、JCCAD - MIDAS GEN - ANSYS |

二、绿建评价标准要求

1. 根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014的要求，应对建筑形体规则性进行判定，依据判定结果，赋予相应的评价得分。

2.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014条文原文如下：

7.2.1  择优选用建筑形体，评价总分值为9分。根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010规定的建筑形体规则性评分，建筑形体不规则，得3分；建筑形体规则，得9分。

3. 评分表

| 评价内容 |  | 得分（满分9分） |
| --- | --- | --- |
| 建筑 形体 | 规则 | 9 |
|  | 不规则 | 3 |
|  | 特别不规则 | 0 |
|  | 严重不规则 | 0 |

三、建筑形体规则性的判定

1. 主要依据

《结构计算书》

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010

《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》

- 依据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.4.1、3.4.3条及条文解释，建筑形体规则性的定义和参考指标如下：

表3.4.3-1   平面不规则的主要类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 |
| --- | --- |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移（或层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30% |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层 |

表3.4.3-2   竖向不规则的主要类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 |
| --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25% |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递 |
| 楼层承载力突变 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80% |

表3.4.1   特别不规则的项目举例

| 序 | 不规则类型 | 简要涵义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扭转偏大 | 裙房以上有较多楼层考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.4 |
| 2 | 抗扭刚度弱 | 扭转周期比大于0.9，混合结构扭转周期比大于0.85 |
| 3 | 层刚度偏小 | 本层侧向刚度小于相邻上层的50% |
| 4 | 高位转换 | 框支墙体的转换构件位置：7度超过5层，8度超过3层 |
| 5 | 厚板转换 | 7～9度设防的厚板转换结构 |
| 6 | 塔楼偏置 | 单塔或多塔合质心与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20% |
| 7 | 复杂连接 | 各部分层数、刚度、布置不同的错层或连体两端塔楼显著不规则的结构 |
| 8 | 多重复杂 | 同时具有转换层、加强层、错层、连体和多塔类型中2种以上 |

3. 依据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.4.1条及条文解释，建筑形体规则性分为：规则、不规则，特别不规则、严重不规则，判定标准如下：

规则性判定标准

| 规则类型 | 判定标准 |
| --- | --- |
| 规则 | 指表3.4.3所列举的不规则类型，均不存在。 |
| 不规则 | 指表3.4.3所列举的不规则类型，存在二个（含）及以下。 |
| 特别 不规则 | 指具有较明显的抗震微弱部位，可能引起不良后果者，其参考界限可参见《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》，通常有三类：其一，同时具有表3.4.3所列六个主要不规则类型的三个或三个以上；其二，具有表3.4.1所列的一项不规则；其三，具有表3.4.3所列两个方面的基本不规则且其中有一项接近表3.4.1的不规则指标。 |
| 严重 不规则 | 指的是形体复杂，多项不规则指标超过《建筑抗震设计规范》第3.4.4条上限值或某一项大大超过规定值，具有现有技术和经济条件不能克服的严重的抗震薄弱环节，可能导致地震破坏的严重后果者。 |

4. 本项目建筑形体规则性判定表

| 楼栋号 | 简要描述存在的不规则类型、个数 | 判定结果 |
| --- | --- | --- |
| 甘肃科技馆 | 1）扭转不规则，考虑偶然偏心时扭转位移比大于1.2； 2）凹凸不规则，第4层平面右侧凹进48m，与相应楼层长度72m之比为66.7%，大于30%； 3）楼板不连续，第2、3层共4处有效楼板宽度小于50%，第3层左侧开洞面积大于30%； 4)刚度和尺寸突变，本工程第4、5层为连体，第3层与第4层侧向刚度比为 ，小于70%；左侧第4、5层外挑尺寸大于10%； 5)连体结构，结构左右两段在第1层完全分开，在第2、3层通过科技走廊连接，在第4、5完全连为一体，属连体结构。 | 严重 不规则 |

四、结论

综上所述，二航院科研办公楼项目建筑形体规则性均判定为严重不规则，评价得分为0分。