HRB400钢筋用量比例计算书

| 项目名称： | 甘肃科技馆 |
| --- | --- |
| 说明内容： | 钢筋混凝土结构中的受力钢筋使用HRB400 级（或以上）钢筋占 |
|  | 受力钢筋总量的85%以上。 |
| 计算单位： | 甘肃省建筑设计研究院 |
| 对应条文： | 7.2.10 建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢。 |

内容叙述：

甘肃省科技馆 项目，总建筑面积为 50075 m2，总钢筋用量为 3062.138 吨。

建筑材料重量明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HPB300 | t | 24.24 |
| 2 | HRB335 | t | 2.789 |
| 3 | HRB400 | t | 2991.61 |
| 4 | CRB550 | t | 41.499 |
|  | 合计 | t | 3062.138 |

见上表，总钢筋用量为 3062.138 t，其中HRB400及以上级别钢筋（CRB550）的总重量为   3033.109  t。

HRB400级钢筋作为主筋的比例=×100%

- =  3033.109/3062.138  ×100%=  99.05  %＞85%

结论：本项目钢筋混凝土结构中的受力钢筋使用HRB400 及以上级别钢筋占受力钢筋总量的85%以上，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2014第7.2.10条项要求，得10分。