Q345钢材用量比例计算书

| 项目名称： | 甘肃科技馆 |
| --- | --- |
| 说明内容： | 钢结构： Q345 及以上高强.材用量占钢材总量的比例达到50% ， |
|  | 得8 分；达到70% ，得10 分。 |
| 计算单位： | 甘肃省建筑设计研究院 |
| 对应条文： | 7.2.10 建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢。 |

内容叙述：

甘肃省科技馆 项目，总建筑面积为 50075 m2，总钢材用量为 12088 吨。

建筑材料重量明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q345GJ-B | t | 6900 |
| 2 | Q345B | t | 4932 |
| 3 | Q235B | t | 256 |
|  | 合计 | t | 12088 |

见上表，总钢材用量为 12088 吨，其中Q345及以上高强度钢材的总重量为   11832  吨。

Q345及以上高强度钢材占总钢材的比例=

Q345及以上高强度钢材重量 / 总钢材重量 ×100%

- =  11832 / 12088 ×100% =  97.88  % ＞ 70%

结论：甘肃科技馆主体结构采用钢框架-支撑结构，其中Q345及以上高强度钢材占占总钢材总量的70%以上，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2014第7.2.10条项要求，得10分。