1  面积大于或等于10hm2的公园，应按游人容量的2％设置厕所厕位(包括小便斗位数)，小于10hm2者按游人容量的1．5％设置；男女厕位比例宜为1：1．5；

2  服务半径不宜超过250m，即间距500m；

3  各厕所内的厕位数应与公园内的游人分布密度相适应；

4  在儿童游戏场附近，应设置方便儿童使用的厕所；

5  公园应设无障碍厕所。无障碍厕位或无障碍专用厕所的设计应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的相关规定。

3．5．4  休息座椅的设置应符合以下规定：

1  容纳量应按游人容量的20％～30％设置；

2  应考虑游人需求合理分布；

3  休息座椅旁应设置轮椅停留位置，其数量不应小于休息座椅的10％。