#### 4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

​​​​1.气密性能 不应低于3级，高层建筑不应低于4级； 2.抗风压性能 铝门窗抗风压性: 内陆一般风压区(基本风压0.50kN/㎡以上)应采用抗风压P≈2.0kPa的铝门窗。 3.水密性 窗的水密性：位于大风区且多雨的地区时，窗的水密性不应低于3级。 4.保温性 门窗的保温性能以传热系数｛w/(㎡·k)｝为准，是阻隔室内长波辐射热的能力，冬季门窗的保温性要好；门窗隔热性能是以遮阳系数为准，是阻隔室外短波辐射热的能力，夏季门窗隔热性能要好。门窗一般占墙体的20%，散热量是墙体的5~6倍，占建筑物全部热损失的40%以上。 5.隔音性 隔音性和气密性具有相对的关系，气密性差则隔音性自然不好。 采用气密性等级8m/hr/㎡以下的门窗。​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

建筑门窗（幕墙）图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件：3建筑设计/ 建筑门窗（幕墙）图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件.docx 外门窗施工工法说明文件：3建筑设计/ 外门窗施工工法说明文件.docx 门窗水密、抗风压性能检测报告：3建筑设计/ 门窗水密、抗风压性能检测报告.docx 门窗维修与管理记录：10运行/ 门窗维修与管理记录.docx