不舒适眩光分析报告书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 计算日期 | 2023年12月30日 |

| 采用软件 | 采光分析DALI2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15617618332 |
| 服务热线 | 400-094-1228 |

目  录

1.	建筑概况	4

2.	分析目的	4

3.	分析依据	4

3.1	标准依据	4

3.2	标准要求	4

4.	应用软件与计算方法	5

4.1	软件选用	5

4.2	计算原理	6

5.	计算参数选用	7

5.1	模拟条件	7

5.2	建筑饰面材料参数	7

5.3	门窗类型参数	7

5.3.1	普通窗	7

6.	眩光分析结果	8

6.1	眩光指数	8

6.2	采光均匀度	13

7.	评价结论	17

8.	附：项目总平面图	18

建筑概况

| 光气候分区 | III | 光气候系数K | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 地上 7324.99m2 地下 0.00 m2 |  |  |
| 建筑层数 | 地上 6 层 地下 0 层 |  |  |
| 建筑高度 | 地上 18.00 m 地下 0.00 m |  |  |
| 备注 |  |  |  |

分析目的

天然光营造的光环境以经济、自然、宜人、不可替代等特性为人们所习惯和喜爱。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。在建筑中充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要意义。

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，绿色建筑评价中也要求对主要功能房间有合理的控制眩光的措施。本分析报告以相关标准为依据，采用DALI软件进行采光模拟，分析项目主要功能房间眩光指数、采光均匀度，并给出绿色建筑评估所需要的评价分值。

分析依据

标准依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

- 《绿色建筑评价标准技术细则2019》

- 《采光测量方法》GB/T5699-2017

- 委托方提供的项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料

- 委托方提供的其它相关资料

标准要求

本报告以《建筑采光设计标准》GB50033-2013为计算依据，以《绿色建筑评价标准》GB/T 50378－2019为评价依据。

■ 《建筑采光设计标准》GB50033-2013规定：

窗的不舒适眩光指数不宜高于表5.0.3规定的数值。

表5.0.3 窗的不舒适眩光指数（DGI）

| 采光等级 | 眩光指数值DGI |
| --- | --- |
| Ⅰ | 20 |
| Ⅱ | 23 |
| Ⅲ | 25 |
| Ⅳ | 27 |
| Ⅴ | 28 |

■ 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019规定：

5. 2. 8 充分利用天然光，评价总分值为12 分，并按下列规则分别评分并累计：

1 住宅建筑室内主要功能空间至少60% 面积比例区域，其采光照度值不低千300lx 的小时数平均不少于8h/d, 得9 分。

2 公共建筑按下列规则分别评分并累计：

1) 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%, 得3 分；

2) 地下空间平均采光系数不小于0. 5% 的面积与地下室首层面积的比例达到10% 以上，得3 分；

3) 室内主要功能空间至少60% 面积比例区域的采光照度值不低千采光要求的小时数平均不少于4h/d, 得3 分。

3 主要功能房间有眩光控制措施，得3分。

■ 《绿色建筑评价标准技术细则2019》指出：

要求主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，改善室内天然光均匀度。若无眩光控制措施或采光均匀度不达标，本款不得分。

应用软件与计算方法

软件选用

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件DALI建模。DALI是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019的采光指标要求。软件以Radiance为计算核心，将计算结果返回到DALI进行处理分析。DALI可对眩光指数、达标率、地下采光、内区采光、视野率等进行快速分析，并根据不同需求生成《不舒适眩光分析报告书》等系列采光分析报告书。

DALI已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，DALI还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。

计算原理

■ 窗的不舒适眩光指数（DGI）可按下列公式计算：

式中：

Gn----眩光常数；

Ls----窗亮度，通过窗所看到的天空、遮挡物和地面的加权平均亮度（cd/m2）；

Lb----背景亮度，观察者视野内各表面的平均亮度（cd/m2）；

ω----窗对计算点形成的立体角（sr）；

Ω----考虑窗位置修正的立体角（sr）；

P ----古斯位置指数

α----窗对角线与窗垂直方向的夹角；

β----观察者眼睛与窗中心点的连线与视线方向的夹角。

窗的不舒适眩光计算各角度示意图

计算参数选用

模拟条件

天空状态：晴天－CIE12（大气清晰）：12月29日 15:26 考虑太阳直射

周边环境：考虑分析区内的建筑物之间遮挡

室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。

建筑饰面材料参数

| 建筑饰面材料选用与反射比取值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部位 | 反射比材料设计取值 | 备注 |
| 顶棚 | 0.75 |  |
| 地面 | 0.30 |  |
| 墙面 | 0.60 |  |
| 外表面 | 0.50 |  |

注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

门窗类型参数

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，在计算眩光指数时，窗以及透光门都会结果产生影响，本章对计算中必要的门窗参数进行统计。

普通窗

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0715 | 700 | 1500 | 单层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C1315 | 1300 | 1500 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.66 | 0.08 |
| C1415 | 1450 | 1500 | 单层铝窗 | 双银Low-E | 0.66 | 0.08 |
| C1615 | 1600 | 2100 | 单层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C1815 | 1800 | 1500 | 单层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C2315 | 2300 | 1500 | 单层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C3015 | 3000 | 1500 | 单层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| C6415 | 6400 | 1500 | 单层铝窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

眩光分析结果

  - 眩光指数

计算参数选定后，利用门窗参数等进行不舒适眩光指数计算，结果如下表所示：

| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1326 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 11.2 | 25 | 满足 |
|  | 1325 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 10.2 | 25 | 满足 |
|  | 1324 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 9.1 | 25 | 满足 |
|  | 1322 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 10.9 | 25 | 满足 |
|  | 1321 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 9.5 | 25 | 满足 |
|  | 1320 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 8.6 | 25 | 满足 |
|  | 1319 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 8.6 | 25 | 满足 |
|  | 1318 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 9.8 | 25 | 满足 |
|  | 1317 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 10.6 | 25 | 满足 |
|  | 1316 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 10.6 | 25 | 满足 |
|  | 1314 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 10.7 | 25 | 满足 |
|  | 1313 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.4 | 25 | 满足 |
|  | 1312 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 8.8 | 25 | 满足 |
|  | 1310 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 9.7 | 25 | 满足 |
|  | 1309 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 9.2 | 25 | 满足 |
|  | 1308 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 8.7 | 25 | 满足 |
|  | 1306 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 11.8 | 25 | 满足 |
|  | 1305 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 9.3 | 25 | 满足 |
|  | 1304 | 办公室 | III | 侧面 | 2.50 | 8.6 | 25 | 满足 |
|  | 1302 | 办公室 | III | 侧面 | 3.76 | 10.7 | 25 | 满足 |
|  | 1301 | 办公室 | III | 侧面 | 3.76 | 11.5 | 25 | 满足 |
|  | 1389 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.3 | 25 | 满足 |
|  | 1387 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 12.4 | 25 | 满足 |
|  | 1386 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.2 | 25 | 满足 |
|  | 1385 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.5 | 25 | 满足 |
|  | 1383 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 12.4 | 25 | 满足 |
|  | 1382 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 13.9 | 25 | 满足 |
|  | 1381 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.1 | 25 | 满足 |
|  | 1379 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 12.1 | 25 | 满足 |
|  | 1378 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 13.9 | 25 | 满足 |
|  | 1377 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.1 | 25 | 满足 |
|  | 1375 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 12.9 | 25 | 满足 |
|  | 1374 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.1 | 25 | 满足 |
|  | 1373 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.2 | 25 | 满足 |
|  | 1369 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 13.0 | 25 | 满足 |
|  | 1367 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 13.7 | 25 | 满足 |
|  | 1366 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 13.6 | 25 | 满足 |
|  | 1365 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 12.6 | 25 | 满足 |
|  | 1345 | 办公室 | III | 侧面 | 20.13 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 1360 | 办公室 | III | 侧面 | 29.26 | 13.5 | 25 | 满足 |
|  | 1361 | 办公室 | III | 侧面 | 22.83 | 17.0 | 25 | 满足 |
|  | 1300 | 办公室 | III | 侧面 | 4.15 | 9.4 | 25 | 满足 |
|  | 1331 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 1330 | 办公室 | III | 侧面 | 20.13 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 2~4 | 2249 | 办公室 | III | 侧面 | 20.12 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 2248 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 2247 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 2266 | 办公室 | III | 侧面 | 22.83 | 16.0 | 25 | 满足 |
|  | 2265 | 办公室 | III | 侧面 | 29.29 | 13.6 | 25 | 满足 |
|  | 2226 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 11.4 | 25 | 满足 |
|  | 2223 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 16.1 | 25 | 满足 |
|  | 2244 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 2294 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.6 | 25 | 满足 |
|  | 2292 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 12.9 | 25 | 满足 |
|  | 2291 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.6 | 25 | 满足 |
|  | 2290 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.2 | 25 | 满足 |
|  | 2288 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 9.9 | 25 | 满足 |
|  | 2287 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.7 | 25 | 满足 |
|  | 2286 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 13.9 | 25 | 满足 |
|  | 2243 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 2242 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 2241 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 2240 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 2239 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 2234 | 办公室 | III | 侧面 | 20.49 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 2284 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 14.2 | 25 | 满足 |
|  | 2283 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.5 | 25 | 满足 |
|  | 2282 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.1 | 25 | 满足 |
|  | 2280 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 14.5 | 25 | 满足 |
|  | 2279 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.6 | 25 | 满足 |
|  | 2278 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 13.4 | 25 | 满足 |
|  | 2254 | 办公室 | III | 侧面 | 21.74 | 13.9 | 25 | 满足 |
|  | 2276 | 办公室 | III | 侧面 | 2.61 | 13.6 | 25 | 满足 |
|  | 2275 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 12.8 | 25 | 满足 |
|  | 2274 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 12.8 | 25 | 满足 |
|  | 2272 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 11.6 | 25 | 满足 |
|  | 2271 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 15.2 | 25 | 满足 |
|  | 2270 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.5 | 25 | 满足 |
|  | 2238 | 办公室 | III | 侧面 | 20.54 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 2207 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 16.0 | 25 | 满足 |
|  | 2237 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 2203 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 12.5 | 25 | 满足 |
|  | 2235 | 办公室 | III | 侧面 | 20.11 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 5 | 5149 | 办公室 | III | 侧面 | 20.12 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 5167 | 办公室 | III | 侧面 | 22.85 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  | 5199 | 办公室 | III | 侧面 | 2.61 | 12.9 | 25 | 满足 |
|  | 5130 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 10.4 | 25 | 满足 |
|  | 5147 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 5197 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 12.8 | 25 | 满足 |
|  | 5196 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 15.5 | 25 | 满足 |
|  | 5195 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 15.6 | 25 | 满足 |
|  | 5146 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 5123 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 7.7 | 25 | 满足 |
|  | 5122 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 16.6 | 25 | 满足 |
|  | 5121 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 12.3 | 25 | 满足 |
|  | 5120 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 12.5 | 25 | 满足 |
|  | 5193 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 15.6 | 25 | 满足 |
|  | 5192 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 16.0 | 25 | 满足 |
|  | 5191 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 16.0 | 25 | 满足 |
|  | 5189 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 15.5 | 25 | 满足 |
|  | 5187 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 15.3 | 25 | 满足 |
|  | 5142 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 5141 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 5140 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 5139 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 5134 | 办公室 | III | 侧面 | 20.49 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 5185 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 13.8 | 25 | 满足 |
|  | 5184 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 16.1 | 25 | 满足 |
|  | 5183 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 15.3 | 25 | 满足 |
|  | 5181 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 13.5 | 25 | 满足 |
|  | 5180 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.0 | 25 | 满足 |
|  | 5179 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 15.1 | 25 | 满足 |
|  | 5154 | 办公室 | III | 侧面 | 21.74 | 15.6 | 25 | 满足 |
|  | 5177 | 办公室 | III | 侧面 | 2.61 | 13.8 | 25 | 满足 |
|  | 5176 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 16.4 | 25 | 满足 |
|  | 5175 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 15.3 | 25 | 满足 |
|  | 5173 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 13.9 | 25 | 满足 |
|  | 5172 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.4 | 25 | 满足 |
|  | 5171 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.7 | 25 | 满足 |
|  | 5150 | 办公室 | III | 侧面 | 20.12 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 5138 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 5137 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 5136 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 5135 | 办公室 | III | 侧面 | 20.12 | 0.0 | 25 | 满足 |
| 6 | 6046 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 6047 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 6048 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 6049 | 办公室 | III | 侧面 | 20.11 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 6067 | 办公室 | III | 侧面 | 22.84 | 16.4 | 25 | 满足 |
|  | 6099 | 办公室 | III | 侧面 | 2.61 | 15.3 | 25 | 满足 |
|  | 6097 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 15.8 | 25 | 满足 |
|  | 6096 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 16.1 | 25 | 满足 |
|  | 6095 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 16.1 | 25 | 满足 |
|  | 6024 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 10.9 | 25 | 满足 |
|  | 6044 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 6022 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 11.0 | 25 | 满足 |
|  | 6043 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 6019 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 16.1 | 25 | 满足 |
|  | 6016 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 16.1 | 25 | 满足 |
|  | 6040 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.0 | 25 | 满足 |
|  | 6012 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 11.1 | 25 | 满足 |
|  | 6011 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  | 6010 | 办公室 | III | 侧面 | 2.49 | 10.5 | 25 | 满足 |
|  | 6092 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 16.0 | 25 | 满足 |
|  | 6091 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 15.4 | 25 | 满足 |
|  | 6089 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 14.5 | 25 | 满足 |
|  | 6088 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  | 6087 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 15.7 | 25 | 满足 |
|  | 6084 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 16.0 | 25 | 满足 |
|  | 6083 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 15.9 | 25 | 满足 |
|  | 6081 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 15.5 | 25 | 满足 |
|  | 6080 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  | 6079 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 15.9 | 25 | 满足 |
|  | 6054 | 办公室 | III | 侧面 | 21.74 | 16.0 | 25 | 满足 |
|  | 6077 | 办公室 | III | 侧面 | 2.61 | 14.6 | 25 | 满足 |
|  | 6076 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 15.0 | 25 | 满足 |
|  | 6075 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.8 | 25 | 满足 |
|  | 6074 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 13.4 | 25 | 满足 |
|  | 6073 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 12.9 | 25 | 满足 |
|  | 6072 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.8 | 25 | 满足 |
|  | 6071 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.5 | 25 | 满足 |
|  | 6008 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 11.7 | 25 | 满足 |
|  | 6007 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 14.0 | 25 | 满足 |
|  | 6006 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 10.2 | 25 | 满足 |
|  | 6005 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 13.4 | 25 | 满足 |
|  | 6004 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 10.9 | 25 | 满足 |
|  | 6003 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 16.2 | 25 | 满足 |
|  | 6002 | 办公室 | III | 侧面 | 2.42 | 10.7 | 25 | 满足 |

  - 采光均匀度

主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，才能满足眩光控制要求。

| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1300 | 办公室 | III | 侧面 | 12.83 | 4.51 | 2.85 | 满足 |
|  | 1301 | 办公室 | III | 侧面 | 10.55 | 6.28 | 1.68 | 满足 |
|  | 1302 | 办公室 | III | 侧面 | 12.13 | 3.15 | 3.85 | 满足 |
|  | 1304 | 办公室 | III | 侧面 | 10.75 | 5.71 | 1.88 | 满足 |
|  | 1305 | 办公室 | III | 侧面 | 11.80 | 4.23 | 2.79 | 满足 |
|  | 1306 | 办公室 | III | 侧面 | 12.22 | 4.43 | 2.76 | 满足 |
|  | 1308 | 办公室 | III | 侧面 | 11.49 | 6.47 | 1.78 | 满足 |
|  | 1309 | 办公室 | III | 侧面 | 11.88 | 4.12 | 2.88 | 满足 |
|  | 1310 | 办公室 | III | 侧面 | 12.32 | 4.61 | 2.67 | 满足 |
|  | 1312 | 办公室 | III | 侧面 | 11.61 | 6.45 | 1.80 | 满足 |
|  | 1313 | 办公室 | III | 侧面 | 11.77 | 4.14 | 2.84 | 满足 |
|  | 1314 | 办公室 | III | 侧面 | 12.21 | 4.54 | 2.69 | 满足 |
|  | 1316 | 办公室 | III | 侧面 | 11.47 | 6.46 | 1.77 | 满足 |
|  | 1317 | 办公室 | III | 侧面 | 11.89 | 4.23 | 2.81 | 满足 |
|  | 1318 | 办公室 | III | 侧面 | 12.12 | 3.84 | 3.15 | 满足 |
|  | 1319 | 办公室 | III | 侧面 | 12.64 | 6.44 | 1.96 | 满足 |
|  | 1320 | 办公室 | III | 侧面 | 11.54 | 6.40 | 1.80 | 满足 |
|  | 1321 | 办公室 | III | 侧面 | 11.63 | 4.16 | 2.79 | 满足 |
|  | 1322 | 办公室 | III | 侧面 | 12.25 | 3.94 | 3.11 | 满足 |
|  | 1324 | 办公室 | III | 侧面 | 11.76 | 6.69 | 1.76 | 满足 |
|  | 1325 | 办公室 | III | 侧面 | 12.01 | 4.33 | 2.77 | 满足 |
|  | 1326 | 办公室 | III | 侧面 | 10.74 | 3.95 | 2.72 | 满足 |
|  | 1330 | 办公室 | III | 侧面 | 8.63 | 3.05 | 2.83 | 满足 |
|  | 1331 | 办公室 | III | 侧面 | 7.41 | 3.01 | 2.46 | 满足 |
|  | 1345 | 办公室 | III | 侧面 | 10.00 | 3.21 | 3.12 | 满足 |
|  | 1360 | 办公室 | III | 侧面 | 10.82 | 3.65 | 2.97 | 满足 |
|  | 1361 | 办公室 | III | 侧面 | 14.21 | 5.02 | 2.83 | 满足 |
|  | 1365 | 办公室 | III | 侧面 | 10.96 | 4.02 | 2.73 | 满足 |
|  | 1366 | 办公室 | III | 侧面 | 8.17 | 3.45 | 2.37 | 满足 |
|  | 1367 | 办公室 | III | 侧面 | 10.08 | 5.36 | 1.88 | 满足 |
|  | 1369 | 办公室 | III | 侧面 | 10.98 | 3.98 | 2.76 | 满足 |
|  | 1373 | 办公室 | III | 侧面 | 10.97 | 4.03 | 2.72 | 满足 |
|  | 1374 | 办公室 | III | 侧面 | 9.70 | 3.50 | 2.77 | 满足 |
|  | 1375 | 办公室 | III | 侧面 | 11.69 | 5.41 | 2.16 | 满足 |
|  | 1377 | 办公室 | III | 侧面 | 10.88 | 3.84 | 2.84 | 满足 |
|  | 1378 | 办公室 | III | 侧面 | 8.07 | 3.31 | 2.44 | 满足 |
|  | 1379 | 办公室 | III | 侧面 | 11.71 | 5.43 | 2.15 | 满足 |
|  | 1381 | 办公室 | III | 侧面 | 11.04 | 4.02 | 2.75 | 满足 |
|  | 1382 | 办公室 | III | 侧面 | 8.00 | 3.35 | 2.38 | 满足 |
|  | 1383 | 办公室 | III | 侧面 | 10.14 | 5.37 | 1.89 | 满足 |
|  | 1385 | 办公室 | III | 侧面 | 10.86 | 3.85 | 2.82 | 满足 |
|  | 1386 | 办公室 | III | 侧面 | 10.47 | 3.58 | 2.93 | 满足 |
|  | 1387 | 办公室 | III | 侧面 | 10.30 | 5.52 | 1.86 | 满足 |
|  | 1389 | 办公室 | III | 侧面 | 11.27 | 4.02 | 2.81 | 满足 |
| 2~4 | 2203 | 办公室 | III | 侧面 | 12.17 | 4.67 | 2.61 | 满足 |
|  | 2207 | 办公室 | III | 侧面 | 12.56 | 4.82 | 2.61 | 满足 |
|  | 2223 | 办公室 | III | 侧面 | 12.27 | 4.09 | 3.00 | 满足 |
|  | 2226 | 办公室 | III | 侧面 | 9.03 | 4.08 | 2.21 | 满足 |
|  | 2234 | 办公室 | III | 侧面 | 8.40 | 3.09 | 2.71 | 满足 |
|  | 2235 | 办公室 | III | 侧面 | 8.73 | 3.07 | 2.84 | 满足 |
|  | 2237 | 办公室 | III | 侧面 | 8.56 | 3.02 | 2.83 | 满足 |
|  | 2238 | 办公室 | III | 侧面 | 8.72 | 3.02 | 2.89 | 满足 |
|  | 2239 | 办公室 | III | 侧面 | 8.34 | 3.04 | 2.74 | 满足 |
|  | 2240 | 办公室 | III | 侧面 | 8.85 | 3.05 | 2.90 | 满足 |
|  | 2241 | 办公室 | III | 侧面 | 8.39 | 3.04 | 2.76 | 满足 |
|  | 2242 | 办公室 | III | 侧面 | 8.77 | 3.05 | 2.87 | 满足 |
|  | 2243 | 办公室 | III | 侧面 | 8.00 | 3.03 | 2.64 | 满足 |
|  | 2244 | 办公室 | III | 侧面 | 8.41 | 3.06 | 2.75 | 满足 |
|  | 2247 | 办公室 | III | 侧面 | 8.64 | 3.07 | 2.81 | 满足 |
|  | 2248 | 办公室 | III | 侧面 | 8.10 | 3.05 | 2.65 | 满足 |
|  | 2249 | 办公室 | III | 侧面 | 8.30 | 3.11 | 2.67 | 满足 |
|  | 2254 | 办公室 | III | 侧面 | 14.11 | 4.79 | 2.95 | 满足 |
|  | 2265 | 办公室 | III | 侧面 | 11.79 | 3.67 | 3.21 | 满足 |
|  | 2266 | 办公室 | III | 侧面 | 14.27 | 5.11 | 2.80 | 满足 |
|  | 2270 | 办公室 | III | 侧面 | 11.83 | 4.27 | 2.77 | 满足 |
|  | 2271 | 办公室 | III | 侧面 | 11.15 | 3.90 | 2.86 | 满足 |
|  | 2272 | 办公室 | III | 侧面 | 12.40 | 6.02 | 2.06 | 满足 |
|  | 2274 | 办公室 | III | 侧面 | 11.72 | 4.18 | 2.81 | 满足 |
|  | 2275 | 办公室 | III | 侧面 | 8.48 | 3.69 | 2.30 | 满足 |
|  | 2276 | 办公室 | III | 侧面 | 11.63 | 5.57 | 2.09 | 满足 |
|  | 2278 | 办公室 | III | 侧面 | 11.59 | 4.21 | 2.75 | 满足 |
|  | 2279 | 办公室 | III | 侧面 | 8.57 | 3.75 | 2.28 | 满足 |
|  | 2280 | 办公室 | III | 侧面 | 12.46 | 6.05 | 2.06 | 满足 |
|  | 2282 | 办公室 | III | 侧面 | 12.06 | 4.39 | 2.75 | 满足 |
|  | 2283 | 办公室 | III | 侧面 | 11.06 | 3.86 | 2.86 | 满足 |
|  | 2284 | 办公室 | III | 侧面 | 12.60 | 5.91 | 2.13 | 满足 |
|  | 2286 | 办公室 | III | 侧面 | 11.81 | 4.21 | 2.80 | 满足 |
|  | 2287 | 办公室 | III | 侧面 | 8.54 | 3.70 | 2.31 | 满足 |
|  | 2288 | 办公室 | III | 侧面 | 10.91 | 5.97 | 1.83 | 满足 |
|  | 2290 | 办公室 | III | 侧面 | 11.72 | 4.32 | 2.71 | 满足 |
|  | 2291 | 办公室 | III | 侧面 | 8.76 | 3.79 | 2.31 | 满足 |
|  | 2292 | 办公室 | III | 侧面 | 12.60 | 6.17 | 2.04 | 满足 |
|  | 2294 | 办公室 | III | 侧面 | 11.82 | 4.30 | 2.75 | 满足 |
| 5 | 5120 | 办公室 | III | 侧面 | 13.27 | 7.30 | 1.82 | 满足 |
|  | 5121 | 办公室 | III | 侧面 | 11.79 | 6.78 | 1.74 | 满足 |
|  | 5122 | 办公室 | III | 侧面 | 11.72 | 4.34 | 2.70 | 满足 |
|  | 5123 | 办公室 | III | 侧面 | 10.90 | 4.16 | 2.62 | 满足 |
|  | 5130 | 办公室 | III | 侧面 | 10.95 | 4.41 | 2.48 | 满足 |
|  | 5134 | 办公室 | III | 侧面 | 8.87 | 3.13 | 2.84 | 满足 |
|  | 5135 | 办公室 | III | 侧面 | 7.10 | 2.99 | 2.37 | 满足 |
|  | 5136 | 办公室 | III | 侧面 | 6.99 | 2.96 | 2.36 | 满足 |
|  | 5137 | 办公室 | III | 侧面 | 7.31 | 2.97 | 2.46 | 满足 |
|  | 5138 | 办公室 | III | 侧面 | 6.77 | 2.98 | 2.27 | 满足 |
|  | 5139 | 办公室 | III | 侧面 | 8.52 | 3.05 | 2.79 | 满足 |
|  | 5140 | 办公室 | III | 侧面 | 8.48 | 3.05 | 2.78 | 满足 |
|  | 5141 | 办公室 | III | 侧面 | 8.96 | 3.06 | 2.93 | 满足 |
|  | 5142 | 办公室 | III | 侧面 | 8.77 | 3.06 | 2.87 | 满足 |
|  | 5146 | 办公室 | III | 侧面 | 8.19 | 3.05 | 2.69 | 满足 |
|  | 5147 | 办公室 | III | 侧面 | 9.07 | 3.07 | 2.96 | 满足 |
|  | 5149 | 办公室 | III | 侧面 | 9.08 | 3.13 | 2.90 | 满足 |
|  | 5150 | 办公室 | III | 侧面 | 8.10 | 3.12 | 2.59 | 满足 |
|  | 5154 | 办公室 | III | 侧面 | 14.17 | 4.09 | 3.46 | 满足 |
|  | 5167 | 办公室 | III | 侧面 | 14.34 | 5.18 | 2.77 | 满足 |
|  | 5171 | 办公室 | III | 侧面 | 12.31 | 4.66 | 2.64 | 满足 |
|  | 5172 | 办公室 | III | 侧面 | 9.29 | 4.18 | 2.22 | 满足 |
|  | 5173 | 办公室 | III | 侧面 | 11.77 | 6.64 | 1.77 | 满足 |
|  | 5175 | 办公室 | III | 侧面 | 12.27 | 4.65 | 2.64 | 满足 |
|  | 5176 | 办公室 | III | 侧面 | 9.21 | 4.09 | 2.25 | 满足 |
|  | 5177 | 办公室 | III | 侧面 | 13.07 | 6.52 | 2.00 | 满足 |
|  | 5179 | 办公室 | III | 侧面 | 12.28 | 4.49 | 2.73 | 满足 |
|  | 5180 | 办公室 | III | 侧面 | 9.26 | 4.11 | 2.25 | 满足 |
|  | 5181 | 办公室 | III | 侧面 | 13.17 | 6.72 | 1.96 | 满足 |
|  | 5183 | 办公室 | III | 侧面 | 12.15 | 4.76 | 2.55 | 满足 |
|  | 5184 | 办公室 | III | 侧面 | 9.00 | 4.11 | 2.19 | 满足 |
|  | 5185 | 办公室 | III | 侧面 | 13.14 | 6.68 | 1.97 | 满足 |
|  | 5187 | 办公室 | III | 侧面 | 12.40 | 4.65 | 2.66 | 满足 |
|  | 5189 | 办公室 | III | 侧面 | 13.11 | 6.64 | 1.98 | 满足 |
|  | 5191 | 办公室 | III | 侧面 | 12.31 | 4.58 | 2.69 | 满足 |
|  | 5192 | 办公室 | III | 侧面 | 11.76 | 4.28 | 2.75 | 满足 |
|  | 5193 | 办公室 | III | 侧面 | 13.12 | 6.70 | 1.96 | 满足 |
|  | 5195 | 办公室 | III | 侧面 | 12.28 | 4.67 | 2.63 | 满足 |
|  | 5196 | 办公室 | III | 侧面 | 9.38 | 4.17 | 2.25 | 满足 |
|  | 5197 | 办公室 | III | 侧面 | 11.40 | 6.36 | 1.79 | 满足 |
|  | 5199 | 办公室 | III | 侧面 | 8.61 | 3.91 | 2.20 | 满足 |
| 6 | 6002 | 办公室 | III | 侧面 | 12.84 | 6.23 | 2.06 | 满足 |
|  | 6003 | 办公室 | III | 侧面 | 9.46 | 4.12 | 2.29 | 满足 |
|  | 6004 | 办公室 | III | 侧面 | 10.99 | 4.22 | 2.61 | 满足 |
|  | 6005 | 办公室 | III | 侧面 | 13.11 | 6.71 | 1.95 | 满足 |
|  | 6006 | 办公室 | III | 侧面 | 13.00 | 6.73 | 1.93 | 满足 |
|  | 6007 | 办公室 | III | 侧面 | 11.79 | 4.42 | 2.67 | 满足 |
|  | 6008 | 办公室 | III | 侧面 | 12.62 | 4.38 | 2.88 | 满足 |
|  | 6010 | 办公室 | III | 侧面 | 12.86 | 6.28 | 2.05 | 满足 |
|  | 6011 | 办公室 | III | 侧面 | 9.23 | 4.31 | 2.14 | 满足 |
|  | 6012 | 办公室 | III | 侧面 | 12.29 | 4.76 | 2.58 | 满足 |
|  | 6016 | 办公室 | III | 侧面 | 12.28 | 4.79 | 2.57 | 满足 |
|  | 6019 | 办公室 | III | 侧面 | 12.02 | 4.45 | 2.70 | 满足 |
|  | 6022 | 办公室 | III | 侧面 | 11.97 | 6.83 | 1.75 | 满足 |
|  | 6024 | 办公室 | III | 侧面 | 10.96 | 4.07 | 2.69 | 满足 |
|  | 6040 | 办公室 | III | 侧面 | 7.66 | 2.95 | 2.59 | 满足 |
|  | 6043 | 办公室 | III | 侧面 | 7.85 | 2.99 | 2.62 | 满足 |
|  | 6044 | 办公室 | III | 侧面 | 7.89 | 2.98 | 2.65 | 满足 |
|  | 6046 | 办公室 | III | 侧面 | 7.73 | 2.99 | 2.59 | 满足 |
|  | 6047 | 办公室 | III | 侧面 | 7.45 | 2.98 | 2.50 | 满足 |
|  | 6048 | 办公室 | III | 侧面 | 7.41 | 2.97 | 2.49 | 满足 |
|  | 6049 | 办公室 | III | 侧面 | 7.68 | 3.03 | 2.53 | 满足 |
|  | 6054 | 办公室 | III | 侧面 | 13.24 | 4.13 | 3.20 | 满足 |
|  | 6067 | 办公室 | III | 侧面 | 14.42 | 5.23 | 2.76 | 满足 |
|  | 6071 | 办公室 | III | 侧面 | 12.21 | 4.54 | 2.69 | 满足 |
|  | 6072 | 办公室 | III | 侧面 | 9.05 | 4.40 | 2.06 | 满足 |
|  | 6073 | 办公室 | III | 侧面 | 13.19 | 7.12 | 1.85 | 满足 |
|  | 6074 | 办公室 | III | 侧面 | 13.30 | 7.14 | 1.86 | 满足 |
|  | 6075 | 办公室 | III | 侧面 | 12.34 | 4.66 | 2.65 | 满足 |
|  | 6076 | 办公室 | III | 侧面 | 9.13 | 4.24 | 2.16 | 满足 |
|  | 6077 | 办公室 | III | 侧面 | 13.18 | 7.13 | 1.85 | 满足 |
|  | 6079 | 办公室 | III | 侧面 | 12.23 | 4.63 | 2.64 | 满足 |
|  | 6080 | 办公室 | III | 侧面 | 9.10 | 4.16 | 2.19 | 满足 |
|  | 6081 | 办公室 | III | 侧面 | 13.00 | 6.72 | 1.93 | 满足 |
|  | 6083 | 办公室 | III | 侧面 | 12.12 | 4.57 | 2.65 | 满足 |
|  | 6084 | 办公室 | III | 侧面 | 11.76 | 4.32 | 2.72 | 满足 |
|  | 6087 | 办公室 | III | 侧面 | 12.35 | 4.76 | 2.59 | 满足 |
|  | 6088 | 办公室 | III | 侧面 | 9.16 | 4.05 | 2.26 | 满足 |
|  | 6089 | 办公室 | III | 侧面 | 13.14 | 6.79 | 1.93 | 满足 |
|  | 6091 | 办公室 | III | 侧面 | 12.25 | 4.54 | 2.70 | 满足 |
|  | 6092 | 办公室 | III | 侧面 | 11.91 | 4.29 | 2.78 | 满足 |
|  | 6095 | 办公室 | III | 侧面 | 12.15 | 4.68 | 2.60 | 满足 |
|  | 6096 | 办公室 | III | 侧面 | 11.00 | 4.28 | 2.57 | 满足 |
|  | 6097 | 办公室 | III | 侧面 | 11.28 | 6.54 | 1.73 | 满足 |
|  | 6099 | 办公室 | III | 侧面 | 8.74 | 3.93 | 2.22 | 满足 |

评价结论

通过计算分析，依据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013对本项目的246个主要功能房间进行眩光分析计算，其中0个房间不满足标准限值要求，其中0个房间不满足采光均匀度要求。

根据《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019的5.2.8条款要求，本项目合理控制眩光项得分为3分。

附：项目总平面图