不舒适眩光分析报告书

| 工程名称 | 江西某高校图书馆 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 计算日期 | 2023年12月25日 |

| 采用软件 | 采光分析DALI2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15362025856 |
| 服务热线 | 400-094-1228 |

目  录

1.	建筑概况	4

2.	分析目的	4

3.	分析依据	4

3.1	标准依据	4

3.2	标准要求	4

4.	应用软件与计算方法	5

4.1	软件选用	5

4.2	计算原理	6

5.	计算参数选用	7

5.1	模拟条件	7

5.2	建筑饰面材料参数	7

5.3	门窗类型参数	7

5.3.1	普通窗	7

5.3.2	玻璃幕墙	9

5.3.3	天  窗	9

6.	眩光分析结果	10

6.1	眩光指数	10

6.2	采光均匀度	11

7.	评价结论	13

8.	附：项目总平面图	14

# 建筑概况

| 光气候分区 | IV | 光气候系数K | 1.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 地上 39261.48 m2 地下 2386.80 m2 |  |  |
| 建筑层数 | 地上 22 层 地下 1 层 |  |  |
| 建筑高度 | 地上 87.30 m 地下 4.80 m |  |  |
| 备注 |  |  |  |

# 分析目的

天然光营造的光环境以经济、自然、宜人、不可替代等特性为人们所习惯和喜爱。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。在建筑中充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要意义。

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，绿色建筑评价中也要求对主要功能房间有合理的控制眩光的措施。本分析报告以相关标准为依据，采用DALI软件进行采光模拟，分析项目主要功能房间眩光指数、采光均匀度，并给出绿色建筑评估所需要的评价分值。

# 分析依据

## 标准依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

- 《绿色建筑评价标准技术细则2019》

- 《采光测量方法》GB/T5699-2017

- 委托方提供的项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料

- 委托方提供的其它相关资料

## 标准要求

本报告以《建筑采光设计标准》GB 50033-2013为计算依据，以《绿色建筑评价标准》GB/T 50378－2019为评价依据。

■ 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013规定：

窗的不舒适眩光指数不宜高于表5.0.3规定的数值。

表5.0.3 窗的不舒适眩光指数（DGI）

| 采光等级 | 眩光指数值DGI |
| --- | --- |
| Ⅰ | 20 |
| Ⅱ | 23 |
| Ⅲ | 25 |
| Ⅳ | 27 |
| Ⅴ | 28 |

■ 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019规定：

5. 2. 8 充分利用天然光，评价总分值为12 分，并按下列规则分别评分并累计：

1 住宅建筑室内主要功能空间至少60% 面积比例区域，其采光照度值不低千300lx 的小时数平均不少于8h/d, 得9 分。

2 公共建筑按下列规则分别评分并累计：

1) 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%, 得3 分；

2) 地下空间平均采光系数不小于0. 5% 的面积与地下室首层面积的比例达到10% 以上，得3 分；

3) 室内主要功能空间至少60% 面积比例区域的采光照度值不低千采光要求的小时数平均不少于4h/d, 得3 分。

3 主要功能房间有眩光控制措施，得3 分。

■ 《绿色建筑评价标准技术细则2019》指出：

要求主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，改善室内天然光均匀度。若无眩光控制措施或采光均匀度不达标，本款不得分。

# 应用软件与计算方法

## 软件选用

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件DALI建模。DALI是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019的采光指标要求。软件以Radiance为计算核心，将计算结果返回到DALI进行处理分析。DALI可对眩光指数、达标率、地下采光、内区采光、视野率等进行快速分析，并根据不同需求生成《不舒适眩光分析报告书》等系列采光分析报告书。

DALI已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，DALI还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。

## 计算原理

■ 窗的不舒适眩光指数（DGI）可按下列公式计算：

DGI=10lgGn

Gn=0.478Ls1.6Ω0.8Lb+0.07ω0.5Ls

Ω=dωp2

p=exp[(35.2−0.31889α−1.22e−2α9)10−3β+(21+0.26667α−0.002963α2)10−5β2]

式中：

Gn----眩光常数；

Ls----窗亮度，通过窗所看到的天空、遮挡物和地面的加权平均亮度（cd/m2）；

Lb----背景亮度，观察者视野内各表面的平均亮度（cd/m2）；

ω----窗对计算点形成的立体角（sr）；

Ω----考虑窗位置修正的立体角（sr）；

P ----古斯位置指数

α----窗对角线与窗垂直方向的夹角；

β----观察者眼睛与窗中心点的连线与视线方向的夹角。

窗的不舒适眩光计算各角度示意图

# 计算参数选用

## 模拟条件

天空状态：晴天－CIE12（大气清晰）：6月21日 9:17 考虑太阳直射

周边环境：考虑分析区内的建筑物之间遮挡

室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。

## 建筑饰面材料参数

| 建筑饰面材料选用与反射比取值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部位 | 反射比材料设计取值 | 备注 |
| 顶棚 | 0.75 |  |
| 地面 | 0.58 |  |
| 墙面 | 0.72 |  |
| 外表面 | 0.50 |  |

注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

## 门窗类型参数

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，在计算眩光指数时，窗以及透光门都会结果产生影响，本章对计算中必要的门窗参数进行统计。

### 普通窗

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BYC1 | 1000 | 300 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| BYC2 | 250 | 250 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| BYC4 | 1000 | 1800 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| BYC5 | 900 | 2400 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| BYC6 | 1000 | 1200 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| BYC7 | 600 | 1800 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| BYC8 | 600 | 1300 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| DONG-H | 4000 | 2400 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| DONG-L | 4000 | 1300 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC1 | 600 | 4200 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC10 | 4400 | 900 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC11 | 3000 | 4000 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC12 | 5400 | 4000 | 双层木窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| LC13 | 5200 | 4000 | 双层木窗 | 高透Low-E | 0.76 | 0.08 |
| LC14 | 4200 | 4000 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC16 | 4960 | 4200 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC17 | 5250 | 4200 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC18 | 3590 | 4200 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC19 | 5600 | 2600 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC2 | 600 | 1200 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC20 | 5600 | 1800 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC21 | 3400 | 1800 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC24 | 4100 | 5450 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC25 | 4400 | 2000 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC3 | 2050 | 900 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC3A | 2050 | 900 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC4 | 6400 | 900 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC5 | 6000 | 900 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC6 | 4500 | 900 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC7 | 1900 | 900 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC8 | 3000 | 900 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LC9 | 4200 | 900 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LM1C1 | 1800 | 3000 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LM1C2 | 750 | 5400 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| LM2C | 2040 | 3000 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MLC1C1 | 1500 | 2800 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MLC1C2 | 1300 | 4000 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MLC2C1 | 2000 | 750 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MLC2C2 | 7000 | 3150 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MLC2C3 | 4000 | 3150 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MLC2C4 | 2800 | 3150 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MLC3C1 | 1000 | 600 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MLC3C2 | 1700 | 1800 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MLC4C1 | 1000 | 600 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MLC4C2 | 2400 | 1800 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MQ1C | 1200 | 600 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MQ2C1 | 1200 | 600 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MQ2C2 | 1200 | 600 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MQ3C | 1200 | 600 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MQ4-5C | 1200 | 600 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MQ4C | 600 | 600 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MQ6BYC1 | 1400 | 450 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MQ6BYC21 | 600 | 450 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MQ6BYC21偶 | 600 | 450 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MQ6BYC22 | 800 | 450 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MQ6BYC22偶 | 800 | 450 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |
| MQ6C | 600 | 600 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

### 玻璃幕墙

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 3300 | 单层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.65 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

### 天  窗

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 面积 | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC01 | 17604 | 6400 | 112.666 | 双层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.57 | 0.08 |
| TC02 | 21804 | 1800 | 39.248 | 双层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.57 | 0.08 |
| TC1 | 21804 | 1800 | 39.248 | 双层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.57 | 0.08 |
| TC2 | 23901 | 1700 | 40.632 | 双层铝窗 | 遮阳Low-E | 0.57 | 0.08 |

注：

1.计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值和房间洁净度、玻璃倾角有关以及是否属于多雨地区有关。按照《建筑采光设计标准》GB50033附录表D.0.7取值。

# 眩光分析结果

## 眩光指数

计算参数选定后，利用门窗参数等进行不舒适眩光指数计算，结果如下表所示：

| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1004 | 书库 | V | 混合 | 66.68 | 12.8 | 28 | 满足 |
|  | 1005 | 报告厅 | III | 混合 | 393.22 | 12.1 | 25 | 满足 |
|  | 1010 | 办公室 | III | 混合 | 45.60 | 11.0 | 25 | 满足 |
|  | 1063 | 书库 | V | 侧面 | 56.02 | 18.6 | 28 | 满足 |
| 2 | 2002 | 阅览室 | III | 混合 | 359.66 | 14.9 | 25 | 满足 |
|  | 2003 | 阅览室 | III | 混合 | 994.42 | 6.4 | 25 | 满足 |
|  | 2004 | 办公室 | III | 混合 | 66.68 | 12.8 | 25 | 满足 |
|  | 2010 | 办公室 | III | 混合 | 45.60 | 12.8 | 25 | 满足 |
|  | 2031 | 阅览室 | III | 混合 | 175.87 | 15.9 | 25 | 满足 |
|  | 2032 | 阅览室 | III | 混合 | 211.42 | 16.4 | 25 | 满足 |
|  | 2033 | 办公室 | III | 混合 | 45.61 | 15.7 | 25 | 满足 |
|  | 2054 | 开架书库 | III | 侧面 | 187.48 | 13.8 | 25 | 满足 |
| 3 | 3005 | 阅览室 | III | 混合 | 359.94 | 14.5 | 25 | 满足 |
|  | 3010 | 办公室 | III | 混合 | 45.60 | 16.6 | 25 | 满足 |
|  | 3033 | 阅览室 | III | 混合 | 391.07 | 16.6 | 25 | 满足 |
|  | 3034 | 办公室 | III | 混合 | 45.61 | 15.6 | 25 | 满足 |
|  | 3056 | 开架书库 | III | 侧面 | 65.47 | 14.0 | 25 | 满足 |
|  | 3057 | 开架书库 | III | 侧面 | 65.69 | 13.8 | 25 | 满足 |
|  | 3058 | 开架书库 | III | 侧面 | 54.38 | 13.1 | 25 | 满足 |
| 5 | 5001 | 阅览室 | III | 混合 | 571.52 | 17.2 | 25 | 满足 |
|  | 5035 | 开架书库 | III | 侧面 | 248.00 | 17.0 | 25 | 满足 |
| 6 | 6005 | 书库 | V | 顶部 | 230.49 | 14.2 | 28 | 满足 |
|  | 6039 | 开架书库 | III | 侧面 | 237.78 | 15.9 | 25 | 满足 |
| 7,9,11 | 7001 | 阅览室 | III | 混合 | 570.17 | 16.8 | 25 | 满足 |
|  | 7040 | 开架书库 | III | 侧面 | 238.19 | 15.8 | 25 | 满足 |
| 8,10,12 | 8006 | 书库 | V | 顶部 | 230.49 | 14.5 | 28 | 满足 |
|  | 8041 | 开架书库 | III | 侧面 | 238.60 | 15.8 | 25 | 满足 |
| 13 | 13001 | 阅览室 | III | 侧面 | 570.59 | 15.9 | 25 | 满足 |
|  | 13038 | 开架书库 | III | 侧面 | 237.78 | 15.9 | 25 | 满足 |
| 14 | 14005 | 书库 | V | 顶部 | 230.49 | 13.7 | 28 | 满足 |
|  | 14039 | 开架书库 | III | 侧面 | 237.78 | 15.9 | 25 | 满足 |
| 15 | 15001 | 阅览室 | III | 侧面 | 571.52 | 16.9 | 25 | 满足 |
|  | 15038 | 开架书库 | III | 侧面 | 237.78 | 15.9 | 25 | 满足 |
| 16 | 16005 | 书库 | V | 顶部 | 230.51 | 14.2 | 28 | 满足 |
|  | 16039 | 开架书库 | III | 侧面 | 237.78 | 16.0 | 25 | 满足 |
| 17 | 17001 | 阅览室 | III | 侧面 | 570.17 | 16.8 | 25 | 满足 |
|  | 17037 | 开架书库 | III | 侧面 | 238.28 | 16.0 | 25 | 满足 |
| 18 | 18004 | 书库 | V | 顶部 | 230.49 | 13.8 | 28 | 满足 |
|  | 18038 | 开架书库 | III | 侧面 | 238.42 | 16.0 | 25 | 满足 |
| 19 | 19001 | 阅览室 | III | 侧面 | 572.00 | 17.2 | 25 | 满足 |
|  | 19038 | 开架书库 | III | 侧面 | 237.78 | 15.6 | 25 | 满足 |
| 20 | 20005 | 书库 | V | 顶部 | 230.50 | 13.3 | 28 | 满足 |
|  | 20039 | 开架书库 | III | 侧面 | 237.78 | 16.0 | 25 | 满足 |

## 采光均匀度

主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，才能满足眩光控制要求。

| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1004 | 书库 | V | 侧面 | 4.86 | 1.23 | 3.95 | 满足 |
|  | 1005 | 报告厅 | III | 侧面 | 6.92 | 2.23 | 3.11 | 满足 |
|  | 1010 | 办公室 | III | 侧面 | 9.22 | 2.94 | 3.13 | 满足 |
|  | 1063 | 书库 | V | 侧面 | 6.91 | 1.70 | 4.07 | 满足 |
| 2 | 2002 | 阅览室 | III | 侧面 | 9.07 | 2.35 | 3.86 | 满足 |
|  | 2003 | 阅览室 | III | 侧面 | 11.07 | 4.42 | 2.50 | 满足 |
|  | 2004 | 办公室 | III | 侧面 | 7.84 | 2.60 | 3.01 | 满足 |
|  | 2010 | 办公室 | III | 侧面 | 8.38 | 2.72 | 3.09 | 满足 |
|  | 2031 | 阅览室 | III | 侧面 | 7.65 | 2.61 | 2.93 | 满足 |
|  | 2032 | 阅览室 | III | 侧面 | 6.26 | 2.49 | 2.51 | 满足 |
|  | 2033 | 办公室 | III | 侧面 | 8.33 | 2.27 | 3.67 | 满足 |
|  | 2054 | 开架书库 | III | 侧面 | 13.49 | 6.60 | 2.04 | 满足 |
| 3 | 3005 | 阅览室 | III | 侧面 | 8.40 | 2.34 | 3.60 | 满足 |
|  | 3010 | 办公室 | III | 侧面 | 6.73 | 2.28 | 2.95 | 满足 |
|  | 3033 | 阅览室 | III | 侧面 | 7.80 | 2.80 | 2.79 | 满足 |
|  | 3034 | 办公室 | III | 侧面 | 6.75 | 2.51 | 2.68 | 满足 |
|  | 3056 | 开架书库 | III | 侧面 | 11.12 | 5.67 | 1.96 | 满足 |
|  | 3057 | 开架书库 | III | 侧面 | 11.22 | 5.66 | 1.98 | 满足 |
|  | 3058 | 开架书库 | III | 侧面 | 11.52 | 5.11 | 2.25 | 满足 |
| 5 | 5001 | 阅览室 | III | 侧面 | 15.22 | 3.57 | 4.26 | 满足 |
|  | 5035 | 开架书库 | III | 侧面 | 14.98 | 6.08 | 2.46 | 满足 |
| 6 | 6005 | 书库 | V | 侧面 | 1.94 | 1.09 | 1.78 | 满足 |
|  | 6039 | 开架书库 | III | 侧面 | 15.56 | 7.36 | 2.12 | 满足 |
| 7,9,11 | 7001 | 阅览室 | III | 侧面 | 15.05 | 3.57 | 4.21 | 满足 |
|  | 7040 | 开架书库 | III | 侧面 | 15.38 | 7.19 | 2.14 | 满足 |
| 8,10,12 | 8006 | 书库 | V | 侧面 | 1.89 | 1.06 | 1.78 | 满足 |
|  | 8041 | 开架书库 | III | 侧面 | 15.37 | 7.15 | 2.15 | 满足 |
| 13 | 13001 | 阅览室 | III | 侧面 | 15.34 | 3.36 | 4.56 | 满足 |
|  | 13038 | 开架书库 | III | 侧面 | 15.42 | 7.22 | 2.14 | 满足 |
| 14 | 14005 | 书库 | V | 侧面 | 1.80 | 0.97 | 1.86 | 满足 |
|  | 14039 | 开架书库 | III | 侧面 | 15.36 | 7.14 | 2.15 | 满足 |
| 15 | 15001 | 阅览室 | III | 侧面 | 15.39 | 3.38 | 4.55 | 满足 |
|  | 15038 | 开架书库 | III | 侧面 | 15.38 | 7.19 | 2.14 | 满足 |
| 16 | 16005 | 书库 | V | 侧面 | 10.07 | 1.91 | 5.28 | 满足 |
|  | 16039 | 开架书库 | III | 侧面 | 15.38 | 7.22 | 2.13 | 满足 |
| 17 | 17001 | 阅览室 | III | 侧面 | 15.39 | 3.41 | 4.51 | 满足 |
|  | 17037 | 开架书库 | III | 侧面 | 15.33 | 7.11 | 2.16 | 满足 |
| 18 | 18004 | 书库 | V | 侧面 | 1.82 | 0.98 | 1.86 | 满足 |
|  | 18038 | 开架书库 | III | 侧面 | 15.48 | 7.27 | 2.13 | 满足 |
| 19 | 19001 | 阅览室 | III | 侧面 | 15.45 | 3.47 | 4.45 | 满足 |
|  | 19038 | 开架书库 | III | 侧面 | 15.33 | 7.10 | 2.16 | 满足 |
| 20 | 20005 | 书库 | V | 侧面 | 1.92 | 1.04 | 1.85 | 满足 |
|  | 20039 | 开架书库 | III | 侧面 | 15.08 | 6.96 | 2.17 | 满足 |

# 评价结论

通过计算分析，依据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013对本项目的 51 个主要功能房间进行眩光分析计算，其中 0 个房间不满足标准限值要求，其中 0 个房间不满足采光均匀度要求。

根据《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019的5.2.8条款要求，本项目合理控制眩光项得分为 3 分。

# 附：项目总平面图