#### 8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计。

1 达标自评

☑ 达标； ☐ 不达标

2 评价要点

项目位于   张家口市万全区   ，当地年均降雨量  404.8  mm ，项目用地面积   41393.72   m 2 ，

是否进行雨水专项规划设计 ： ☐ 是 ☑ 否

请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。

本工程在厂房及道路周边设置下凹式绿地，地面径流雨水根据竖向设计优先流入海绵设施，设施内设置溢流式雨水口，雨水经过下凹式绿地净蓄后，再排水雨水管道。 机动车及非机动车停车位采用嵌草砖，人行道及办公楼周边铺装采用透水地砖。

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；

2 ）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；

3 ）雨水控制利用专项规划设计文件。

实际提交材料：

设计说明，海绵施-01 海绵设施布局总平面图，海绵施-02 竖向设计及径流组织图，海绵施-03 海绵设施收水范围分区图，海绵施-04 室外雨水总平面图，海绵施-05 溢流式雨水口平面布置图，海绵施-06 海绵设施做法详图，海绵施-07 溢流式雨水口做法图，海绵施-08 绿色建材产业园海绵城市提景观指标计算.xlsx