#### 8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地年径流总量控制率达到55% | 5 | 10 |
| 2 | 场地年径流总量控制率达到70% | 10 |  |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

项目所在地   张家口市万全区  ，当地年均降雨量    404.8     mm

场地年综合径流系数  0.68   ，场地年径流总量控制率  75   %

请简要说明雨水外排控制措施。

本工程在厂房及道路周边设置下凹式绿地，地面径流雨水根据竖向设计优先流入海绵设施，设施内设置溢流式雨水口，雨水经过下凹式绿地净蓄后，再排水雨水管道。 机动车及非机动车停车位采用嵌草砖，人行道及办公楼周边铺装采用透水地砖。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；

2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；

3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。

实际提交材料：

设计说明，海绵施-01 海绵设施布局总平面图，海绵施-02 竖向设计及径流组织图，海绵施-03 海绵设施收水范围分区图，海绵施-04 室外雨水总平面图，海绵施-05 溢流式雨水口平面布置图，海绵施-06 海绵设施做法详图，海绵施-07 溢流式雨水口做法图，海绵施-08 绿色建材产业园海绵城市提景观指标计算.xlsx