给排水管道、设备、设施相关标识设置说明

给排水管道标识提要:

为检修方便，敷设在管道层、管道井及吊顶内的各种给排水道应刷以不同颜色以便区分。除中水系统外标志颜色可按常规处理.

给排水管道标识

为检修方便，敷设在管道层、管道井及吊顶内的各种给排水管道应刷以不同颜色以区分。除中水系统外标志颜色可按常规处理。

消火栓管道外刷红漆，消防喷淋管道刷红色色环。

全部机房内设备应挂牌标识，机房内管道有名称箭头等

地下室明装、管道井内管道要有名称和流向标识

中水给水管道采取下列防止误接、误用、误饮的措施

*中水管道外壁应涂浅绿色标志

*水池(箱)阀门、水表及给水栓均应有明显的”中水”标志

*中水明装取用水口必须设”禁止使用”的标志牌;