建筑可开启面积比例计算书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 南昌 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18279624165 |

# 建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 南昌 |
| 建筑面积 | 11924m2 |
| 建筑层数 | 地上3层 |
| 建筑高度 | 18.6m |

# 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

# 计算目的

为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：

5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：

1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。

2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。

3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。

《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：

当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。

本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。

# 计算内容和方法

## 计算内容

本计算书为建筑可开启面积比例的计算书。

## 计算方法

4.2.1 外窗可开启面积比例计算：

式中：

—外窗可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。

4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：

式中：

—玻璃幕墙可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；

图1	可开启面积和通风开口面积关系示意图

# 可开启面积比例统计

表1-建筑可开启面积比例统计计算表

外窗

- 南向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C1515 | 推拉窗-向右开 | 21 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 0.75 | 1.50 | 1 | 1.13 | 50 |
| C1815 | 推拉窗-向右开 | 49 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 0.60 | 1.50 | 1 | 0.90 | 33 |
| C1821 | 推拉窗-向右开 | 2 | 1.80 | 2.10 | 3.78 | 0.60 | 2.10 | 1 | 1.26 | 33 |
| C1830 | 推拉窗-向右开 | 24 | 1.80 | 3.00 | 5.40 | 0.90 | 3.00 | 1 | 2.70 | 50 |
| C2115 | 推拉窗-向右开 | 52 | 2.10 | 1.50 | 3.15 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | 50 |
| C3015 | 推拉窗-向右开 | 15 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 1.00 | 1.50 | 1 | 1.50 | 33 |
| 合计 | — | 163 | — | — | 548.01 | — | — | 6 | 235.60 | 43 |

- 北向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C0915 | 上悬窗 | 2 | 0.90 | 1.50 | 1.35 | 0.90 | 0.75 | 1 | 0.68 | 50 |
| C1215 | 推拉窗-向右开 | 15 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.50 | 1 | 0.90 | 50 |
| C1815 | 推拉窗-向右开 | 16 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 0.60 | 1.50 | 1 | 0.90 | 33 |
| C1821 | 推拉窗-向右开 | 4 | 1.80 | 2.10 | 3.78 | 0.60 | 2.10 | 1 | 1.26 | 33 |
| C2115 | 推拉窗-向右开 | 82 | 2.10 | 1.50 | 3.15 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | 50 |
| C2421 | 推拉窗-向右开 | 7 | 2.40 | 2.10 | 5.04 | 0.80 | 2.10 | 1 | 1.68 | 33 |
| C2715 | 推拉窗-向右开 | 3 | 2.70 | 1.50 | 4.05 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 33 |
| C3015 | 推拉窗-向右开 | 2 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 1.00 | 1.50 | 1 | 1.50 | 33 |
| 合计 | — | 131 | — | — | 402.75 | — | — | 8 | 178.03 | 44 |

- 东向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C0915 | 上悬窗 | 4 | 0.90 | 1.50 | 1.35 | 0.90 | 0.75 | 1 | 0.68 | 50 |
| C1215 | 推拉窗-向右开 | 21 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.50 | 1 | 0.90 | 50 |
| C1515 | 推拉窗-向右开 | 64 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 0.75 | 1.50 | 1 | 1.13 | 50 |
| C1815 | 推拉窗-向右开 | 44 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 0.60 | 1.50 | 1 | 0.90 | 33 |
| C1830 | 推拉窗-向右开 | 21 | 1.80 | 3.00 | 5.40 | 0.90 | 3.00 | 1 | 2.70 | 50 |
| C2115 | 推拉窗-向右开 | 69 | 2.10 | 1.50 | 3.15 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | 50 |
| C2415 | 推拉窗-向右开 | 14 | 2.40 | 1.50 | 3.60 | 0.80 | 1.50 | 1 | 1.20 | 33 |
| C3015 | 推拉窗-向右开 | 18 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 1.00 | 1.50 | 1 | 1.50 | 33 |
| C3315 | 推拉窗-向右开 | 1 | 3.30 | 1.50 | 4.95 | 1.10 | 1.50 | 1 | 1.65 | 33 |
| 未编号 | 推拉窗 | 4 | 1.10 | 2.10 | 2.31 | 1.10 | 2.10 | 1 | 2.31 | 100 |
| 合计 | — | 260 | — | — | 782.34 | — | — | 10 | 347.27 | 44 |

- 西向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C1215 | 推拉窗-向右开 | 16 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.50 | 1 | 0.90 | 50 |
| C1515 | 推拉窗-向右开 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 0.75 | 1.50 | 1 | 1.13 | 50 |
| C1815 | 推拉窗-向右开 | 54 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 0.60 | 1.50 | 1 | 0.90 | 33 |
| C1830 | 推拉窗-向右开 | 21 | 1.80 | 3.00 | 5.40 | 0.90 | 3.00 | 1 | 2.70 | 50 |
| C2115 | 推拉窗-向右开 | 111 | 2.10 | 1.50 | 3.15 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | 50 |
| C3015 | 推拉窗-向右开 | 18 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 1.00 | 1.50 | 1 | 1.50 | 33 |
| C3315 | 推拉窗-向右开 | 1 | 3.30 | 1.50 | 4.95 | 1.10 | 1.50 | 1 | 1.65 | 33 |
| 合计 | — | 223 | — | — | 728.10 | — | — | 7 | 316.53 | 43 |

- 总计

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C0915 | 上悬窗 | 6 | 0.90 | 1.50 | 1.35 | 0.90 | 0.75 | 1 | 0.68 | 50 |
| C1215 | 推拉窗-向右开 | 52 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.50 | 1 | 0.90 | 50 |
| C1515 | 推拉窗-向右开 | 87 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 0.75 | 1.50 | 1 | 1.13 | 50 |
| C1815 | 推拉窗-向右开 | 163 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 0.60 | 1.50 | 1 | 0.90 | 33 |
| C1821 | 推拉窗-向右开 | 6 | 1.80 | 2.10 | 3.78 | 0.60 | 2.10 | 1 | 1.26 | 33 |
| C1830 | 推拉窗-向右开 | 66 | 1.80 | 3.00 | 5.40 | 0.90 | 3.00 | 1 | 2.70 | 50 |
| C2115 | 推拉窗-向右开 | 314 | 2.10 | 1.50 | 3.15 | 1.05 | 1.50 | 1 | 1.58 | 50 |
| C2415 | 推拉窗-向右开 | 14 | 2.40 | 1.50 | 3.60 | 0.80 | 1.50 | 1 | 1.20 | 33 |
| C2421 | 推拉窗-向右开 | 7 | 2.40 | 2.10 | 5.04 | 0.80 | 2.10 | 1 | 1.68 | 33 |
| C2715 | 推拉窗-向右开 | 3 | 2.70 | 1.50 | 4.05 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 33 |
| C3015 | 推拉窗-向右开 | 53 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 1.00 | 1.50 | 1 | 1.50 | 33 |
| C3315 | 推拉窗-向右开 | 2 | 3.30 | 1.50 | 4.95 | 1.10 | 1.50 | 1 | 1.65 | 33 |
| 未编号 | 推拉窗 | 4 | 1.10 | 2.10 | 2.31 | 1.10 | 2.10 | 1 | 2.31 | 100 |
| 合计 | — | 777 | — | — | 2461.20 | — | — | 13 | 1102.42 | 45 |

# 结论

建筑外窗可开启面积比例为45%，按照5.2.2中条款2的规定，得6分。

# 附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

| 门窗编号 | C0915 | 门窗编号 | C1021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.35 | 门窗面积(㎡) | 2.10 |
| 开启面积(㎡) | 0.68 | 开启面积(㎡) | 1.05 |

| 门窗编号 | C1215 | 门窗编号 | C1515 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.80 | 门窗面积(㎡) | 2.25 |
| 开启面积(㎡) | 0.90 | 开启面积(㎡) | 1.13 |

| 门窗编号 | C1721 | 门窗编号 | C1815 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.59 | 门窗面积(㎡) | 2.70 |
| 开启面积(㎡) | 1.79 | 开启面积(㎡) | 0.90 |

| 门窗编号 | C1821 | 门窗编号 | C1830 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.78 | 门窗面积(㎡) | 5.40 |
| 开启面积(㎡) | 1.26 | 开启面积(㎡) | 2.70 |

| 门窗编号 | C2115 | 门窗编号 | C2415 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.15 | 门窗面积(㎡) | 3.60 |
| 开启面积(㎡) | 1.58 | 开启面积(㎡) | 1.20 |

| 门窗编号 | C2421 | 门窗编号 | C2715 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 5.04 | 门窗面积(㎡) | 4.05 |
| 开启面积(㎡) | 1.68 | 开启面积(㎡) | 1.35 |

| 门窗编号 | C3015 | 门窗编号 | C3315 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 4.50 | 门窗面积(㎡) | 4.95 |
| 开启面积(㎡) | 1.50 | 开启面积(㎡) | 1.65 |

| 门窗编号 | M0721 | 门窗编号 | M0821 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.47 | 门窗面积(㎡) | 1.68 |
| 开启面积(㎡) | 1.47 | 开启面积(㎡) | 1.68 |

| 门窗编号 | M0921 | 门窗编号 | M1524 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.89 | 门窗面积(㎡) | 3.60 |
| 开启面积(㎡) | 1.89 | 开启面积(㎡) | 1.80 |

| 门窗编号 | M1821 | 门窗编号 | M2421 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.78 | 门窗面积(㎡) | 5.04 |
| 开启面积(㎡) | 1.89 | 开启面积(㎡) | 2.52 |

| 门窗编号 | TC2715 |
| --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 5.13 |
| 开启面积(㎡) | 2.57 |