建筑节能设计报告书

居住建筑

分散供暖空调

| 工程名称 | 民居 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 极限出图tnt2民居 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年12月25日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15724496676 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	体形系数	4

5	窗墙比	4

5.1	外窗表	6

6	屋顶构造	7

6.1	屋顶构造一	7

7	外墙构造	7

7.1	外墙相关构造	7

7.1.1	外墙构造一	7

7.1.2	阳台隔墙构造一	8

7.1.3	热桥柱构造一	8

7.2	外墙平均热工特性	8

8	外窗热工	9

8.1	外窗构造	9

8.2	总体热工性能	10

8.3	外遮阳类型	10

8.3.1	自定义遮阳	10

8.4	平均遮阳系数	10

8.5	外窗遮阳系数	12

9	凸窗透明部分	12

10	规定性指标检查结论	12

# 建筑概况

| 工程名称 | 民居 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.68° | 东经：115.86° |
| 气候分区 | 夏热冬冷 |  |
| 建筑面积 | 地上2169㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度 | 10.8m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 8625.26 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4499.31 |  |
| 北向角度 | 43.2 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.48 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

# 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| TD泡沫混凝土保温板 | 0.045 | 1.050 | 120.0 | 1092.0 | 0.0158 | 内蒙古天达建材有限责任公司 |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 水泥砂浆（3） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |

# 体形系数

| 外表面积 | 4499.31 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 8625.26 |
| 体形系数 | 0.52 |

# 窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-P | 1011 | 北 | 0.12 |
|  | 1010 | 西 | 0.25 |
|  | 1008 | 北 | 0.25 |
|  | 1007 | 北 | 0.23 |
|  | 1004 | 北 | 0.40 |
|  | 1003 | 西 | 0.21 |
|  | 1002 | 东 | 0.24 |
|  | 1001 | 东 | 0.22 |
| 1-Q | 1011 | 北 | 0.12 |
|  | 1010 | 西 | 0.25 |
|  | 1008 | 北 | 0.25 |
|  | 1007 | 北 | 0.23 |
|  | 1004 | 北 | 0.40 |
|  | 1003 | 西 | 0.21 |
|  | 1002 | 东 | 0.24 |
|  | 1001 | 东 | 0.22 |
| 1-R | 1011 | 北 | 0.12 |
|  | 1010 | 西 | 0.25 |
|  | 1008 | 北 | 0.25 |
|  | 1007 | 北 | 0.23 |
|  | 1004 | 北 | 0.40 |
|  | 1003 | 西 | 0.21 |
|  | 1002 | 东 | 0.24 |
|  | 1001 | 东 | 0.22 |
| 1-S | 1011 | 北 | 0.12 |
|  | 1010 | 西 | 0.25 |
|  | 1008 | 北 | 0.25 |
|  | 1007 | 北 | 0.23 |
|  | 1004 | 北 | 0.40 |
|  | 1003 | 西 | 0.21 |
|  | 1002 | 东 | 0.24 |
|  | 1001 | 东 | 0.22 |
| 1-T | 1011 | 北 | 0.12 |
|  | 1010 | 西 | 0.25 |
|  | 1008 | 北 | 0.25 |
|  | 1007 | 北 | 0.23 |
|  | 1004 | 北 | 0.40 |
|  | 1003 | 西 | 0.21 |
|  | 1002 | 东 | 0.24 |
|  | 1001 | 东 | 0.22 |
| 1-U | 1011 | 北 | 0.12 |
|  | 1010 | 西 | 0.25 |
|  | 1008 | 北 | 0.25 |
|  | 1007 | 北 | 0.23 |
|  | 1004 | 北 | 0.40 |
|  | 1003 | 西 | 0.21 |
|  | 1002 | 东 | 0.24 |
|  | 1001 | 东 | 0.22 |
| 1-V | 1011 | 北 | 0.12 |
|  | 1010 | 西 | 0.25 |
|  | 1008 | 北 | 0.25 |
|  | 1007 | 北 | 0.23 |
|  | 1004 | 北 | 0.40 |
|  | 1003 | 西 | 0.21 |
|  | 1002 | 东 | 0.24 |
|  | 1001 | 东 | 0.22 |
| 1-W | 2009 | 北 | 0.21 |
|  | 2008 | 西 | 0.16 |
|  | 2006 | 西 | 0.17 |
|  | 2005 | 东 | 0.21 |
|  | 2004 | 东 | 0.32 |
|  | 2003 | 北 | 0.32 |
|  | 2001 | 北 | 0.12 |
| 1-X | 2009 | 北 | 0.21 |
|  | 2008 | 西 | 0.16 |
|  | 2006 | 西 | 0.17 |
|  | 2005 | 东 | 0.21 |
|  | 2004 | 东 | 0.32 |
|  | 2003 | 北 | 0.32 |
|  | 2001 | 北 | 0.12 |
| 1-Y | 2009 | 北 | 0.21 |
|  | 2008 | 西 | 0.16 |
|  | 2006 | 西 | 0.17 |
|  | 2005 | 东 | 0.21 |
|  | 2004 | 东 | 0.32 |
|  | 2003 | 北 | 0.32 |
|  | 2001 | 北 | 0.12 |
| 1-Z | 2009 | 北 | 0.21 |
|  | 2008 | 西 | 0.16 |
|  | 2006 | 西 | 0.17 |
|  | 2005 | 东 | 0.21 |
|  | 2004 | 东 | 0.32 |
|  | 2003 | 北 | 0.32 |
|  | 2001 | 北 | 0.12 |

## 外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 261.72 |  | 1.20×1.50 | 1~2 | 35 | 1.80 | 63.00 |
|  |  | 2.10×1.50 | 1~2 | 28 | 3.15 | 88.20 |
|  |  | 1.50×1.50 | 1 | 14 | 2.25 | 31.50 |
|  |  | 2.40×2.10 | 1 | 7 | 5.04 | 35.28 |
|  |  | 1.80×0.90 | 2 | 27 | 1.62 | 43.74 |
| 东向 223.65 |  | 2.10×1.50 | 1~2 | 56 | 3.15 | 176.40 |
|  |  | 1.50×1.50 | 1 | 21 | 2.25 | 47.25 |
| 西向 91.35 |  | 2.10×1.50 | 1~2 | 21 | 3.15 | 66.15 |
|  |  | 1.20×1.50 | 1~2 | 14 | 1.80 | 25.20 |

# 屋顶构造

## 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 53.1 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.475 | 0.602 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 333.1 | － | － | － | 2.061 | 4.066 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.40, D = 4.07 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶K值应比《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010表4.0.4的规定提高20%(K≤0.48) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外墙构造

## 外墙相关构造

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| TD泡沫混凝土保温板 | 80 | 0.045 | 1.050 | 1.05 | 1.693 | 1.867 |
| 水泥砂浆找平层 | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆（3） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 315 | － | － | － | 1.846 | 4.269 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 天达-A级防火泡沫混凝土保温板外墙外保温系统技术规程 |  |  |  |  |  |

### 阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

## 外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1057.68 | 0.834 | 0.50 | 4.27 | 0.48 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 159.39 | 0.126 | 1.13 | 2.94 | 0.48 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 51.64 | 0.041 | 1.13 | 2.94 | 0.48 |
| 合计 |  | 1268.71 | 1.000 | 0.60 | 4.05 | 0.48 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 547.26 | 0.945 | 0.50 | 4.27 | 0.48 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 31.63 | 0.055 | 1.13 | 2.94 | 0.48 |
| 合计 |  | 578.90 | 1.000 | 0.54 | 4.20 | 0.48 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 507.94 | 0.780 | 0.50 | 4.27 | 0.48 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 100.55 | 0.154 | 1.13 | 2.94 | 0.48 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 42.46 | 0.065 | 1.13 | 2.94 | 0.48 |
| 合计 |  | 650.95 | 1.000 | 0.64 | 3.98 | 0.48 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2112.88 | 0.846 | 0.50 | 4.27 | 0.48 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 259.94 | 0.104 | 1.13 | 2.94 | 0.48 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 125.74 | 0.050 | 1.13 | 2.94 | 0.48 |
| 合计 |  | 2498.56 | 1.000 | 0.60 | 4.06 | 0.48 |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙K值应比《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010表4.0.4的规定提高20%(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外窗热工

## 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝塑复合型材+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃 | 18 | 2.10 | 0.31 | 0.150 |  |

## 总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 1001 | 18 | 2.10 | 3.20 | 0.16 | 满足 |
|  | 1004 | 18 | 2.10 | 2.20 | 0.40 | 满足 |
|  | 1007 | 18 | 2.10 | 2.60 | 0.23 | 满足 |
|  | 1008 | 18 | 2.10 | 2.60 | 0.25 | 满足 |
|  | 1011 | 18 | 2.10 | 3.20 | 0.12 | 满足 |
|  | 2001 | 18 | 2.10 | 3.20 | 0.12 | 满足 |
|  | 2003 | 18 | 2.10 | 2.20 | 0.32 | 满足 |
|  | 2009 | 18 | 2.10 | 2.60 | 0.21 | 满足 |
| 东向 | 1001 | 18 | 2.10 | 2.60 | 0.22 | 满足 |
|  | 1002 | 18 | 2.10 | 2.60 | 0.24 | 满足 |
|  | 2004 | 18 | 2.10 | 2.20 | 0.32 | 满足 |
|  | 2005 | 18 | 2.10 | 2.60 | 0.21 | 满足 |
| 西向 | 1003 | 18 | 2.10 | 2.60 | 0.21 | 满足 |
|  | 1010 | 18 | 2.10 | 2.60 | 0.25 | 满足 |
|  | 2005 | 18 | 2.10 | 3.20 | 0.14 | 满足 |
|  | 2006 | 18 | 2.10 | 3.20 | 0.17 | 满足 |
|  | 2008 | 18 | 2.10 | 3.20 | 0.16 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.5条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向外窗K比《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010表4.0.5-2的要求提高20% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

## 外遮阳类型

### 自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳_1 | 1.000 | 0.500 | 0.750 |  |

## 平均遮阳系数

1. 南向：

无外窗

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 35 | 1.800 | 63.000 | 18 | 0.310 | 外遮阳_1 | 1.000 | 0.500 |
| 2 |  | 1~2 | 28 | 3.150 | 88.200 | 18 | 0.310 | 外遮阳_1 | 1.000 | 0.500 |
| 3 |  | 1 | 14 | 2.250 | 31.500 | 18 | 0.310 | 外遮阳_1 | 1.000 | 0.500 |
| 4 |  | 1 | 7 | 5.040 | 35.280 | 18 | 0.310 | 外遮阳_1 | 1.000 | 0.500 |
| 5 |  | 2 | 27 | 1.620 | 43.740 | 18 | 0.310 | 外遮阳_1 | 1.000 | 0.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 261.720 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.310 | 0.155 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 56 | 3.150 | 176.400 | 18 | 0.310 | 外遮阳_1 | 1.000 | 0.500 |
| 2 |  | 1 | 21 | 2.250 | 47.250 | 18 | 0.310 | 外遮阳_1 | 1.000 | 0.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 223.650 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.310 | 0.155 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 21 | 3.150 | 66.150 | 18 | 0.310 | 外遮阳_1 | 1.000 | 0.500 |
| 2 |  | 1~2 | 14 | 1.800 | 25.200 | 18 | 0.310 | 外遮阳_1 | 1.000 | 0.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 91.350 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.310 | 0.155 |

5. 平均遮阳系数：

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.000 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| 北向 | 261.720 | 1.00 | 0.310 | 0.155 |
| 东向 | 223.650 | 1.00 | 0.310 | 0.155 |
| 西向 | 91.350 | 1.00 | 0.310 | 0.155 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  |  | 0.310 | 0.155 |

## 外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 夏季遮阳系数 |  | 冬季遮阳系数 |  | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 东向 | 1001 | 18 | 0.22 | 0.31 | 不要求 | 0.16 | 无对应限值 | 满足 |
| 西向 | 1003 | 18 | 0.21 | 0.31 | 不要求 | 0.16 | 无对应限值 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.5条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向遮阳系数比《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010表4.0.5-2的要求提高10% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

# 凸窗透明部分

本工程无此项内容

# 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |
| 3 | 外窗热工 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010的规定提高20%的要求