4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

卫生间、浴室的楼地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层， 门口应有阻止积水外溢的措施。该标准对防水材料、防水设计、防水施工、质量验收均有详细规定。 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019规定：卫生间、浴室、盥洗室等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采取防水、防滑的构造措施，并设排水坡坡向地漏。有防水要求的楼地面低于相邻楼地面15.0mm。经常有水流淌的楼地面应设置防水层，宜设门槛等挡水设施， 且应有排水措施，其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料，并应设置防水隔离层。 卫生间、浴室的楼、地面应设置防水层，墙 面、顶棚应设置防潮层，门口应有阻止积水外溢的措施。”该标准对防水材料、防水设计、防水施工质量验收均有详细规定。 技术要点： 卫生间、浴室防水防潮措施，楼地面低于相邻楼地面15.0mm，采取防水、防滑的构造措施（如采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料），设排水坡坡向地漏，设门槛等挡水设施，设排水设施，设防水隔离层。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：