建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 内蒙古-乌兰察布-四子王旗 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年12月28日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20230505 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17708473286 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	3

3.1	工程材料	3

3.2	围护结构作法简要说明	4

3.3	体形系数	5

3.4	窗墙比	5

3.4.1	外窗表	5

3.5	天窗	6

3.5.1	天窗屋顶比	6

3.5.2	天窗传热系数	6

3.6	屋顶	6

3.6.1	屋顶构造一	6

3.7	外墙	7

3.7.1	外墙相关构造	7

3.7.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	7

3.7.3	外墙平均热工特性	7

3.8	挑空楼板	8

3.9	阳台门下部门芯板	8

3.10	非供暖地下室顶板	8

3.11	分隔供暖与非供暖空间的隔墙	8

3.12	分隔供暖与非供暖空间的楼板	9

3.13	分隔供暖与非供暖空间的户门	9

3.14	供暖温差大于5K的隔墙	9

3.15	供暖温差大于5K的楼板	9

3.16	外窗	9

3.16.1	外窗构造	9

3.16.2	总体热工性能	9

3.17	周边地面	10

3.17.1	周边地面构造一	10

3.18	地下墙	10

3.19	外窗气密性	10

3.20	可见光透射比	11

3.21	窗地面积比	11

3.22	规定性指标检查结论	11

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 内蒙古-乌兰察布-四子王旗 |
| 气候子区 | 严寒B区 |
| 居住建筑类型 |  |
| 建筑面积 | 地上1230㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |
| 建筑高度 | 2.5m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 采暖期天数（d） | 180 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -6.60 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆挂瓦 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 防水层 | 0.170 | 0.111 | 1.0 | 1005.0 | 0.0100 |  |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.365 | 30.0 | 2032.0 | 0.0140 |  |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 胶粉聚苯颗粒保温层 | 0.060 | 1.126 | 230.0 | 1263.4 | 0.0023 |  |
| 粘土多孔砖(承重型) | 0.580 | 7.874 | 1400.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 混合砂浆（石灰水泥砂浆） | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0230 |  |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| TD泡沫混凝土保温板 | 0.045 | 1.050 | 120.0 | 1092.0 | 0.0158 | 内蒙古天达建材有限责任公司 |
| 专用抹面砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 加气混凝土砌体 | 0.220 | 3.601 | 700.0 | 1158.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）

水泥砂浆挂瓦 15mm＋防水层 4mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋挤塑聚苯板 80mm＋防水层 4mm＋水泥砂浆找平层 15mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒保温层 120mm＋粘土多孔砖(承重型) 370mm＋混合砂浆（石灰水泥砂浆） 20mm

3. 阳台门下部门芯板：金属三防门(聚氨酯发泡)：

传热系数1.100W/m^2.K

4. 分隔供暖与非供暖空间的户门：金属三防门(聚氨酯发泡)：

传热系数1.100W/m^2.K

5. 外窗构造：塑料/塑钢-70A系列平开窗(5+9A+4+9A+5)：

传热系数1.100W/m^2.K，太阳得热系数0.609

6. 周边地面：周边地面构造一：

水泥砂浆（1） 20mm＋细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯板 70mm＋防水层 20mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋细石混凝土 50mm

体形系数

| 外表面积 | 2465.90 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 5054.85 |
| 体形系数 | 0.49 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.1.2的规定(s≤0.55) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 1002 | 南 | 0.41 | 0.45 | 满足 |
|  | 1020 | 北 | 0.03 | 0.25 | 满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 满足 |
| 楼梯间 | 1001 | 南 | 0.10 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.04 | 0.30 | 满足 |
|  | 1003 | 南 | 0.11 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.02 | 0.30 | 满足 |
|  |  | 北 | 0.07 | 0.25 | 满足 |
|  | 1004 | 南 | 0.13 | 0.45 | 满足 |
|  | 1006 | 南 | 0.44 | 0.45 | 满足 |
|  | 1007 | 南 | 0.29 | 0.45 | 满足 |
|  | 1008 | 南 | 0.36 | 0.45 | 满足 |
|  | 1010 | 北 | 0.05 | 0.25 | 满足 |
|  | 1018 | 北 | 0.07 | 0.25 | 满足 |
|  | 1021 | 北 | 0.05 | 0.25 | 满足 |
|  | 1023 | 北 | 0.04 | 0.25 | 满足 |
|  | 1024 | 北 | 0.04 | 0.25 | 满足 |
|  | 1025 | 北 | 0.03 | 0.25 | 满足 |
|  | 1026 | 北 | 0.04 | 0.25 | 满足 |
|  | 楼梯间 |  |  |  | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 窗墙面积比符合表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 89.18 | C12830 | 12.78×1.50 | 1 | 1 | 19.17 | 19.17 |
|  | C2020 | 2.00×2.00 | 1 | 2 | 4.00 | 8.00 |
|  | C3005 | 3.00×0.50 | 1 | 8 | 1.50 | 12.00 |
|  | C3530 | 2.78×4.00 | 1 | 1 | 11.12 | 11.12 |
|  | C3830 | 3.78×3.00 | 1 | 1 | 11.34 | 11.34 |
|  | C5626 | 5.63×2.60 | 1 | 1 | 14.65 | 14.65 |
|  | C8630 | 8.60×1.50 | 1 | 1 | 12.90 | 12.90 |
| 北向 8.70 | C1003 | 1.00×0.30 | 1 | 1 | 0.30 | 0.30 |
|  | C2003 | 2.00×0.30 | 1 | 4 | 0.60 | 2.40 |
|  | C4003 | 4.00×0.30 | 1 | 5 | 1.20 | 6.00 |
| 西向 5.80 | C2003 | 2.00×0.30 | 1 | 8 | 0.60 | 4.80 |
|  | C2005 | 2.00×0.50 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆挂瓦 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 防水层 | 4 | 0.170 | 0.111 | 1.00 | 0.024 | 0.003 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.365 | 1.20 | 2.222 | 0.973 |
| 防水层 | 4 | 0.170 | 0.111 | 1.00 | 0.024 | 0.003 |
| 水泥砂浆找平层 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 258 | － | － | － | 2.392 | 2.773 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.20, D = 2.77 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤0.20) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 胶粉聚苯颗粒保温层 | 120 | 0.060 | 1.126 | 1.20 | 1.667 | 2.252 |
| 粘土多孔砖(承重型) | 370 | 0.580 | 7.874 | 1.00 | 0.638 | 5.023 |
| 混合砂浆（石灰水泥砂浆） | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 515 | － | － | － | 2.333 | 7.580 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.15, D = 7.58 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 内蒙节能推荐图集NMT2004-01 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

注：凸窗所占外窗总面积的比例≥30%时，外墙主断面传热系数的修正系数按外窗为凸窗取值。

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 303.49 | 1.000 | 0.15 | 7.58 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.15 × 1.40 = 0.21 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 380.55 | 1.000 | 0.15 | 7.58 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.15 × 1.40 = 0.21 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 163.21 | 1.000 | 0.15 | 7.58 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.15 × 1.40 = 0.21 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 172.64 | 1.000 | 0.15 | 7.58 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.15 × 1.40 = 0.21 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1019.89 | 1.000 | 0.15 | 7.58 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.15 × 1.40 = 0.21 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤0.25) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

阳台门下部门芯板

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属三防门(聚氨酯发泡) | 3.00 | 1.000 | 1.10 | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤1.20) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

非供暖地下室顶板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的楼板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属三防门(聚氨酯发泡) | 13.23 | 1.000 | 1.10 | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表3.1.8-1~3.1.8-5的要求(K≤1.50) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项内容

供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项内容

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料/塑钢-70A系列平开窗(5+9A+4+9A+5) | 18 | 1.10 | 0.61 | 0.800 | 国家建筑标准设计图集06J607-1 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | K值 | K限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001 | 18 | 0.10 | 1.10 | 1.40 | 满足 |
|  | 1002 | 18 | 0.41 | 1.10 | 1.40 | 满足 |
|  | 1003 | 18 | 0.11 | 1.10 | 1.40 | 满足 |
|  | 1004 | 18 | 0.13 | 1.10 | 1.40 | 满足 |
|  | 1006 | 18 | 0.44 | 1.10 | 1.40 | 满足 |
|  | 1007 | 18 | 0.29 | 1.10 | 1.40 | 满足 |
|  | 1008 | 18 | 0.36 | 1.10 | 1.40 | 满足 |
| 北向 | 1003 | 18 | 0.07 | 1.10 | 1.40 | 满足 |
|  | 1010 | 18 | 0.05 | 1.10 | 1.40 | 满足 |
|  | 1018 | 18 | 0.07 | 1.10 | 1.40 | 满足 |
|  | 1020 | 18 | 0.03 | 1.10 | 1.40 | 满足 |
|  | 1021 | 18 | 0.05 | 1.10 | 1.40 | 满足 |
|  | 1023 | 18 | 0.04 | 1.10 | 1.40 | 满足 |
|  | 1024 | 18 | 0.04 | 1.10 | 1.40 | 满足 |
|  | 1025 | 18 | 0.03 | 1.10 | 1.40 | 满足 |
|  | 1026 | 18 | 0.04 | 1.10 | 1.40 | 满足 |
| 西向 | 1001 | 18 | 0.04 | 1.10 | 1.40 | 满足 |
|  | 1003 | 18 | 0.02 | 1.10 | 1.40 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表3.1.9-1、3.1.9-2的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 挤塑聚苯板 | 70 | 0.030 | 0.365 | 1.20 | 1.944 | 0.852 |
| 防水层 | 20 | 0.170 | 0.111 | 1.00 | 0.118 | 0.013 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 细石混凝土 | 50 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.029 | 0.500 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 2.157 | 2.251 |
| 保温材料层R | 2.06 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应小于表3.1.8-1~3.1.8-5的限值(R≥1.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 C1003 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | 外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级 |
| 结论 | 满足 |

可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1010(最不利房间) | 0.02 | C2003 | 0.80 | 0.40 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条 |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 |  | 窗编号 | 窗面积 | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 40.26 |  | C3530 | 11.12 | 外窗 | 0.2761 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 屋顶 | 满足 |  |
| 6 | 外墙 | 满足 |  |
| 7 | 阳台门下部门芯板 | 满足 |  |
| 8 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |  |
| 9 | 外窗 | 满足 |  |
| 10 | 周边地面 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 12 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 13 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |