建筑节能设计报告书

居住建筑－规定性指标

分散供暖空调

| 工程名称 | 溯本源 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-南平 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年2月2日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13615065952 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	工程材料	4

4	体形系数	5

5	开间窗墙比	5

6	平均窗墙比	5

6.1	平均窗墙比	5

6.2	外窗表	6

7	窗地面积比	6

8	可见光透射比	6

9	天窗	6

9.1	天窗屋顶比	6

9.2	天窗类型	6

10	屋顶构造	7

10.1	屋顶构造三	7

11	外墙构造	7

11.1	外墙相关构造	7

11.1.1	外墙构造一	7

11.1.2	外墙构造二	7

11.1.3	热桥梁构造二	8

11.2	外墙平均热工特性	8

12	分户墙	9

13	楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	9

13.1	楼梯间隔墙构造一	9

14	架空或外挑楼板	9

14.1	挑空楼板构造二	9

15	楼板	10

15.1	控温房间楼板构造一	10

15.2	控温与非控温楼板构造一	10

16	外窗热工	11

16.1	外窗构造	11

16.2	外遮阳类型	11

16.2.1	自定义遮阳	11

16.3	外遮阳	11

16.4	平均传热系数	11

16.5	平均遮阳系数	12

17	隔热检查	13

18	凸窗板	14

19	通风开口面积	14

20	外窗气密性	14

21	结论	15

建筑概况

| 工程名称 | 溯本源 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福建-南平 |  |
| 地理位置 | 北纬：27.00° | 东经：118.16° |
| 气候分区 | 夏热冬冷 |  |
| 建筑面积 | 地上336㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度 | 10.5m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 1209.70 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 650.89 |  |
| 北向角度 | 312.3 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《福建省居住建筑节能设计标准》(DBJ 13-62-2014)

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 草泥 | 0.350 | 5.170 | 1000.0 | 1050.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 松和云杉垂直木纹 | 0.170 | 4.131 | 550.0 | 2510.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 形状整齐的石砌体（石块ρ=1200）(ρ=1260) | 0.510 | 6.413 | 1260.0 | 880.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 建筑节能保温砂浆(1) | 0.065 | 10.000 | 300.0 | 1000.0 | 0.0000 | 修正系数=1.02 |
| 挂瓦条 | － | － | － | － | － |  |
| 保温砂浆 | 0.290 | 4.440 | 800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 用陶土填充 | 0.210 | 1.266 | 500.0 | 210.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 泡沫玻璃保温板 | 0.068 | 0.820 | 140.0 | 971.2 | 0.0000 |  |
| 保温砂浆（1） | 0.030 | 10.000 | 500.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| （冬季）热流向下（水平、倾斜δ=5） | 0.050 | 0.066 | 1.2 | 1005.0 | 0.0000 | 选此材料时厚度设定为5mm蒸汽渗透系数没有给出以下同 |
| 软木板 | 0.070 | 1.635 | 250.0 | 2100.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |

体形系数

| 外表面积 | 650.89 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 1209.70 |
| 体形系数 | 0.54 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》(DBJ 13-62-2014)第4.2.1条 |
| 标准要求 | 体形系数宜符合表4.2.1的规定(s≤0.55) |
| 结论 | 满足 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1001 | 6.000 | 22.529 | 0.27 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 1002 | 4.320 | 22.064 | 0.20 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省居住建筑节能设计标准》(DBJ 13-62-2014)第4.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙面积比，南、北向不应大于0.40，东、西向不应大于0.35 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

平均窗墙比

平均窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 | 44.52 | 442.18 | 0.10 | 不要求 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《福建省居住建筑节能设计标准》(DBJ 13-62-2014)第4.4.2条 |  |  |  |
| 标准要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 25.14 | C1318 | 1.30×1.80 | 2 | 3 | 2.34 | 7.02 |
|  | C1318 | 1.30×1.80 | 2 | 1 | 2.34 | 2.34 |
|  | C1520 | 1.50×2.00 | 1 | 2 | 3.00 | 6.00 |
|  | C1520 | 1.50×2.00 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 |
|  | C1520 | 1.50×2.00 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 |
|  | C2115 | 2.10×1.80 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |
| 西向 19.38 | C2506 | 1.40×1.50 | 1 | 1 | 2.10 | 2.10 |
|  | C4301 | 1.20×1.80 | 1~2 | 5 | 2.16 | 10.80 |
|  | C4467 | 1.20×1.80 | 2 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  | C5231 | 1.20×1.80 | 2 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  | C5450 | 1.20×1.80 | 2 | 1 | 2.16 | 2.16 |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 |  | 窗编号 | 窗面积 | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2002(最不利房间) | 42.01 |  | C5450 | 2.16 | 外窗 | 0.2142 | 满足 |
|  |  |  |  | C5231 | 2.16 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1318 | 2.34 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C1318 | 2.34 | 外窗 |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《福建省居住建筑节能设计标准》(DBJ 13-62-2014)第4.1.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑的卧室、起居室等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

可见光透射比

本工程无此项内容

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造三

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 用陶土填充 | 20 | 0.210 | 1.266 | 1.00 | 0.095 | 0.121 |
| 挂瓦条 | 20 | － | － | － | － | － |
| 泡沫玻璃保温板 | 50 | 0.068 | 0.820 | 1.00 | 0.735 | 0.603 |
| 草泥 | 80 | 0.350 | 5.170 | 1.00 | 0.229 | 1.182 |
| 松和云杉垂直木纹 | 30 | 0.170 | 4.131 | 1.00 | 0.176 | 0.729 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 1.236 | 2.634 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》(DBJ 13-62-2014)第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=0.8, D≥2.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 保温砂浆（1） | 20 | 0.030 | 10.000 | 1.00 | 0.667 | 6.667 |
| 草泥 | 200 | 0.350 | 5.170 | 1.00 | 0.571 | 2.954 |
| 保温砂浆（1） | 20 | 0.030 | 10.000 | 1.00 | 0.667 | 6.667 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.905 | 16.288 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.48 |  |  |  |  |  |

外墙构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 建筑节能保温砂浆(1) | 20 | 0.065 | 10.000 | 1.02 | 0.302 | 3.077 |
| 形状整齐的石砌体（石块ρ=1200）(ρ=1260) | 200 | 0.510 | 6.413 | 1.00 | 0.392 | 2.515 |
| 建筑节能保温砂浆(1) | 20 | 0.065 | 10.000 | 1.02 | 0.302 | 3.077 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.995 | 8.669 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.87 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 保温砂浆 | 20 | 0.290 | 4.440 | 1.00 | 0.069 | 0.306 |
| 形状整齐的石砌体（石块ρ=1200）(ρ=1260) | 200 | 0.510 | 6.413 | 1.00 | 0.392 | 2.515 |
| 保温砂浆 | 20 | 0.290 | 4.440 | 1.00 | 0.069 | 0.306 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.530 | 3.127 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.45 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 138.12 | 0.549 | 0.48 | 16.29 | 0.75 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 112.98 | 0.449 | 0.87 | 8.67 | 0.75 |
| 热桥梁构造二 | 窗过梁 | 0.32 | 0.001 | 1.45 | 3.13 | 0.75 |
| 合计 |  | 251.42 | 1.000 | 0.66 | 12.85 | 0.75 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》(DBJ 13-62-2014)第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙传热系数、热惰性指标应满足表4.2.4的规定 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 140.21 | 0.739 | 0.48 | 16.29 | 0.75 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 49.51 | 0.261 | 0.87 | 8.67 | 0.75 |
| 合计 |  | 189.72 | 1.000 | 0.58 | 14.30 | 0.75 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》(DBJ 13-62-2014)第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙传热系数、热惰性指标应满足表4.2.4的规定 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 278.33 | 0.631 | 0.48 | 16.29 | 0.75 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 162.49 | 0.368 | 0.87 | 8.67 | 0.75 |
| 热桥梁构造二 | 窗过梁 | 0.32 | 0.001 | 1.45 | 3.13 | 0.75 |
| 合计 |  | 441.14 | 1.000 | 0.63 | 13.47 | 0.75 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》(DBJ 13-62-2014)第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | s<=0.40,K<=2.0,D>=2.8或s<=0.40,K<=1.5,D>=2.5或s>0.40,K<=1.0, D>=2.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户墙

本工程无此项内容

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 建筑节能保温砂浆(1) | 20 | 0.065 | 10.000 | 1.02 | 0.302 | 3.077 |
| 形状整齐的石砌体（石块ρ=1200）(ρ=1260) | 200 | 0.510 | 6.413 | 1.00 | 0.392 | 2.515 |
| 建筑节能保温砂浆(1) | 20 | 0.065 | 10.000 | 1.02 | 0.302 | 3.077 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.995 | 8.669 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》(DBJ 13-62-2014)第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

挑空楼板构造二

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松和云杉垂直木纹 | 20 | 0.170 | 4.131 | 1.00 | 0.118 | 0.486 |
| 软木板 | 20 | 0.070 | 1.635 | 1.00 | 0.286 | 0.467 |
| （冬季）热流向下（水平、倾斜δ=5） | 80 | 0.050 | 0.066 | 1.00 | 1.600 | 0.106 |
| 松和云杉垂直木纹 | 20 | 0.170 | 4.131 | 1.00 | 0.118 | 0.486 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 2.121 | 1.545 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》(DBJ 13-62-2014)第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松和云杉垂直木纹 | 20 | 0.170 | 4.131 | 1.00 | 0.118 | 0.486 |
| 软木板 | 20 | 0.070 | 1.635 | 1.00 | 0.286 | 0.467 |
| （冬季）热流向下（水平、倾斜δ=5） | 20 | 0.050 | 0.066 | 1.00 | 0.400 | 0.026 |
| 松和云杉垂直木纹 | 20 | 0.170 | 4.131 | 1.00 | 0.118 | 0.486 |
| 各层之和∑ | 80 | － | － | － | 0.921 | 1.466 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.88 |  |  |  |  |  |

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松和云杉垂直木纹 | 20 | 0.170 | 4.131 | 1.00 | 0.118 | 0.486 |
| 软木板 | 20 | 0.070 | 1.635 | 1.00 | 0.286 | 0.467 |
| （冬季）热流向下（水平、倾斜δ=5） | 20 | 0.050 | 0.066 | 1.00 | 0.400 | 0.026 |
| 松和云杉垂直木纹 | 20 | 0.170 | 4.131 | 1.00 | 0.118 | 0.486 |
| 各层之和∑ | 80 | － | － | － | 0.921 | 1.466 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.88 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金窗--Low-E中空玻璃 | 18 | 3.96 | 0.41 | 0.550 | 摘自《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》55页 |

外遮阳类型

已启用环境遮阳

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 |  |

外遮阳

| 朝向 | 窗编号 | 外遮阳系数 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | C1318(最不利窗) | 0.79 | SD≤0.80 | 满足 |
| 西向 | C2506(最不利窗) | 0.80 | SD≤0.80 | 满足 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》(DBJ 13-62-2014)第4.1.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | 东、西向外窗必须采取建筑外遮阳措施，建筑外遮阳系数不应大于0.8 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

平均传热系数

1. 南向：

无外窗

2. 北向：

无外窗

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1318 | 2 | 3 | 2.340 | 7.020 | 18 | 3.960 |
| 2 | C1318 | 2 | 1 | 2.340 | 2.340 | 18 | 3.960 |
| 3 | C1520 | 1 | 2 | 3.000 | 6.000 | 18 | 3.960 |
| 4 | C1520 | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 18 | 3.960 |
| 5 | C1520 | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 18 | 3.960 |
| 6 | C2115 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 3.960 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 25.140 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.960 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2506 | 1 | 1 | 2.100 | 2.100 | 18 | 3.960 |
| 2 | C4301 | 1~2 | 5 | 2.160 | 10.800 | 18 | 3.960 |
| 3 | C4467 | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 3.960 |
| 4 | C5231 | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 3.960 |
| 5 | C5450 | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 3.960 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 19.380 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.960 |

平均遮阳系数

1. 南向：

无外窗

2. 北向：

无外窗

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1318 | 2 | 3 | 2.340 | 7.020 | 18 | 0.41 | 活动遮阳0 | 0.79 | 0.32 |
| 2 | C1318 | 2 | 1 | 2.340 | 2.340 | 18 | 0.41 | 活动遮阳0 | 0.79 | 0.32 |
| 3 | C1520 | 1 | 2 | 3.000 | 6.000 | 18 | 0.41 | 活动遮阳0 | 0.79 | 0.32 |
| 4 | C1520 | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 18 | 0.41 | 活动遮阳0 | 0.74 | 0.30 |
| 5 | C1520 | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 18 | 0.41 | 活动遮阳0 | 0.79 | 0.32 |
| 6 | C2115 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.41 | 活动遮阳0 | 0.47 | 0.19 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 25.140 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.73 | 0.30 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2506 | 1 | 1 | 2.100 | 2.100 | 18 | 0.41 | 活动遮阳0 | 0.80 | 0.33 |
| 2 | C4301 | 1~2 | 5 | 2.160 | 10.800 | 18 | 0.41 | 活动遮阳0 | 0.75 | 0.30 |
| 3 | C4467 | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 0.41 | 活动遮阳0 | 0.72 | 0.29 |
| 4 | C5231 | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 0.41 | 活动遮阳0 | 0.34 | 0.14 |
| 5 | C5450 | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 18 | 0.41 | 活动遮阳0 | 0.30 | 0.12 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 19.380 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.65 | 0.27 |

5. 计算参数：

| 外墙K | 0.63 |
| --- | --- |
| 外墙D | 13.47 |
| 窗墙比 | 0.10 |
| 外窗K | 3.96 |

6. 平均遮阳系数：

|  | =0.31 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.000 | 1.00 | 0.00 |
| 北向 | 0.000 | 0.80 | 0.00 |
| 东向 | 25.140 | 1.00 | 0.30 |
| 西向 | 19.380 | 1.25 | 0.27 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.31 |  |
| 外墙热工 |  | K＝0.63, D＝13.47, ρ＝0.75 |  |
| 检查依据 |  | 《福建省居住建筑节能设计标准》(DBJ 13-62-2014)第4.2.5条 |  |
| 标准要求 |  | 外窗的平均传热系数和平均遮阳系数应符合表4.2.5的规定(Sw≤0.70) |  |
| 检查结论 |  | 满足 |  |

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 0.48 | 16.29 | 220 | 138.12 | － | 41.80 | 无需验算 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 0.48 | 16.29 | 220 | 140.21 | － | 41.80 | 无需验算 |
| 外墙构造二 | 外墙 | 东 | 0.87 | 8.67 | 264 | 112.98 | － | 41.80 | 无需验算 |
| 外墙构造二 | 外墙 | 西 | 0.87 | 8.67 | 264 | 49.51 | － | 41.80 | 无需验算 |
| 屋顶构造三 | 屋顶 | 上 | 0.72 | 2.63 | 114 | 194.47 | － | 41.80 | 无需验算 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》(DBJ 13-62-2014)第4.2.4条和《民用建筑热工设计规范》(GB50176) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

凸窗板

本工程无此项内容

通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003(最不利房间) | 29.20 |  | C2506 | 2.10 | 0.45 | 外窗 | 0.14 | 0.51 | 满足 |
|  |  |  |  | M6817 | 1.89 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《福建省居住建筑节能设计标准》(DBJ 13-62-2014)第4.1.11条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 房间外窗（包括阳台门）的通风开口面积不应小于房间地面面积的10％或外窗面积的45％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 C2115 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》(DBJ 13-62-2014)第4.1.13条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《福建省居住建筑节能设计标准》(DBJ 13-62-2014)第4.1.13条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 1～9层外窗气密性不应低于4级 | 10层以及10层以上外窗气密性不应低于6级 |
| 结论 | 满足 | － |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 开间窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 平均窗墙比 | 适宜 |  |
| 4 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 5 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 7 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 8 | 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙 | 满足 |  |
| 9 | 架空或外挑楼板 | 满足 |  |
| 10 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 11 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 12 | 通风开口面积 | 满足 |  |
| 13 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |