室内有机挥发物浓度

报告书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 乌鲁木齐 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年01月06日 |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17768541385 |

目录

1.	项目概况	3

1.1	建筑基本信息	3

1.2	建筑平面图	3

1.3	建筑三维轴测图	8

2	参考标准	8

3	评价标准	9

4	计算原理	9

5	计算参数	10

5.1	渗透风量	10

5.2	室内装修信息	10

6	计算结果	15

7	结论	18

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地理位置 | 乌鲁木齐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 2617.83m2 | 建筑高度 | 26.400m |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

- 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

    - 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

- 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。 |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； |

说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于不同类别污染物浓度的限值：

| 类别 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值 （mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） | 日均值（mg/m3） |
| 限值 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.60 | 400 | 0.15 |

说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

| 星级 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值（mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/m3） | 日均值（mg/m3） |
| 一星级 | ＜0.09 | ＜0.099 | ＜0.18 | ＜0.54 | ＜360 | ＜0.135 |
| 二星级 | ＜0.08 | ＜0.088 | ＜0.16 | ＜0.48 | ＜320 | ＜0.12 |
| 三星级 |  |  |  |  |  |  |

- 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算流程图

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

VdCadt=AE-QCa

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

- 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内装修信息

表5.2-1  材料污染物释放率[mg/（m2·h）]

| 材料名称 | 材质 | 释放率等级 | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 涂料 | F1 | 0.003 | 0 | 0.0366 |
| 石塑地板 | 地板 | F1 | 0.0012 | 0 | 0.0355 |
| 石膏板 | 板材 | F1 | 0.0066 | 0 | 0.0056 |
| 防水涂料 | 涂料 | F1 | 0.001 | 0 | 0.0051 |
| 面漆 | 涂料 | F1 | 0.0045 | 0 | 0.0062 |
| 饰面板 | 板材 | F1 | 0.0023 | 0 | 0.0043 |

表5.2-2  装修方案清单

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 展厅 | 展厅 | 涂料 | 底漆 | 124.3 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 142.0 |
|  |  |  |  | 板材 | 石膏板 | 88.8 |
| 1 | 1022 | 通道 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 6.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 13.9 |
| 1 | 1034 | 有水房间 | 卫生间 | 涂料 | 防水涂料 | 2.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 7.0 |
| 1 | 1035 | 有水房间 | 卫生间 | 涂料 | 防水涂料 | 2.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 7.0 |
| 1 | 1036 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 1.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 4.4 |
| 1 | 1037 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 1.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 4.4 |
| 1 | 1050 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 1.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 3.8 |
| 1 | 1054 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 1.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 2.4 |
| 1 | 1055 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 2.0 |
| 1 | 1056 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 2.0 |
| 1 | 1059 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |
| 1 | 1060 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |
| 1 | 1063 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |
| 1 | 1072 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |
| 2 | 2002 | 展厅 | 展厅 | 涂料 | 底漆 | 121.1 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 138.4 |
|  |  |  |  | 板材 | 石膏板 | 86.5 |
| 2 | 2017 | 通道 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 6.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 14.1 |
| 2 | 2021 | 通道 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 6.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 13.9 |
| 2 | 2028 | 有水房间 | 卫生间 | 涂料 | 防水涂料 | 2.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 7.0 |
| 2 | 2033 | 有水房间 | 卫生间 | 涂料 | 防水涂料 | 2.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 7.0 |
| 2 | 2038 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 1.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 4.4 |
| 2 | 2045 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 1.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 4.4 |
| 2 | 2053 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 1.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 3.8 |
| 2 | 2057 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.5 |
| 2 | 2058 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |
| 2 | 2061 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |
| 2 | 2073 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |
| 2 | 2077 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |
| 3 | 3003 | 展厅 | 展厅 | 涂料 | 底漆 | 121.0 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 138.2 |
|  |  |  |  | 板材 | 石膏板 | 86.4 |
| 3 | 3016 | 通道 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 6.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 14.2 |
| 3 | 3018 | 通道 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 6.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 14.1 |
| 3 | 3031 | 有水房间 | 卫生间 | 涂料 | 防水涂料 | 2.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 7.0 |
| 3 | 3032 | 有水房间 | 卫生间 | 涂料 | 防水涂料 | 2.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 7.0 |
| 3 | 3039 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 1.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 4.4 |
| 3 | 3040 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 1.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 4.4 |
| 3 | 3052 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 1.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 3.8 |
| 3 | 3066 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |
| 3 | 3067 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |
| 3 | 3074 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |
| 3 | 3075 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |
| 4 | 4006 | 展厅 | 展厅 | 涂料 | 底漆 | 53.4 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 61.0 |
|  |  |  |  | 板材 | 石膏板 | 38.1 |
| 4 | 4007 | 展厅 | 展厅 | 涂料 | 底漆 | 22.2 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 25.4 |
|  |  |  |  | 板材 | 石膏板 | 15.9 |
| 4 | 4009 | 展厅 | 展厅 | 涂料 | 底漆 | 22.0 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 25.1 |
|  |  |  |  | 板材 | 石膏板 | 15.7 |
| 4 | 4011 | 展厅 | 展厅 | 涂料 | 底漆 | 22.0 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 25.1 |
|  |  |  |  | 板材 | 石膏板 | 15.7 |
| 4 | 4013 | 通道 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 6.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 15.2 |
| 4 | 4019 | 通道 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 6.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 14.1 |
| 4 | 4029 | 有水房间 | 卫生间 | 涂料 | 防水涂料 | 2.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 7.0 |
| 4 | 4030 | 有水房间 | 卫生间 | 涂料 | 防水涂料 | 2.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 7.0 |
| 4 | 4041 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 1.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 4.4 |
| 4 | 4042 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 1.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 4.4 |
| 4 | 4051 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 1.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 3.8 |
| 4 | 4065 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |
| 4 | 4070 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |
| 5 | 5005 | 展厅 | 展厅 | 涂料 | 底漆 | 64.9 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 74.2 |
|  |  |  |  | 板材 | 石膏板 | 46.4 |
| 5 | 5008 | 展厅 | 展厅 | 涂料 | 底漆 | 22.2 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 25.4 |
|  |  |  |  | 板材 | 石膏板 | 15.9 |
| 5 | 5010 | 展厅 | 展厅 | 涂料 | 底漆 | 22.0 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 25.1 |
|  |  |  |  | 板材 | 石膏板 | 15.7 |
| 5 | 5012 | 通道 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 14.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 32.0 |
| 5 | 5014 | 通道 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 6.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 15.2 |
| 5 | 5023 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 3.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 7.5 |
| 5 | 5024 | 有水房间 | 卫生间 | 涂料 | 防水涂料 | 2.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 7.0 |
| 5 | 5025 | 有水房间 | 卫生间 | 涂料 | 防水涂料 | 2.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 7.0 |
| 5 | 5046 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 1.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 4.4 |
| 5 | 5047 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 1.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 4.4 |
| 5 | 5069 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |
| 5 | 5076 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |
| 5 | 5078 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |
| 6 | 6004 | 展厅 | 展厅 | 涂料 | 底漆 | 95.2 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 108.8 |
|  |  |  |  | 板材 | 石膏板 | 68.0 |
| 6 | 6015 | 通道 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 6.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 15.3 |
| 6 | 6020 | 通道 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 6.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 13.9 |
| 6 | 6026 | 有水房间 | 卫生间 | 涂料 | 防水涂料 | 2.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 7.0 |
| 6 | 6027 | 有水房间 | 卫生间 | 涂料 | 防水涂料 | 2.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 7.0 |
| 6 | 6043 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 1.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 4.4 |
| 6 | 6044 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 1.9 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 4.4 |
| 6 | 6049 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 1.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 3.8 |
| 6 | 6062 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |
| 6 | 6064 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |
| 6 | 6071 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |
| 6 | 6079 | 空房间 | 其他 | 涂料 | 面漆 | 0.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 0.4 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

表6.1  有机挥发物标准限值

| 检查项目 |  | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时均值(mg/ m3） |  | 8小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 |  | 0.10 | 0.11 | 0.60 |
| 评分项 | 3分 | 0.09 | 0.099 | 0.54 |
|  | 6分 | 0.08 | 0.088 | 0.48 |

本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

表6.2  各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 | 技术项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 展厅 | 0.011 | 0.000 | 0.063 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1022 | 通道 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1034 | 有水房间 | 0.004 | 0.000 | 0.133 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1035 | 有水房间 | 0.004 | 0.000 | 0.133 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1036 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1037 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1050 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1054 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1055 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1056 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1059 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1060 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1063 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 1 | 1072 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2002 | 展厅 | 0.011 | 0.000 | 0.063 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2017 | 通道 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2021 | 通道 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2028 | 有水房间 | 0.004 | 0.000 | 0.133 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2033 | 有水房间 | 0.004 | 0.000 | 0.133 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2038 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2045 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2053 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2057 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2058 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2061 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2073 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 2 | 2077 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3003 | 展厅 | 0.011 | 0.000 | 0.063 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3016 | 通道 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3018 | 通道 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3031 | 有水房间 | 0.004 | 0.000 | 0.133 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3032 | 有水房间 | 0.004 | 0.000 | 0.133 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3039 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3040 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3052 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3066 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3067 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3074 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 3 | 3075 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4006 | 展厅 | 0.011 | 0.000 | 0.063 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4007 | 展厅 | 0.011 | 0.000 | 0.063 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4009 | 展厅 | 0.011 | 0.000 | 0.063 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4011 | 展厅 | 0.011 | 0.000 | 0.063 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4013 | 通道 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4019 | 通道 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4029 | 有水房间 | 0.004 | 0.000 | 0.133 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4030 | 有水房间 | 0.004 | 0.000 | 0.133 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4041 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4042 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4051 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4065 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 4 | 4070 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5 | 5005 | 展厅 | 0.008 | 0.000 | 0.049 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5 | 5008 | 展厅 | 0.008 | 0.000 | 0.049 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5 | 5010 | 展厅 | 0.008 | 0.000 | 0.049 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5 | 5012 | 通道 | 0.006 | 0.000 | 0.093 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5 | 5014 | 通道 | 0.006 | 0.000 | 0.093 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5 | 5023 | 空房间 | 0.006 | 0.000 | 0.093 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5 | 5024 | 有水房间 | 0.003 | 0.000 | 0.103 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5 | 5025 | 有水房间 | 0.003 | 0.000 | 0.103 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5 | 5046 | 空房间 | 0.006 | 0.000 | 0.093 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5 | 5047 | 空房间 | 0.006 | 0.000 | 0.093 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5 | 5069 | 空房间 | 0.006 | 0.000 | 0.093 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5 | 5076 | 空房间 | 0.006 | 0.000 | 0.093 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 5 | 5078 | 空房间 | 0.006 | 0.000 | 0.093 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6 | 6004 | 展厅 | 0.011 | 0.000 | 0.063 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6 | 6015 | 通道 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6 | 6020 | 通道 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6 | 6026 | 有水房间 | 0.004 | 0.000 | 0.133 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6 | 6027 | 有水房间 | 0.004 | 0.000 | 0.133 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6 | 6043 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6 | 6044 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6 | 6049 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6 | 6062 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6 | 6064 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6 | 6071 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| 6 | 6079 | 空房间 | 0.008 | 0.000 | 0.120 | 达标 | 6 | 二/三星级 |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

图6-1 达标统计图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 标准要求 |  | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.10，苯0.11，TVOC 0.6 |  | 所有房间均达标 | 满足 | / |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.09，苯0.099，TVOC 0.54。 | 3分 | 所有房间均满足要求 | / | 6分 |
|  | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.088，TVOC 0.48。 | 6分 |  |  |  |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3