南通远辰测控设备有限公司	水箱说明书

成品水箱使用说明

9L	26L

南通远辰测控设备有限公司	水箱说明书

目录：

1）技术参数

2）介绍

3）注意事项

4）安装

5）水箱分解图

6）保养

7）装箱明细

1）技术参数

| 规格 资料 | 9L |  |  | 26L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | 380、220或110V |  | 50/60Hz | 380、220或110V 50/60Hz |
| 马达功率 | 260W |  |  | 260W |
| 散热功率 | 1.6kW（lL Min） |  |  | 2.4kW（lL/Min） |
| 使用率 | 100% |  |  | 100% |
| 最大压力 | 3BAR |  |  | 3BAR |
| 水桶容量 | 9 LITER |  |  | 26 LITER |
| 水流量 操作温度 | 8.5/MINUTE AT 20℃~60℃ | 6mH |  | 8.5/MINUTE AT 6mH 20℃~60℃ |
| 尺寸 | 482（L）x273（W）x370（H）mm |  |  | 570（L）x390（W）x520（H）mm |
| 重量 | 14KG |  |  | 30KG |
| 保护等级 | IP21 |  |  | IP21 |

2）介绍

本机针对专业人员，高品质、高性能之需求所开发之机种，采用意大利水封，高效能不锈钢

泵马达，并加以十余年的焊接经验，所研发出来的机种。

特点

A延长焊机及耗材寿命。

高级不锈钢泵，防锈钢釉、高质耐热马达，保证不生锈，不积垢，散热及寿命大幅度提高，

提高焊枪寿命。

B 独特设计，方便使用。

1.水箱内水位够即可使用，免填充水母，长期使用不虞水母干掉，导致马达烧毁。

2.充水、排水、水位检视、维护，方便性设计，使工作更轻松。

1

南通远辰测控设备有限公司	水箱说明书

C用料高级。

200mm风扇，22封高级钢管散热器，钢套紧迫，不漏水耐久用。

D大型散热器，提高生产率。

首创新型风洞式散热器设计，重量轻、体积小，专用于散热器上，使散热效果良好，提高

效率。

3）注意事项

- 水箱新购置，或久置不用时，应先确定马达启动，且使冷却水喷出后，才可装置焊枪，否

则马达不易启动。

- 确定灌注冷却水要足够，所有接头无漏水现象。当焊枪内充满水后，须再次补充水，保证

水位高于安全水位以上（无水运行会造成水封过热损坏）

- 确定输入电压（380V或220∨，110V，具体请参照水箱铭牌标示的电压）

- 若马达运转正常（散热排有风吹出之感觉），但出水太小或无法出水，可将空压机的风打

入出水口或入水口20秒，将泵内空气排出，即可改善。

- 马达不能运转：

A客户输入电压太低 一一一更换输入电源。

B 启动电容烧毁	更换新电容。

C马达停放太久泵内有卡住现象，关掉电源开关。

①将空压机的风打入出、水口约 20秒，将泵转动约20秒。

②或由侧板小孔伸入木条转动风扇几下，再开启电源。

D 马达烧毁	更换新马达。

4）安装

- 确定输入电压（380V或220∨，110V，具体请参照水箱铭牌标示的电压），然后接入电源。

- 水箱出水口接入焊机的入水口。

- 水箱入水口接入焊机的出水口。

注水口

电源开关

水位窗口

入水	出水口

排水口

2

|  | 南通远辰测控设备有限公司 5）9L水箱分解图 |  |  |  |  | 水箱说明书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 |  | 描述 | 13 | SD055002 | 水管 |
| 1 | EW055920-5-1 |  | 上盖 | 14 | SS055002 | 水桶 |
| 2 | ED055000-1 |  | 散热排 | 15 | SC055001 | 手把 |
| 3 | EW055920-5-2 |  | 底盖 | 16 | EW055223 | 水桶固定块 |
| 7 | XD063001 |  | 电源线 | 17 | JC062000（选用） | 水速通接头 |
| 8 | SD055000 |  | 水管 | 18 | JC062001（选用） | 水速通插座Φ8红色 |
| 9 JC055002 |  |  | 进水接头 | 19 | JC062002（选用） | 水速通插座Φ8兰色 |
| 10 | KE055004 |  | 电源开关 | 26 | SS062000 | 水桶上盖 |
| 11 JC055004 出水接头 |  |  |  | 27 | SS062001 | 水桶下盖 |
| 12 EW055222 马达底座 |  |  |  | 28 | SS063000 | 下盖垫片 |
| 序号 | 编号 | 描述 | 序号 | 编号 |  | 描述 |
| 30 | MB055002 | 110V 马达 | 4 | MB055000 |  | 风扇 |
|  | MB055003 | 220V 马达 | 5 | MB055020 | 110V | 马达体（选用） |
|  | MB055005 | 380V 马达 |  | MB055010 | 220V | 马达体（标准） |
|  |  |  |  | MB055030 | 380V马达体（选用） |  |
| 6 |  |  |  | MB064000 | 水箱马达接线盒胶壳 |  |
| 23 |  |  |  | MB064001 | 水箱风扇叶片固定座 |  |
| 24 |  |  |  | MB055021 | 110V马达启动电容（选用） |  |
|  |  |  |  | MB055011 | 220V 马达启动电容（标准） |  |
|  |  |  |  | MB055031 | 380V马达启动电容（选用） |  |
| 25 |  |  |  | MB055004 | 水箱泵体机械密封器 |  |
| 29 |  |  |  | MB055013 | 水箱泵密封胶圈 |  |

3

|  | 南通远辰测控设备有限公司 26L水箱分解图 |  |  | 水箱说明书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 描述 | 16 | SC055003 | 手把 |
| 1 | EW055235 后板 | 17 | SS055001 | 水桶 |
| 2 | EW055925-2-3 右板 | 18 | EW055237 | 水桶固定块 |
| 3 | EW055925-2-4 上板 | 19 | JC055002 | 进水接头 |
| 4 | EW055925-2-2 左板 | 20 | KE055004 | 电源开关 |
| 5 | EW055925-2-1 底板 | 21 | JC055004 | 出水接头 |
| 6 | ED055001 散热排 | 22 | EW055230 | 前板 |
| 10 | XD063001 电源线 | 26 | SS062000 | 水桶上盖 |
| 11 | SD055000 水管 | 27 | SS062001 | 水桶下盖 |
| 12 | SD055002 水管 | 28 | SS063000 | 下盖垫片 |

| 13 | EW055222 | 马达底座 | 31 | JC062000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | SG055001 | 后固定轮 | 32 | JC062001 |
| 15 | SG055000 | 前活动轮 | 33 | JC062002 |

（选用）	水速通接头

（选用）	水速通插座Φ8红色

（选用）	水速通插座Φ8兰色

| 序号 | 编号 | 描述 | 序号 | 编号 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | MB055002 | 110V 马达 | 7 | MB055000 | 风扇 |
|  | MB055003 MB055005 | 220V 马达 380V 马达 | 9 | MB055020 MB055010 | 110V 马达体（选用） 220V 马达体（标准） |
|  |  |  |  | MB055030 | 380V马达体（选用） |
| 8 |  |  |  | MB064000 | 水箱马达接线盒胶壳 |
| 23 |  |  |  | MB064001 | 水箱风扇叶片固定座 |
| 24 |  |  |  | MB055021 | 110V马达启动电容（选用） |
|  |  |  |  | MB055011 | 220V马达启动电容（标准） |
|  |  |  |  | MB055031 | 380V马达启动电容（选用） |
| 25 |  |  |  | MB055004 | 水箱泵体机械密封器 |
| 29 |  |  |  | MB055013 | 水箱泵密封胶圈 |

4

南通远辰测控设备有限公司	水箱说明书

⑥保养

1机器内部应保持干爽、干净。

2适时添加与更换冷却水。

3每半年打开机箱，用空压机的气枪，清洁内部，以提高散热性，有利于本机的寿命与工作

效率。

9L	26L

5