绿色节能设计策略

该乡村未来小型集聚建筑群模式设计用到的技术策略包括：建筑采光设计、建筑室内外通风环境设计、声环境设计、雨水收集、隔声设计、垂直农场、地炕系统、河水源热泵系统、采光天井、Low-E玻璃、“叶绿体”树太阳能光电系统等。以下为具体分体系说明设计策略：

热环境体系设计：通过社区后的生态林和社区内种植的绿植、农作物夏季形成荫蔽，冬季叶片凋落，形成自动百叶给人提供舒适的热环境。

节水体系设计：设计了雨水收集系统实现节水、“生水”，通过收集屋顶、连廊降水、生活用水等并集中处理再利用，实现中水循环以及绿地、森林、农场自灌溉系统，达到节水的目的。路牙设置开口、路面透水铺装，都可有效收集道路雨水，雨水经过卵石、植物、细沙、土壤层次过滤下渗，最后流入社区雨水收集池供村民用水。

水能发电：通过收集屋顶、连廊降水并集中汇到观景台，利用丘陵地区独有的高低落差进行水力发电，转化的电能供给垂直农场的日常用电。

水能发热：河水源热泵技术的工作原理就是通过输入少量高品位能源(如电能)，实现低温位热能向高温位转移。夏季:将建筑物中的热量“取”出来，释放到水体中去，由于水源温度低，所以可以高效地带走热量，以达到夏季给建筑物室内制冷的目的；冬季:通过热泵机组，从水源中“提取”热能，送到建筑物中采暖。

太阳能光电：放置在“叶绿体”树上的太阳能光伏板及垂直农场大棚上的太阳能光伏板可以将太阳能转化为电能，供给室内外一部分用电。比如供给室外路灯夜间照明，坡道上的Hello充电桩节能块插座充电，红外野生动物保护基站红外线设备用电等。

太阳能光热：“叶绿体”树太阳能光伏板可以将太阳能经过转换器转换，供给室内太阳能热水器用于淋浴热水加热，暖气内部水流加热等。

建筑采光设计：通过置入天井、调整开窗面积、设置一定数量的格栅状可开闭构件等方法,对建筑采光进行优化。优化后的一二层房间均满足采光要求。

建筑室内外通风环境设计：设置防风树和导风树，改善社区室外风环境。设置由底层贯通至屋面的烟囱状空间，利用烟囱效应实现和确保建筑内部的自然通风并实现建筑内部空气质量的改善。

声环境设计：建筑室外场地噪声目前主要的噪声源为交通噪声，通过采取在场地内靠近道路一侧布置绿化，设置声屏障等综合措施进行优化。

节能体系设计通过“叶绿体”树太阳能光电板利用太阳能转化为电能、垂直农场大棚上的太阳能光伏板利用太阳能转化为电能、收集屋顶、连廊降水汇集发电、建筑室内采用地炕系统、河水源热泵系统、沼气池反应发热，构建能源“自给自足”模式。同时提出绿色空间低碳景观的设计思路，社区中心的“绿色工厂”、“绿园休憩露台”、“Hello充电桩”除了为居民提供公共服务外，还可作为科普教育的场所，并进行固碳减排等环境友好的措施。