7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑类型 | 实施要求 |  |  |
| 1 | 混合功能 | 按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分 | 8 |  |
| 2 | 住宅建筑 | 按实施户数与总户数的比例折算计分 | 8 |  |
| 3 | 公共建筑 | 按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分 | 8 | 8 |
| 合计 |  |  | 8 | 8 |

2 评价要点

1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。

2）公共建筑总建筑面积   6313.625     m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积        m2，装修比例   90%    。

请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。

- 水电安装与结构融合 1、强弱电配电箱壳随结构一体化预埋施工 内容：在进行结构施工时，强弱电配电箱壳随结构预埋。 2、无水房间、水暖管井套管一次性预埋施工 内容：无水房间及水暖管井套管随主体结构预埋，取消设置后浇板及预留洞口。 3、厨房、卫生间止水节一次性预埋施工 内容：厨房及卫生间采用止水节与结构一次性预埋，取消预留洞。 4、二次结构与机电安装深化一体化 内容：1）在进行砌体结构深化时，同步进行水暖、电通、风等机电安装深化设计，预留机电安装穿墙洞口，形成砌体结构固化图，施工时按图预留机电安装洞口；2）在进行隔墙板深化时，同步进行水电深化设计，综合考虑水电管线布置及隔墙板排布，形成深化图纸。 二、设备与结构图纸融合 1、设备基础与结构一体化施工 内容：水箱间、洗消间、换热站、锅炉房的的设备基础与结构一次浇筑。 三、施工措施与结构融合 1、止水措施与结构一体化施工 内容：根据地面混凝土厚度，在电梯井、泵管、测量放线等孔洞口周边设置50mm混凝土坎台，与结构一体化施工。 2、消防水管与结构一体化施工 内容：正式消防管随结构施工同步安装，现场消防采用正式消防管。重点关注：1）提前进行消防分包单位招标及进场；2）消防套管与结构一次性预埋；3）做好现场的成品保护。 四、建筑与结构图纸融合 1、出屋面结构与结构一体化施工 内容：出屋面的结构（上人孔、烟道口、风道口等）采用吊模，与屋面结构一次性浇筑。 2、二次结构与结构一体化施工 （1）抱框柱与结构一体化施工 内容：与混凝土结构相连的抱框柱，与结构一次性浇筑施工。 （2）隔墙板构造柱与结构一体化施工 内容：1）户内门部位，安装铰链侧隔墙板更改为构造柱，混凝土结构一次性浇筑。2）门顶部不设过梁，采用下挂梁、门头隔墙板方式处理。 （3）二次结构与混凝土结构交界处压槽一次性成型 内容：模板配模时，砌体结构与免抹灰砼结构交接处，增设一个宽度100宽（厚度按照抹灰厚度考虑）的模板条，固定于大面模板。 4）剪力墙计算洞口与结构一次性施工 内容：剪力墙计算洞口与结构一次性浇筑。 5）有水房间反坎与结构一体化施工 内容：厨房、卫生间等有水房间的砌筑墙体根部反坎，采用吊模，与结构一次性浇筑。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；

2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；

3）装修过程和竣工后的影像文件。

实际提交材料：