攀枝花养老中心

预制构件用量比例计算书

北京绿建软件股份有限公司

2021 年 3 月

目  录

1.项目概况	1

2. 评价方法	1

3.计算过程	1

4.结论	2

1.项目概况

图1.1  项目效果图

- 评价方法

《绿色建筑评价标准》GB 50378-2019条文9.2.5“采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件，评分总分值为10分。主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%，得5分；达到50%，得10分”。

# 3.计算过程

预制构件包括各种结构构件和非结构构件,如预制梁、预制柱、预制墙板、预制阳台板、预制楼梯、雨棚、栏杆等.在保证安全的前提下,使用工厂化方式生产的预制构件,既能减少材料浪费,又能减少施工对环境的影响,同时可为将来建筑拆除后构件的替换和再利用创造条件。

预制构件用量比例是指建筑室外地坪以上的主体结构和围护结构中,预制构件部分的混凝土用量占对应部分混凝土总用量的体积比。

表3.1  预制构件用量比例计算表

| 楼栋 | 项目名称 | 单位 | 重量 | 密度 | 单位 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 预制叠合楼板 | m3 |  | 2500kg/m3 | t |  |
|  | 预制空调板 | m3 |  | 2500kg/m3 | t |  |
|  | 预制楼梯板 | m3 |  | 2500kg/m3 | t |  |
|  | 预制混凝土 | m3 |  | 2500kg/m3 | t |  |
|  | 预制内墙板 | m3 |  | 2500kg/m3 | t |  |
|  | 预制保温外墙板 | m3 |  | 2500kg/m3 | t |  |
| 合计t |  |  |  |  | 38613.7 |  |
| 混凝土总重量t |  |  |  |  | 86042.26 |  |
| 比例% |  |  |  |  | 44.88% |  |

4.结论

经计算，本项目居建采用的预制构件用量为  38613.7  t，该部分混凝土总用量为 86042.26 t，预制构件用量比例为  44.88%  %，达到 35  %，满足《绿色建筑评价标准》（GB 50378-2019）第 9.2.5 条得 5   分的要求。