建筑可开启面积比例计算书

| 工程名称 | 木苏·居春——龙胜干栏式民居绿色、低碳、宜居改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 桂林 |
| 设计编号 | YB1A60015 |
| 建设单位 | 桂林电子科技大学 |
| 设计单位 | 桂林电子科技大学 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18376722710 |

建筑概况

| 工程名称 | 木苏·居春——龙胜干栏式民居绿色、低碳、宜居改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 桂林 |
| 建筑面积 | 309m2 |
| 建筑层数 | 地上2层 |
| 建筑高度 | 5.0m |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

计算目的

为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：

5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：

1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。

2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。

3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。

《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：

当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。

本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。

计算内容和方法

计算内容

本计算书为建筑可开启面积比例的计算书。

计算方法

4.2.1 外窗可开启面积比例计算：

式中：

—外窗可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。

4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：

式中：

—玻璃幕墙可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；

图1	可开启面积和通风开口面积关系示意图

可开启面积比例统计

表1-建筑可开启面积比例统计计算表

外窗

- 南向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C0912 | 推拉窗-向左开 | 2 | 0.90 | 1.20 | 1.08 | 0.45 | 1.20 | 1 | 0.54 | 50 |
| C1009 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.50 | 0.90 | 1 | 0.45 | 50 |
| C1107 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.18 | 0.76 | 0.90 | 0.59 | 0.76 | 1 | 0.45 | 50 |
| C1210 | 推拉窗 | 1 | 1.20 | 0.90 | 1.08 | 1.20 | 0.90 | 1 | 1.08 | 100 |
| 合计 | — | 5 | — | — | 5.04 | — | — | 4 | 2.52 | 50 |

- 北向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C0912 | 推拉窗-向左开 | 3 | 0.90 | 1.20 | 1.08 | 0.45 | 1.20 | 1 | 0.54 | 50 |
| C1009 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.50 | 0.90 | 1 | 0.45 | 50 |
| C1215 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.50 | 1 | 0.90 | 50 |
| C1412 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.41 | 1.20 | 1.69 | 0.70 | 1.20 | 1 | 0.84 | 50 |
| 合计 | — | 7 | — | — | 9.43 | — | — | 4 | 4.26 | 45 |

- 东向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C0908 | 推拉窗-向左开 | 2 | 0.90 | 0.81 | 0.73 | 0.45 | 0.81 | 1 | 0.36 | 49 |
| C1011 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.00 | 1.15 | 1.15 | 0.50 | 1.15 | 1 | 0.58 | 50 |
| C1209 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.26 | 0.90 | 1.14 | 0.60 | 0.90 | 1 | 0.54 | 47 |
| C1409 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.41 | 0.90 | 1.27 | 0.70 | 0.90 | 1 | 0.63 | 50 |
| C1410 | 推拉窗 | 1 | 1.40 | 0.90 | 1.26 | 1.40 | 0.90 | 1 | 1.26 | 100 |
| C1411 | 推拉窗 | 1 | 1.42 | 0.90 | 1.28 | 1.42 | 0.90 | 1 | 1.28 | 100 |
| C1509 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.56 | 0.90 | 1.41 | 0.78 | 0.90 | 1 | 0.70 | 50 |
| C1510 | 推拉窗 | 1 | 1.50 | 0.90 | 1.35 | 1.50 | 0.90 | 1 | 1.35 | 100 |
| C1511 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.54 | 1.15 | 1.77 | 0.77 | 1.15 | 1 | 0.89 | 50 |
| C1611 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.65 | 1.15 | 1.90 | 0.83 | 1.15 | 1 | 0.95 | 50 |
| 合计 | — | 12 | — | — | 15.13 | — | — | 10 | 9.48 | 63 |

- 西向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C0912 | 推拉窗-向左开 | 5 | 0.90 | 1.20 | 1.08 | 0.45 | 1.20 | 1 | 0.54 | 50 |
| C1013 | 推拉窗-向左开 | 6 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 0.50 | 1.30 | 1 | 0.65 | 50 |
| C1015 | 推拉窗-向左开 | 11 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 1 | 0.75 | 50 |
| 合计 | — | 22 | — | — | 29.70 | — | — | 3 | 14.31 | 48 |

- 总计

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C0908 | 推拉窗-向左开 | 2 | 0.90 | 0.81 | 0.73 | 0.45 | 0.81 | 1 | 0.36 | 49 |
| C0912 | 推拉窗-向左开 | 10 | 0.90 | 1.20 | 1.08 | 0.45 | 1.20 | 1 | 0.54 | 50 |
| C1009 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.50 | 0.90 | 1 | 0.45 | 50 |
| C1011 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.00 | 1.15 | 1.15 | 0.50 | 1.15 | 1 | 0.58 | 50 |
| C1013 | 推拉窗-向左开 | 6 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 0.50 | 1.30 | 1 | 0.65 | 50 |
| C1015 | 推拉窗-向左开 | 11 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 1 | 0.75 | 50 |
| C1107 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.18 | 0.76 | 0.90 | 0.59 | 0.76 | 1 | 0.45 | 50 |
| C1209 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.26 | 0.90 | 1.14 | 0.60 | 0.90 | 1 | 0.54 | 47 |
| C1210 | 推拉窗 | 1 | 1.20 | 0.90 | 1.08 | 1.20 | 0.90 | 1 | 1.08 | 100 |
| C1215 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.50 | 1 | 0.90 | 50 |
| C1409 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.41 | 0.90 | 1.27 | 0.70 | 0.90 | 1 | 0.63 | 50 |
| C1410 | 推拉窗 | 1 | 1.40 | 0.90 | 1.26 | 1.40 | 0.90 | 1 | 1.26 | 100 |
| C1411 | 推拉窗 | 1 | 1.42 | 0.90 | 1.28 | 1.42 | 0.90 | 1 | 1.28 | 100 |
| C1412 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.41 | 1.20 | 1.69 | 0.70 | 1.20 | 1 | 0.84 | 50 |
| C1509 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.56 | 0.90 | 1.41 | 0.78 | 0.90 | 1 | 0.70 | 50 |
| C1510 | 推拉窗 | 1 | 1.50 | 0.90 | 1.35 | 1.50 | 0.90 | 1 | 1.35 | 100 |
| C1511 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.54 | 1.15 | 1.77 | 0.77 | 1.15 | 1 | 0.89 | 50 |
| C1611 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.65 | 1.15 | 1.90 | 0.83 | 1.15 | 1 | 0.95 | 50 |
| 合计 | — | 46 | — | — | 59.29 | — | — | 18 | 32.10 | 54 |

结论

建筑外窗可开启面积比例为54%，按照5.2.2中条款2的规定，得6分。

附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

| 门窗编号 | C0809 | 门窗编号 | C0908 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 0.72 | 门窗面积(㎡) | 0.73 |
| 开启面积(㎡) | 0.36 | 开启面积(㎡) | 0.36 |

| 门窗编号 | C0912 | 门窗编号 | C1009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.08 | 门窗面积(㎡) | 0.90 |
| 开启面积(㎡) | 0.54 | 开启面积(㎡) | 0.45 |

| 门窗编号 | C1011 | 门窗编号 | C1013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.15 | 门窗面积(㎡) | 1.30 |
| 开启面积(㎡) | 0.58 | 开启面积(㎡) | 0.65 |

| 门窗编号 | C1015 | 门窗编号 | C1107 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.50 | 门窗面积(㎡) | 0.90 |
| 开启面积(㎡) | 0.75 | 开启面积(㎡) | 0.45 |

| 门窗编号 | C1209 | 门窗编号 | C1215 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.08 | 门窗面积(㎡) | 1.80 |
| 开启面积(㎡) | 0.54 | 开启面积(㎡) | 0.90 |

| 门窗编号 | C1409 | 门窗编号 | C1412 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.26 | 门窗面积(㎡) | 1.69 |
| 开启面积(㎡) | 0.63 | 开启面积(㎡) | 0.84 |

| 门窗编号 | C1509 | 门窗编号 | C1511 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.41 | 门窗面积(㎡) | 1.77 |
| 开启面积(㎡) | 0.70 | 开启面积(㎡) | 0.89 |

| 门窗编号 | C1609 | 门窗编号 | C1611 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.49 | 门窗面积(㎡) | 1.90 |
| 开启面积(㎡) | 0.74 | 开启面积(㎡) | 0.95 |

| 门窗编号 | M0716 | 门窗编号 | M1016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.15 | 门窗面积(㎡) | 1.61 |
| 开启面积(㎡) | 1.15 | 开启面积(㎡) | 1.61 |

| 门窗编号 | M1418 |
| --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.69 |
| 开启面积(㎡) | 1.35 |