| 楼层 | 房间 编号 |  | 房间类型 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标面积 (m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 |  | 开架书库 |  | III |  | 混合 | 2.40 |  | 631.01 |  | 631.01 |  | 100 |
|  | 1005 |  | 书库 |  | V |  | 侧面 | 1.20 |  | 209.30 |  | 209.30 |  | 100 |
|  | 1010 |  | 阅览室 |  | III |  | 侧面 | 3.60 |  | 107.16 |  | 107.16 |  | 100 |
|  | 1014 |  | 目录室 |  | IV |  | 侧面 | 2.40 |  | 141.58 |  | 141.58 |  | 100 |
|  | 2002 |  | 阅览室 |  | III |  | 侧面 | 3.60 |  | 133.29 |  | 133.29 |  | 100 |
| 2 | 2001 |  | 开架书库 |  | III |  | 侧面 | 3.60 |  | 595.50 |  | 595.50 |  | 100 |
| 3 | 3001 |  | 目录室 |  | IV |  | 混合 | 1.20 |  | 46.70 |  | 46.70 |  | 100 |
|  | 3001 |  | 阅览室 |  | III |  | 混合 | 2.40 |  | 46.67 |  | 46.67 |  | 100 |
|  | 3001 |  | 阅览室 |  | III |  | 混合 | 2.40 |  | 46.66 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 3001 |  | 阅览室 |  | III |  | 混合 | 2.40 |  | 47.11 |  | 47.11 |  | 100 |
|  | 3003 |  | 阅览室 |  | III |  | 顶部 | 2.40 |  | 47.01 |  | 47.01 |  | 100 |
|  | 3006 |  | 阅览室 |  | III |  | 混合 | 2.40 |  | 46.32 |  | 46.32 |  | 100 |
|  | 3008 |  | 目录室 |  | IV |  | 混合 | 1.20 |  | 46.65 |  | 46.65 |  | 100 |
|  | 3010 |  | 阅览室 |  | III |  | 混合 | 2.40 |  | 46.60 |  | 46.60 |  | 100 |
|  | 3011 |  | 书库 |  | V |  | 混合 | 0.60 |  | 94.97 |  | 94.97 |  | 100 |
|  | 3022 |  | 阅览室 |  | III |  | 混合 | 2.40 |  | 46.32 |  | 46.32 |  | 100 |
|  | 3023 |  | 阅览室 |  | III |  | 侧面 | 3.60 |  | 46.43 |  | 46.43 |  | 100 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 标准值 |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |
|  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |
| 开架书库 |  | 混合 |  | 2.40 |  | － |  |  | 631.01 |  | 631.01 |  | 100 |  |
| 书库 |  | 侧面 |  | 1.20 |  | 150 |  |  | 209.30 |  | 209.30 |  | 100 |  |
| 阅览室 |  | 侧面 |  | 3.60 |  | 450 |  |  | 286.89 |  | 286.89 |  | 100 |  |
| 目录室 |  | 侧面 |  | 2.40 |  | 300 |  |  | 141.58 |  | 141.58 |  | 100 |  |
| 开架书库 |  | 侧面 |  | 3.60 |  | 450 |  |  | 595.50 |  | 595.50 |  | 100 |  |
| 目录室 |  | 混合 |  | 1.20 |  | － |  |  | 93.35 |  | 93.35 |  | 100 |  |
| 阅览室 |  | 混合 |  | 2.40 |  | － |  |  | 279.68 |  | 233.01 |  | 83 |  |
| 阅览室 |  | 顶部 |  | 2.40 |  | 300 |  |  | 47.01 |  | 47.01 |  | 100 |  |
| 书库 |  | 混合 |  | 0.60 |  | － |  |  | 94.97 |  | 94.97 |  | 100 |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |