9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	20

	
	9.2.2
	建筑风貌适宜
	20
	20

	
	9.2.3
	废旧场地利用
	8
	8

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	3

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	10

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	10

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	20

	
	9.2.9
	工程质量保险
	20
	20

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	30

	合计
	
	
	180.0
	153.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	降低40%
	10
	

	2
	降低50%
	15
	 15

	3
	降低60%
	20
	 

	4
	降低70%
	25
	 

	5
	降低80%
	30
	 

	合计
	30
	15 


2 评价要点
建筑所处城市   南昌  ；建筑热工气候分区：夏热冬冷地区    ；
执行的建筑节能标准： 公建GB50189-2015夏热冬冷-甲类    
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	 5549
	19976 

	供冷
	kWh
	34437 
	67831 

	风机
	kWh
	 8676
	17958 

	总能耗
	kWh
	48696 
	105766 

	能耗降低幅度
	%
	 53.97


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；
2）供暖空调系统能耗节能率分析报告；
3）节能计算书。
 
实际提交材料：
	暖通空调能耗模拟计算书 :
    5暖通设计/ 空调系统节能率计算书.doc 
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.doc 



9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	因地制宜传承地域建筑文化
	20
	 20


2 评价要点
项目所在城市       江西省 南昌市        ，该地区建筑风貌特色为   形式美  。
请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。
	 南昌特色：强调突破旧传统、创造新建筑、重视功能和空间组织、注意发挥结构构成本身的形式美，造型简洁，反对多余装饰崇尚合理的构成工艺，尊重材料的性能，讲究材料自身的质地和色彩的配置效果，发展非传统的以功能布局为依据的不对称的构图方法，本项目根据这一特色改建，造型简洁，没有过多装饰。
​本项目力求简洁大气，保留原有建筑厂房特色。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明；
2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
    3建筑设计/图纸文件/厂房改造后图纸.dwg



 
9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑
	8
	 8


2 评价要点
1）项目建设是否利用了废弃场地：☑是、☐否，如是，废弃场地属于：☐不可建设用地、☑工厂弃置地、☐其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：☑是、☐否。
2）项目建设是否利用了旧建筑：☑是、☐否，如是，旧建筑利用属于：☐翻建、☑改建、☐扩建。
请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。
	 本项目保留原有主厂房和附属厂房的外墙主体和屋面主体，及主厂房外烟囱，将厂房内原有楼板拆除进行翻新分层，对屋面进行绿色改造，将废弃烟囱翻新作为通风用。
​场地方面，清理整平后进行区域划分，人车分流设计。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。
 
实际提交材料：
	环评报告 :
    2规划设计/ 声室外噪声分析报告.doc 
规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/项目区位图.png
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
    3建筑设计/图纸文件/厂房改造后图纸.dwg



 
9.2.4 场地绿容率不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于3.0
	3
	 3

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	5
	 

	合计
	5
	 3

	
	
	
	


2 评价要点
	绿容率计算表

	类别
	面积(㎡)
	系数
	叶面积量(㎡)

	冠层密集乔木
	3435
	叶面积指数：4
	13741

	冠层稀疏乔木
	0
	叶面积指数：2
	0

	密集爬藤
	381
	叶面积指数：4
	1525

	稀疏爬藤
	0
	叶面积指数：2
	0

	屋面绿化
	982
	计算系数：1
	982

	草地
	512
	计算系数：1
	512

	灌木
	4852
	计算系数：3
	14557

	合计
	
	
	31318

	
	
	
	

	叶面积总量(㎡)
	31318
	
	

	场地面积(㎡)
	10089
	
	

	绿容率
	3.1
	
	


​

3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。
 
实际提交材料：
	绿容率计算书或植被叶面积测量报告 :
    4景观设计/ 绿容率.xlsx 



 
9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	 10

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☐木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 54.39 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 本项目除称重结构外其余地上部分混凝土构件均应用装配式混凝土结构。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	预制构件应用比例计算书 :
    7结构建材/ 预制构件比例计算书.docx 



 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	 10

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	 

	总计
	15
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☐规划设计、☐施工建造、☐运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。
	12
	 


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）： 948222（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）： 8000 （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：  284.77 （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：  845   （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：  3.15  （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。
	 建筑固有碳排放量分为建筑材料生产过程中的碳排放和建筑材料运输过程的碳排放。建筑材料生产过程的碳排放量先通过经验估计建筑所需各种建材用量，再根据研究出的各种建材的碳排放量值计算出来；建筑材料运输过程的碳排放量通过计算各个建材厂到项目地点的距离，再通过重量计算所需运输货车的数量及载重，最后计算出碳排放总量；两者相加即为建筑固有碳排放量。
​  本项目通过大量种植绿植来降低碳排放量，同时采用太阳能光伏板等节能措施降低能源消耗以降低碳排放。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）碳排放计算分析报告；
2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。
 
实际提交材料：
	碳排放计算分析报告 :
    9其他材料/ 全生命周期碳排放.png 



 
9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	 

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	 

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	 

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	 

	合计
	20
	 


2 评价要点
项目是否获得绿色施工优良等级☑是、☐否；
是否获得绿色施工示范工程认定 ☑是、☐否；
现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 ☑是、☐否。
施工预拌混凝土损耗率为    1.0    %，现场加工钢筋损耗率    1.5    %。
请简要说明绿色施工的实施情况。
	 定期对现场调查和校准，对进料/水泥线性误差准确测量，检查粉料蝶阀是否漏料，检查时操作人员手动加料等等


3 证明材料
提交材料及要求：
1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；
2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；
3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；
4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。
实际提交材料：
	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	 10

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	 10

	合计
	20
	 20


2 评价要点
建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：
☑地基基础工程、☑主体结构工程、☑屋面防水工程、☐其他土建工程            
☑装修工程、☑电气管线、☑上下水管线的安装工程、☑供热、供冷系统工程的质量问题
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 投保人在签订保险合同时认真核对以上各项内容，确保保单的有效性和合法性，同时仔细阅读保险合同的各项条款，了解保险责任和免责范围，确保自身的权益得到充分保障。
主要条款：保险标的、保险期限、保险金额、保险责任、保险费率、免赔额、索赔程序、终止保险合同、取消、解除合同、其他条款。
保费、保额根据实际工程详情确定。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建设工程质量保险产品保单。
实际提交材料：
	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	10 

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	 

	3
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	10 

	4
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	 

	5
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	10 

	总计
	40
	 30

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。
	 利用原有厂房拆除建筑废料进行再生，生产新建建筑用水泥砂浆及各个粒径骨料
​ 保留原有建筑的废弃烟囱，通过绿色改造将其完美融入建筑通风系统，在过渡季节发挥举足轻重的作用
​ 在二楼旋转楼梯进口处大厅，设置了灯泡厂历史展馆，普及建筑历史，感叹时代发展。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）创新措施相关设计文件；
2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。
 
实际提交材料：
	


 
