4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 |  |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

厂房的平面布置，应力求简单、规整、平直，使整个厂房结构的质量与刚度分布均匀、对称，尽可能使质量中心与刚度中心重合。具体应注意以下几点： (1)为了减少地震时厂房的扭转效应，宜在厂房两端对称布置山墙，两侧纵墙刚度也应均匀对称。 (2)与厂房贴建的房屋，沿厂房纵墙或山墙布置。 (3)当厂房体形复杂或有贴建房屋时，如沿厂房纵向屋盖高低错落，沿厂房横向高跨与低跨刚度相差悬殊，厂房侧边贴建生活间等·宜设防震缝。其防震缝宽度，在厂房纵横交接处可采用100～150mm，其他情况可采用50～90mm.

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：