8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	满足日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境
	/
	√

	
	8.1.3
	绿地绿化
	/
	√

	
	8.1.4
	场地竖向设计
	/
	√

	
	8.1.5
	标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	无超标污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾处理
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	生态环境保护
	10
	10

	
	8.2.2
	径流总量控制
	10
	5

	
	8.2.3
	绿化用地
	16
	10

	
	8.2.4
	室外吸烟区
	9
	9

	
	8.2.5
	雨水基础设施
	15
	6

	
	8.2.6
	环境噪声
	10
	5

	
	8.2.7
	光污染控制
	10
	10

	
	8.2.8
	场地风环境
	10
	10

	
	8.2.9
	降低热岛强度
	10
	9

	合计
	100.0
	74.0


undefined

undefined

undefined

8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目位于       ，当地年均降雨量     mm，项目用地面积       m2，
是否进行雨水专项规划设计：(是 (否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书； 

3）雨水控制利用专项规划设计文件。
实际提交材料：

	


undefined

8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：(餐饮类建筑 (锅炉房 (垃圾运转站 (其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施      (以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	根据本项目内部功能布局，项目建成后对环境空气质量可能会造成影响的主要污染源有
备用发电机燃油尾气、机动车尾气、固体废弃物、废水和噪声。
1、废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的抽风设施，经通
风设施抽至排风井引出地面排放。备用柴油发电机运行过程中产生燃油废气，发电机房设置
于地下专用设备房内并设置洗烟措施，建筑内部设置专用排烟道。
2、固定废弃物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾，及时收集后至垃圾处理站后由环卫部
门统一及时清运处理，对周围环境影响较小。
3、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、车库冲洗废水等，项目所在区域属于横岭污
水处理厂的受纳范围，生活污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后进入
市政污水管网排入污水处理厂进行处理。
4、噪声：项目噪声影响来源于各风机、备用发电机等设备噪声、停车场汽车噪声以及商业
噪声，通过完善停车场的车辆管理制度、采取有效的噪声防治措施降低环境影响，不会对项
目内部环境和周边声环境产生明显影响。
各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了措施控
制。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
实际提交材料：

	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目是否制定垃圾管理制度：(是 (否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：(是 (否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：(是 (否
垃圾设施是否与景观协调：(是 (否
	请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环境卫生专业设计说明
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
实际提交材料：

	


undefined

8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	  

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	  


2 评价要点

项目所在地               ，当地年均降雨量            mm
场地年综合径流系数       ，场地年径流总量控制率      %
请简要说明雨水外排控制措施。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
实际提交材料：

	


undefined

undefined

8.2.5 利用场地空间设置绿色雨水基础设施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例
	达到40%
	3
	  

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	  

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	  

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	  

	合计
	15
	  


2 评价要点

项目所在地          ，当地年均降雨量         mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	  
	雨水湿地
	  

	雨水花园
	  
	景观设计水体
	  

	屋顶绿化
	  
	自然水体（河流、湖泊）
	  

	植被浅沟
	  
	其他  
	  

	树池
	  
	绿色雨水基础设施面积合计
	  

	雨水塘
	  
	场地绿地面积
	  

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	  


透水铺装面积比例计算
	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	  
	  
	  
	  
	  

	硬质铺装总面积（m2）
	  
	透水铺装面积的比例（%）
	  


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。
	本工程雨水渗透方式采用透水铺装地面渗透。
透水铺装地面包括透水砖和透水沥青。透水砖、透水沥青用于路面。当透水铺装下为地下室顶板时，地下室顶板上覆土深度能满足当地园林绿化部门要求，可认定其为透水铺装地面。
硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到82%＞50% 。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地原地形图；
2）竣工总平面图，应包括绿化、场地竖向设计内容；
3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水平面图，应明确雨水进入地面生态设施的衔接引导措施，以及地面生态设施汇水区域内的屋面或路面位置、面积；
4）场地铺装图纸及设计说明，应包括透水铺装地面位置、面积、铺装材料和铺装方式；
5）绿地及透水铺装比例计算书。
实际提交材料：

	


undefined

undefined

undefined

undefined

