环境卫生专业设计说明

一、建筑环保

1.设有垃圾收集点以便清除。

2.各层采用袋装垃圾及集中箱方便清扫

3.本工程产生的一般生活垃圾委托当地环卫部门定期清理，统一处理。

4、建设单位根据废物污染物分布状况，处置与利用途径设置各类现场回收装置和存储场所，分类收集。统一管理，提高废物资源化率。

- 结构环保

围护结构采用秸秆混凝土混合结构，减少焚烧秸秆造成污染的同时节约了混凝土材料的使用。

三、给排水环保

1.污水处理

本工程主要污水为生活污水，生活粪便污水经化粪池处理后排入市政污水管。

2.噪声治理:

水泵基础采用隔振垫，水泵采用低转速。水泵进出水管加设橡胶软接头，出水管固定采用弹性吊架减少震动和噪声的传递。

3.室内卫生:

（1）低区生活给水采用市政供水，中高区采用变频给水加压设备供水，不设屋顶水箱避免水的二次污染。生活水箱采用食品级不锈钢材质，并设消毒设备对储水进行消毒处理，溢流管不直接与下水道接通，并安装防虫网罩。

（2）在可能发生交叉污染的场所，其用水点采用非接触性或非手动开关，并应防止污水外溅。除必须设置地漏的场所外，对不宜有水流动的地方少设或不设地漏。所设地漏保证有良好的水封。合理布置生活饮用转输水箱的进、出水管位置，防止出现死水区;溢流管出口处加防虫网罩。

（3）室内卫生间污水系统设专用通气立管，改善排水水力条件和卫生间的空气卫生条件。

四、电气环保

1.应用建筑能耗监控技术，能够实现全方位跟踪并监控建筑物内部各种电气设备实际能源消耗情况的目标。依托于专业技术人员和系统的支撑，可以根据实际情况调控建筑物内部的光源系统。

2.组建太阳能发电系统，通过将太阳能转化为电能达到建筑的可持续利用。

五、暖通环保

1、所有的风机选用低噪声高效率风机箱，做好消声隔震措施。风管及设备处均设有消声器、软接头,排烟风机均设有防火软接头。

2、公共卫生间均设置换气扇，通过竖井至屋顶排放。厨房油烟、废气通过管井出屋面排放。

3、风机房由建筑专业作消声处理，机房采用防火隔声门。