### 扬州园艺博览会展馆生活饮用水储水设施设备材料采购清单

#### 一、项目背景

为保障扬州园艺博览会展馆内游客及工作人员的饮用水安全，需对生活饮用水储水设施进行升级改造。本采购清单为该项目的设备材料采购部分，旨在确保项目采购的准确性和高效性。

#### 二、采购清单

##### 1. 储水罐

- 材质： 不锈钢304

- 规格与数量： 10立方米×2

##### 2. 水泵

- 类型： 离心泵

- 规格： 流量5m³/h，扬程60m

- 数量： 2

##### 3. 过滤设备

- 类型： 多介质过滤器

- 规格： 直径0.8m，高度1.5m

- 介质： 石英砂、活性炭

- 数量： 2

##### 4. 紫外线消毒设备

- 功率： 40W

- 长度： 1m

- 数量： 2

##### 5. 水质检测仪器

- 类型： 在线水质自动监测仪

- 监测指标： pH、余氯、浊度、细菌总数

- 数量： 1套

##### 6. 管材及配件

- 管材： UPVC管，直径分别为DN100、DN50

- 配件： 弯头、三通、止回阀、球阀等

- 数量： 根据现场实际布置需求采购

##### 7. 控制系统

- 类型： PLC自动控制系统

- 功能： 控制水泵启停、监测水质、调节紫外线消毒设备

- 数量： 1套

#### 三、采购注意事项

- 质量要求： 所有设备和材料必须满足国家及行业相关标准。

- 供应商资质： 供应商需提供相应的资质证明和过往供货案例。

- 交货时间： 所有物资需在合同签订后30天内交付。

- 售后服务： 提供不少于一年的质保期和终身维护服务。

#### 四、结论

本采购清单旨在为扬州园艺博览会展馆生活饮用水储水设施提供全面的设备材料采购方案。通过严格的采购流程和质量控制，确保为展馆内的游客和工作人员提供安全、健康的饮用水。