# 建筑采光分析报告书

# 1.   建筑概况

| 项目所在地 | 大连 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光气候分区 | III | 光气候系数 K | 1.00 |
| 建筑面积 | 地上 20299.27 ㎡ 地下 0.00 ㎡ |  |  |
| 建筑层数 | 地上 6 地下 0 |  |  |
| 建筑高度 | 地上 29.40 m 地下 0.00m |  |  |

# 2.   设计依据

1） 《建筑采光设计标准》 ( GB50378-2019)

2） 《采光测量方法》GB/T 5699-2007

# 3.   计算目的

通过软件对目标建筑进行采光分析计算，求得建筑内房间的平均采光系数， 从而评价本项目的

建筑采光设计是否符合《建筑采光设计标准》的要求。

# 4.   标准要求

《建筑采光设计标准》GB50378 中对各类型建筑的采光标准值做出了明确要求，同时根据标准

确定光气候分区、光气候系数 K 值、 室外天然光设计照度值 Es 值。

- 《建筑采光设计标准》GB50378-2019 关键条文

3.0.4 光气候分区应按本标准附录 A 确定。各光气候区的室外天然光设计照度值应按表 3.0.4 采

用。所在地区的采光系数标准值应乘以相应地区的光气候系数 K。

表 3.0.4  光气候系数 K 值

| 光气候区 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K值 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| 室外天然光设计照度值 Es （lx） | 18000 | 16500 | 15000 | 13500 | 12000 |

# 5.   采光分析概述

天然光环境是人们长期习惯和喜爱的工作环境，各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条 件下，天然光的辨认能力优于人工光，从而有利于工作、生活、保护视力和提高劳动生产率。充分

利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要的意义。

## 5.1 基本原理

《建筑采光设计标准》GB50378-2019 以采光系数平均值作为采光设计的关键性评价指标。

1． 采光系数

在室内参考平上的一点，由直接或间接地接收来自假定和已知天空亮度分布的天空漫射光而

产生的照度与同一时刻该天空半球在室外无遮挡水平面上产生的天空漫射光照度之比。

室内某一点的采光系数 C，计算公式为：

C =  根100%

式中:  En—室内照度；

Ew—室外照度（lx）。

## 2.平均采光系数

通常按单个房间计算平均采光系数， 即房间内划分网格上各个交点上的采光系数算术平均值。

## 3.采光系数标准值

在规定的室外天然光设计照度下，满足视觉功能要求时的采光系数值。《建筑采光设计标准》 GB50378-2019  中规定的采光系数标准值和室内天然光照度标准值为参考平面上的平均值。在同一 室外天然光设计照度值的条件下，对于同一个房间，满足采光系数标准值即满足室内满足天然光照

度标准值。

## 5.2 分析软件

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件 Dali 建模，利用 Radiance 程序内核进行模拟计算， 最后将

计算结果返回到 Dali 进行处理分析。

Dali 是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50378-2019 配套的软件，支持《绿色建筑评价 标准》GB/T50378-2014  的采光指标要求。采光系数计算支持模拟法、公式法和公式扩展法，其中 模拟法以 Radiance 为计算核心，将计算结果返回到 Dali 进行处理分析。Dali 可对达标率、地下采

光、内区采光、视野率、眩光指数等进行快速分析，并根据不同需求生成采光分析报告书。

1. 通过了《建筑采光设计标准》GB50378-2019 标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监

督检验中心鉴定报告，编号 BETC-GMJC-2014-1。

2. 通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定， 获得《建设行业科技成果评

估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认为软件总体达到国内领先水平。

## 5.3 计算方法

软件提供三种计算模式：模拟法、公式法和公式扩展法，本章对这三种计算方法进行介绍。

## 5.3.1  模拟法

在 Dali 中，模拟法就是调用计算工具 Radiance 进行采光模拟计算， 最后将计算结果返回到 Dali

进行处理分析， 这是最真实、最常用的方法。

Radiance 是由美国劳伦斯伯克利国家实验室以及瑞士洛桑生态技术联邦局开发的采光模拟核心 程序，采用了蒙特卡洛算法优化的反向光线追踪算法，相对于光能传递算法来说光线追踪更适合于

精确的建筑采光分析。

图 5.3 模拟值与理论计算的关系

经过大量的计算和软件模拟对比，发现 Radiance 软件模拟出的数值与理论计算的结果均离散在 归纳函数附近。说明 Radiance 软件可以提供精确度高的结果。国际上采光标准制定与论文基本上都 采用 Radiance 进行模拟， 国际上大部分商用采光分析软件都基于 Radiance 程序内核开发，该程序

的分析计算结果受到广泛认可。

## 5.3.2  公式法、 公式扩展法

公式法就是经过实际测量和模型试验确定的，在大量经验数据的基础上总结得到的采光系数平 均值公式的计算方法，即《建筑采光设计标准》GB 50378-2019  中“采光计算 ”一节提供的公式方

法， 一般用于粗算。

1 侧面采光可按下列公式进行计算。

Acτθ

（5.3.2-1） （5.3.2-2）

（5.3.2-3）

Cav= Az（1-pj2）

τ=τ0  .τc .τw

θ = arctan( )

Σ pjAi       Σ piAi

（5.3.2-4）

pj=  =

Σ Ai            Σ Az

式中： τ — 窗的总透射比；

Ac— 窗洞口面积（m2）；

Az—室内表面总面积（m2）；

ρj —室内各表面总面积（m2）；

θ —从窗中心点计算的垂直可见天空的角度值，无室外遮挡 θ 为 90 ° ;

τ0 —采光材料的透射比；

τc — 窗结构的挡光折减系数；

τw — 窗玻璃的污染折减系数；

ρi —顶棚、墙面、地面饰面材料和普通玻璃窗的反射比；

Ai —与 ρi 对应的各表面面积；

Dd — 窗对面遮挡物与窗的距离（m）；

Hd— 窗对面遮挡物距窗中心的平均高度（m）。

2 顶部采光可按下列公式计算采光系数平均值。

（5.3.2-5）

Cav =τ · CU · Ac /Ad

式中： Cav —采光系数平均值（%）；

τ — 窗的总透射比，可按照式（5.3.2-2）计算；

CU—利用系数；

Ac/Ad — 窗地面积比。

注：公式法不能计算没有外窗的房间。

公式法扩展在计算时考虑了室外天空散射遮挡，对公式法计算的基础上进行的扩展。

## 5.3.3  小结

《建筑采光设计标准》GB50378-2019 第 6.0.3 条明确指出，对于采光形式复杂的建筑， 应利用 计算机模拟软件或缩尺模型进行采光计算分析。本项目采用模拟法计算采光系数，用以分析各功能

房间（场所）的采光品质和状况。

6.   采光计算参数取值

6.1 模拟分析条件说明

天空模型：CIE 全阴天天空。

计算光线反射次数：2 次

分析参考平面：功能房间取距地面 0.75m，公共空间取地面

分析计算网格划分的间距：根据房间面积的情况对网格进行合理划分， 如下表所示；

| 房间面积(m2) | 网格大小（m） |
| --- | --- |
| ≤10 | 0.25 |
| 10~100 | 0.50 |
| ≥100 | 1.00 |

周边环境： 考虑分析区内的建筑物之间遮挡

室内环境： 忽略室内家具类设施的影响， 只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面、。

6.2 建筑饰面材料参数

室内采光效果受内部和外部两种因素的影响。内表面反射比就是内部影响因素之一，外部因素 除了天空亮度外，建筑外表面反射情况也是重要的影响因素。本项目中建筑内外饰面材料， 如顶棚 、墙面、 地面、建筑外表面，其材质、 颜色对应不同的反射比， 给室内光环境来带不同的采光效果 ,反射比数据参考《建筑采光设计标准》GB85378-2019 附录 D 中的表 D.0.5 饰面材料的反射比 ρ 值

, 具体参数情况见下表：

| 建筑饰面材料选用与反射比取值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部位 | 反射比材料设计取值 | 备注 |
| 顶棚 | 0.75 |  |
| 地面 | 0.80 |  |
| 墙面 | 0.91 |  |
| 外表面 | 0.80 |  |

注 1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB85378-2019 附录 D 表 D.0.5；

## 6.3  门窗类型参数

窗户决定了建筑内部的采光水平。工程中最为常见也最广为使用的一种采光途径就是在建筑侧 墙上安装窗户或者在建筑顶部安装天窗等采光构件。窗的位置、尺寸、形态等都会对室内采光带来 不同程度的影响。建筑中的常用的透光门也会对自然光的传播提供便利。这些透光构件的性能参数

与采光系数的计算息息相关。

本项目中透光门、窗户的性能参数包括门窗尺寸、挡光系数、窗框类型、玻璃类型、可见光透

射比和反射比， 参数具体数值情况详见下文。

## 6.3.1  普通窗

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值 0.9。

6.3.2  门

## 6.3.3 玻璃幕墙

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值 0.9。

## 6.3.4  天窗

1.计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响， 系数取值和房间洁净度、玻璃倾角有关以及是否属于多雨地区有关。

按照《建筑采光设计标准》GB50033 附录表 D.0.7 取值。

# 7.   房间采光结果

本项目为学校建筑，根据《建筑采光设计标准》GB 85378-2019 要求，需计算建筑内普通教室、 专用教室、阶梯教室、实验室、报告厅的采光系数，此为标准强制性条文要求；同时还需计算卫生间、走道、楼梯间的采光系数，此为非标准强制性条文要求。对普通教室、专用教室、阶梯教室、走道、楼梯间、卫生间进行房间类型设置，其他房间类型设置为无采光要求的房间。具体采光要求如下所示：

具体计算结果如下：

| 分类 | 采光 等级 | 采光类型 | 房间面积 | 采光系 数 C(%) | 采光 系数 标准 值(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1 |  |  |  |  |  |  |
| └○1-F |  |  |  |  |  |  |
| ├ 1002[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 126.63 | 5.91 | 3 | 满足 |
| ├ 1003[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 126.72 | 6.65 | 3 | 满足 |
| ├ 1004[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.58 | 6.92 | 3 | 满足 |
| ├ 1005[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.7 | 5.71 | 3 | 满足 |
| ├ 1006[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.34 | 5.46 | 3 | 满足 |
| ├ 1007[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.43 | 5.65 | 3 | 满足 |
| ├ 1008[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.29 | 6.87 | 3 | 满足 |
| ├ 1009[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.21 | 5.51 | 3 | 满足 |
| ├ 1010[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.18 | 6.88 | 3 | 满足 |
| ├ 1011[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.15 | 6.77 | 3 | 满足 |
| ├ 1012[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 121.91 | 6.99 | 3 | 满足 |
| ├ 1013[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 121.91 | 6.81 | 3 | 满足 |
| ├ 1014[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 67.69 | 5.2 | 3 | 满足 |
| ├ 1015[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 67.67 | 4.21 | 3 | 满足 |
| ├ 1016[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 66.11 | 5.01 | 3 | 满足 |
| ├ 1017[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 48.82 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 1018[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 48.73 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 1020[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 29.23 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 1021[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 27.79 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 1022[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 26.09 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 1023[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 27.35 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 1024[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.28 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 1025[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 24.96 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 1026[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 24.61 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 1027[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 24.91 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 1028[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 24.85 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 1030[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 23.3 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 1032[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 12.96 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 1033[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 12.99 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 1034[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 11.2 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 1035[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 11.19 |  | 1 | 未计算 |

| ├ 1036[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 8.86 |  | 1 | 未计算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ├ 1037[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 6.06 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 1038[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 5.98 |  | 1 | 未计算 |
| └ 1040[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 4 |  | 1 | 未计算 |
| ○2 |  |  |  |  |  |  |
| └○1-E |  |  |  |  |  |  |
| ├ 2002[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 126.92 | 6.76 | 3 | 满足 |
| ├ 2003[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 126.47 | 6.41 | 3 | 满足 |
| ├ 2004[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 123.09 | 5.95 | 3 | 满足 |
| ├ 2005[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.91 | 6.93 | 3 | 满足 |
| ├ 2006[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 123.01 | 5.78 | 3 | 满足 |
| ├ 2007[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 123.04 | 5.93 | 3 | 满足 |
| ├ 2008[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.6 | 6.88 | 3 | 满足 |
| ├ 2009[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.73 | 5.85 | 3 | 满足 |
| ├ 2010[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.6 | 6.91 | 3 | 满足 |
| ├ 2011[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.42 | 6.84 | 3 | 满足 |
| ├ 2012[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.2 | 6.91 | 3 | 满足 |
| ├ 2013[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.11 | 6.87 | 3 | 满足 |
| ├ 2014[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 67.96 | 4.43 | 3 | 满足 |
| ├ 2015[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 68.04 | 4.85 | 3 | 满足 |
| ├ 2016[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 66.32 | 4.16 | 3 | 满足 |
| ├ 2017[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 66.32 | 5.27 | 3 | 满足 |
| ├ 2018[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 49.14 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 2019[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 49.22 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 2020[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 38.94 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 2021[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 29.93 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 2022[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 29.06 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 2023[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.77 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 2024[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 26.29 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 2025[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 26.33 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 2026[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 26.37 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 2027[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.27 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 2028[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 23.16 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 2029[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 12.68 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 2030[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 11.28 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 2031[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 11.31 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 2032[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 8.97 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 2035[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 5.87 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 2037[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 4.82 |  | 1 | 未计算 |
| └ 2038[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 3.99 |  | 1 | 未计算 |
| ○3 |  |  |  |  |  |  |
| └○1-B |  |  |  |  |  |  |
| ├ 3002[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 125.92 | 6.68 | 3 | 满足 |
| ├ 3003[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 126.78 | 6.59 | 3 | 满足 |

| ├ 3004[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 123.02 | 6.16 | 3 | 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ├ 3005[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.66 | 5.99 | 3 | 满足 |
| ├ 3006[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.54 | 5.99 | 3 | 满足 |
| ├ 3007[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.53 | 6.71 | 3 | 满足 |
| ├ 3008[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.26 | 6.03 | 3 | 满足 |
| ├ 3009[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.48 | 6.77 | 3 | 满足 |
| ├ 3010[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.24 | 6.8 | 3 | 满足 |
| ├ 3011[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.42 | 6.76 | 3 | 满足 |
| ├ 3012[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 121.92 | 6.75 | 3 | 满足 |
| ├ 3013[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.08 | 6.8 | 3 | 满足 |
| ├ 3014[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 67.67 | 4.46 | 3 | 满足 |
| ├ 3015[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 67.11 | 5.21 | 3 | 满足 |
| ├ 3016[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 66.14 | 4.33 | 3 | 满足 |
| ├ 3017[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 66.14 | 4.95 | 3 | 满足 |
| ├ 3018[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 48.78 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 3019[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 48.69 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 3020[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 38.37 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 3021[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 28.52 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 3022[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.96 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 3023[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 26.1 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 3024[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.33 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 3025[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.47 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 3026[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 24.49 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 3027[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 23.29 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 3028[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 12.68 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 3029[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 10.87 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 3030[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 10.85 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 3031[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 8.86 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 3033[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 6.06 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 3035[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 5.87 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 3037[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 4.68 |  | 1 | 未计算 |
| └ 3038[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 4 |  | 1 | 未计算 |
| ○4 |  |  |  |  |  |  |
| └○1-A |  |  |  |  |  |  |
| ├ 4003[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 125.93 | 4.35 | 3 | 满足 |
| ├ 4004[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 126.4 | 4.69 | 3 | 满足 |
| ├ 4005[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.42 | 3.43 | 3 | 满足 |
| ├ 4006[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.34 | 3.02 | 3 | 满足 |
| ├ 4007[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.33 | 3.33 | 3 | 满足 |
| ├ 4008[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 121.92 | 4.98 | 3 | 满足 |
| ├ 4009[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 121.95 | 3.22 | 3 | 满足 |
| ├ 4010[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 121.91 | 4.98 | 3 | 满足 |
| ├ 4011[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 121.65 | 3.29 | 3 | 满足 |
| ├ 4012[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 121.64 | 4.2 | 3 | 满足 |

| ├ 4013[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 67.67 | 5.46 | 3 | 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ├ 4014[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 67.67 | 4.88 | 3 | 满足 |
| ├ 4015[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 66.14 | 4.53 | 3 | 满足 |
| ├ 4016[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 66.13 | 4.97 | 3 | 满足 |
| ├ 4017[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 48.78 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 4018[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 48.82 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 4019[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 38.38 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 4020[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 27.79 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 4021[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.96 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 4022[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.96 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 4023[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.96 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 4024[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.33 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 4025[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 24.88 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 4026[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 23.29 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 4027[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 12.64 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 4028[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 11.19 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 4029[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 10.85 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 4030[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 8.48 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 4032[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 6.06 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 4033[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 6.06 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 4035[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 5.14 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 4037[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 4 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 4042[走道] | Ⅴ | 侧面采光 | 928.96 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 4044[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 121.94 | 4.13 | 3 | 满足 |
| └ 4045[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.4 | 4.11 | 3 | 满足 |
| ○5 |  |  |  |  |  |  |
| └○1-C |  |  |  |  |  |  |
| ├ 5002[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 126.04 | 4.57 | 3 | 满足 |
| ├ 5003[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 126.59 | 4.77 | 3 | 满足 |
| ├ 5004[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.63 | 3.41 | 3 | 满足 |
| ├ 5005[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.62 | 3.3 | 3 | 满足 |
| ├ 5006[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.62 | 3.17 | 3 | 满足 |
| ├ 5007[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.62 | 3.35 | 3 | 满足 |
| ├ 5008[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.62 | 3.47 | 3 | 满足 |
| ├ 5009[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.62 | 3.42 | 3 | 满足 |
| ├ 5010[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.16 | 3.36 | 3 | 满足 |
| ├ 5011[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.15 | 3.45 | 3 | 满足 |
| ├ 5012[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 67.8 | 5.36 | 3 | 满足 |
| ├ 5013[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 67.8 | 5.68 | 3 | 满足 |
| ├ 5014[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 66.27 | 5.33 | 3 | 满足 |
| ├ 5015[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 66.27 | 5.35 | 3 | 满足 |
| ├ 5016[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 48.97 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 5017[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 48.94 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 5018[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 49.09 | 4.94 | 3 | 满足 |

| ├ 5019[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 49.06 | 4.69 | 3 | 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ├ 5022[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 27.79 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 5023[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 26.09 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 5024[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 26.07 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 5025[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 26.09 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 5026[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.33 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 5027[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 5028[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.01 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 5029[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 24.62 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 5030[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 23.29 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 5031[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 13.06 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 5032[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 11.22 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 5033[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 8.54 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 5035[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 6.06 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 5036[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 6.06 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 5038[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 4.62 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 5039[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 4 |  | 1 | 未计算 |
| └ 5044[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 0.24 |  | 1 | 未计算 |
| ○6 |  |  |  |  |  |  |
| └○1-D |  |  |  |  |  |  |
| ├ 6002[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 126.85 | 4.47 | 3 | 满足 |
| ├ 6003[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 126.63 | 4.43 | 3 | 满足 |
| ├ 6004[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.76 | 4.14 | 3 | 满足 |
| ├ 6005[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.79 | 4.07 | 3 | 满足 |
| ├ 6006[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.65 | 3.86 | 3 | 满足 |
| ├ 6007[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.92 | 4.2 | 3 | 满足 |
| ├ 6008[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.74 | 4.21 | 3 | 满足 |
| ├ 6009[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.75 | 4.05 | 3 | 满足 |
| ├ 6010[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.19 | 4.07 | 3 | 满足 |
| ├ 6011[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 122.18 | 4 | 3 | 满足 |
| ├ 6012[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 67.8 | 6.24 | 3 | 满足 |
| ├ 6013[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 67.8 | 5.77 | 3 | 满足 |
| ├ 6014[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 66.27 | 5.98 | 3 | 满足 |
| ├ 6015[专用教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 66.27 | 6.08 | 3 | 满足 |
| ├ 6016[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 48.97 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 6017[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 48.94 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 6018[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 49.03 | 4.79 | 3 | 满足 |
| ├ 6019[普通教室] | Ⅲ | 侧面采光 | 49.02 | 4.59 | 3 | 满足 |
| ├ 6022[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 28.33 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 6023[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 26.17 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 6024[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 26.09 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 6025[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 26.13 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 6026[楼梯间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.33 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 6027[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.17 |  | 1 | 未计算 |

| ├ 6028[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 25.01 |  | 1 | 未计算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ├ 6029[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 24.62 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 6030[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 24.29 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 6031[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 13.08 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 6032[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 11.26 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 6033[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 8.27 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 6035[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 5.98 |  | 1 | 未计算 |
| ├ 6037[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 5.78 |  | 1 | 未计算 |
| └ 6039[卫生间] | Ⅴ | 侧面采光 | 4 |  | 1 | 未计算 |

# 8.   视野计算结果及分析彩图

视野计算分析彩图可以直观地反应建筑内各个房间的视野效果，本项目中各楼层中标准要求房

间的室内视野情况如下所示:

1 层

2 层

3 层

5 层

6 层

7 层

分析彩图可以直观地反应建筑内各个房间的彩图效果，本项目中各楼层中标准要求房

间的室内彩图情况如下所示:

注：

1.视野分析图即人眼观察高度取值1.5米；

2.图例颜色代表视野率，蓝色区域为看不到室外景观的区域，距离窗口越近视野率越好；

3.主要功能房间上标注的百分比数字代表该房间视野率大于0的面积比例。

# 9.   采光计算-高级分析

1、动态采光

①选用全年动态采光指标或标准

全年中工作面上计算点超过最小照明值要求的时间比例（最小照明值要求与房间类型相关，例如办公室的DA值即全年工作面上计算点超过450lx的时间比例。）

全自然采光百分比：是全面和系统地评价全年有效自然采光的综合指标；

②选用房间

因全部计算时间太久，故对不满足要求的房间进行动态采光计算。

③动态采光——DA分析结果

先进行4层的动态采光计算，计算指标为全年自然采光百分比。4层分析结果如下：

通过对多区域5902个点统计结果，DA（Daylight Autonomy-全自然采光百分比）平均值=22.8%。分析彩图【区间色及过渡色都附】如下图所示：

对5层动态采光进行模拟，计算指标为全年自然采光百分比。通过对参与统计的5778个点的结果统计，5层DA平均值=24.9%，分析彩图如下：

对6层动态采光进行模拟，计算指标为全年自然采光百分比，通过对参与统计的6832个点的结果统计，6层DA平均值=26.8%，分析彩图如下：

对1层动态采光进行模拟，计算指标为全年自然采光百分比。通过对参与统计的5842个点的结果统计，1层DA平均值=37.8%，分析彩图如下：

对2层动态采光进行模拟，计算指标为全年自然采光百分比。通过对参与统计的5144个点的结果统计，2层DA平均值=32.2%，分析彩图如下：

对3层动态采光进行模拟，计算指标为全年自然采光百分比。通过对参与统计的5902个点的结果统计，3层DA平均值=34.3%，分析彩图如下：

# 9.   采光计算——辅助分析

区域照度1001：

# 10.   采光均匀度计算结果

采光均匀度计算满足要求。

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-F | 1002 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.46 | 5.91 | 3.29 | 满足 |
|  |  | 1003 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.78 | 6.65 | 2.97 | 满足 |
|  |  | 1004 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.64 | 6.92 | 2.98 | 满足 |
|  |  | 1005 | 普通教室 | III | 侧面 | 18.67 | 5.71 | 3.27 | 满足 |
|  |  | 1006 | 普通教室 | III | 侧面 | 18.53 | 5.46 | 3.39 | 满足 |

|  |  | 1007 | 普通教室 | III | 侧面 | 18.51 | 5.65 | 3.28 | 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1008 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.37 | 6.87 | 2.96 | 满足 |
|  |  | 1009 | 普通教室 | III | 侧面 | 18.29 | 5.51 | 3.32 | 满足 |
|  |  | 1010 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.47 | 6.88 | 2.98 | 满足 |
|  |  | 1011 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.32 | 6.77 | 3.00 | 满足 |
|  |  | 1012 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.81 | 6.99 | 2.98 | 满足 |
|  |  | 1013 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.37 | 6.81 | 2.99 | 满足 |
|  |  | 1014 | 专用教室 | III | 侧面 | 17.17 | 5.20 | 3.30 | 满足 |
|  |  | 1015 | 专用教室 | III | 侧面 | 16.98 | 4.21 | 4.03 | 满足 |
|  |  | 1016 | 专用教室 | III | 侧面 | 17.52 | 5.01 | 3.49 | 满足 |
| 2 | 1-E | 2002 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.27 | 6.76 | 3.00 | 满足 |
|  |  | 2003 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.47 | 6.41 | 3.19 | 满足 |
|  |  | 2004 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.39 | 5.95 | 3.26 | 满足 |
|  |  | 2005 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.63 | 6.93 | 2.98 | 满足 |
|  |  | 2006 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.21 | 5.78 | 3.32 | 满足 |
|  |  | 2007 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.52 | 5.93 | 3.29 | 满足 |
|  |  | 2008 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.57 | 6.88 | 2.99 | 满足 |
|  |  | 2009 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.59 | 5.85 | 3.35 | 满足 |
|  |  | 2010 | 普通教室 | III | 侧面 | 21.07 | 6.91 | 3.05 | 满足 |
|  |  | 2011 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.53 | 6.84 | 3.00 | 满足 |
|  |  | 2012 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.60 | 6.91 | 2.98 | 满足 |
|  |  | 2013 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.47 | 6.87 | 2.98 | 满足 |
|  |  | 2014 | 专用教室 | III | 侧面 | 17.35 | 4.43 | 3.92 | 满足 |
|  |  | 2015 | 专用教室 | III | 侧面 | 18.24 | 4.85 | 3.76 | 满足 |
|  |  | 2016 | 专用教室 | III | 侧面 | 17.41 | 4.16 | 4.19 | 满足 |
|  |  | 2017 | 专用教室 | III | 侧面 | 18.35 | 5.27 | 3.48 | 满足 |
| 3 | 1-B | 3002 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.90 | 6.68 | 3.13 | 满足 |
|  |  | 3003 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.78 | 6.59 | 3.15 | 满足 |
|  |  | 3004 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.76 | 6.16 | 3.21 | 满足 |
|  |  | 3005 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.60 | 5.99 | 3.27 | 满足 |
|  |  | 3006 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.65 | 5.99 | 3.28 | 满足 |
|  |  | 3007 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.37 | 6.71 | 3.03 | 满足 |
|  |  | 3008 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.50 | 6.03 | 3.24 | 满足 |
|  |  | 3009 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.33 | 6.77 | 3.00 | 满足 |
|  |  | 3010 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.53 | 6.80 | 3.02 | 满足 |

|  |  | 3011 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.46 | 6.76 | 3.03 | 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3012 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.50 | 6.75 | 3.04 | 满足 |
|  |  | 3013 | 普通教室 | III | 侧面 | 20.47 | 6.80 | 3.01 | 满足 |
|  |  | 3014 | 专用教室 | III | 侧面 | 17.28 | 4.46 | 3.87 | 满足 |
|  |  | 3015 | 专用教室 | III | 侧面 | 18.10 | 5.21 | 3.47 | 满足 |
|  |  | 3016 | 专用教室 | III | 侧面 | 17.08 | 4.33 | 3.95 | 满足 |
|  |  | 3017 | 专用教室 | III | 侧面 | 17.70 | 4.95 | 3.58 | 满足 |
| 4 | 1-A | 4003 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.86 | 4.35 | 3.41 | 满足 |
|  |  | 4004 | 普通教室 | III | 侧面 | 16.09 | 4.69 | 3.43 | 满足 |
|  |  | 4005 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.75 | 3.43 | 4.30 | 满足 |
|  |  | 4006 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.72 | 3.02 | 4.88 | 满足 |
|  |  | 4007 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.00 | 3.33 | 4.50 | 满足 |
|  |  | 4008 | 普通教室 | III | 侧面 | 17.24 | 4.98 | 3.47 | 满足 |
|  |  | 4009 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.80 | 3.22 | 4.60 | 满足 |
|  |  | 4010 | 普通教室 | III | 侧面 | 18.46 | 4.98 | 3.71 | 满足 |
|  |  | 4011 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.73 | 3.29 | 4.48 | 满足 |
|  |  | 4012 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.36 | 4.20 | 3.66 | 满足 |
|  |  | 4013 | 专用教室 | III | 侧面 | 17.84 | 5.46 | 3.27 | 满足 |
|  |  | 4014 | 专用教室 | III | 侧面 | 17.23 | 4.88 | 3.53 | 满足 |
|  |  | 4015 | 专用教室 | III | 侧面 | 17.52 | 4.53 | 3.87 | 满足 |
|  |  | 4016 | 专用教室 | III | 侧面 | 17.86 | 4.97 | 3.60 | 满足 |
|  |  | 4044 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.22 | 4.13 | 3.68 | 满足 |
|  |  | 4045 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.45 | 4.11 | 3.76 | 满足 |
| 5 | 1-C | 5002 | 普通教室 | III | 侧面 | 16.51 | 4.57 | 3.61 | 满足 |
|  |  | 5003 | 普通教室 | III | 侧面 | 16.46 | 4.77 | 3.45 | 满足 |
|  |  | 5004 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.29 | 3.41 | 4.18 | 满足 |
|  |  | 5005 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.63 | 3.30 | 4.44 | 满足 |
|  |  | 5006 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.30 | 3.17 | 4.52 | 满足 |
|  |  | 5007 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.40 | 3.35 | 4.30 | 满足 |
|  |  | 5008 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.72 | 3.47 | 4.24 | 满足 |
|  |  | 5009 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.54 | 3.42 | 4.25 | 满足 |
|  |  | 5010 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.47 | 3.36 | 4.31 | 满足 |
|  |  | 5011 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.83 | 3.45 | 4.30 | 满足 |
|  |  | 5012 | 专用教室 | III | 侧面 | 18.44 | 5.36 | 3.44 | 满足 |
|  |  | 5013 | 专用教室 | III | 侧面 | 18.83 | 5.68 | 3.32 | 满足 |

|  |  | 5014 | 专用教室 | III | 侧面 | 18.04 | 5.33 | 3.39 | 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5015 | 专用教室 | III | 侧面 | 17.97 | 5.35 | 3.36 | 满足 |
|  |  | 5018 | 普通教室 | III | 侧面 | 18.11 | 4.94 | 3.66 | 满足 |
|  |  | 5019 | 普通教室 | III | 侧面 | 18.22 | 4.69 | 3.89 | 满足 |
| 6 | 1-D | 6002 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.48 | 4.47 | 3.24 | 满足 |
|  |  | 6003 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.19 | 4.43 | 3.20 | 满足 |
|  |  | 6004 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.77 | 4.14 | 3.57 | 满足 |
|  |  | 6005 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.26 | 4.07 | 3.50 | 满足 |
|  |  | 6006 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.67 | 3.86 | 3.80 | 满足 |
|  |  | 6007 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.37 | 4.20 | 3.42 | 满足 |
|  |  | 6008 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.78 | 4.21 | 3.51 | 满足 |
|  |  | 6009 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.08 | 4.05 | 3.72 | 满足 |
|  |  | 6010 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.37 | 4.07 | 3.53 | 满足 |
|  |  | 6011 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.49 | 4.00 | 3.63 | 满足 |
|  |  | 6012 | 专用教室 | III | 侧面 | 19.02 | 6.24 | 3.05 | 满足 |
|  |  | 6013 | 专用教室 | III | 侧面 | 18.13 | 5.77 | 3.14 | 满足 |
|  |  | 6014 | 专用教室 | III | 侧面 | 18.64 | 5.98 | 3.11 | 满足 |
|  |  | 6015 | 专用教室 | III | 侧面 | 17.77 | 6.08 | 2.92 | 满足 |
|  |  | 6018 | 普通教室 | III | 侧面 | 17.81 | 4.79 | 3.72 | 满足 |
|  |  | 6019 | 普通教室 | III | 侧面 | 17.77 | 4.59 | 3.87 | 满足 |

# 11. 内区采光计算结果

内区总达标比率为 61%。

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 内区面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-F | 1002 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 38.51 | 20.82 | 54 |
|  |  | 1003 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 38.48 | 38.48 | 100 |
|  |  | 1004 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 49.49 | 49.49 | 100 |
|  |  | 1005 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 62.18 | 35.27 | 57 |
|  |  | 1006 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 49.49 | 12.37 | 25 |
|  |  | 1007 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 62.18 | 26.91 | 43 |
|  |  | 1008 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 39.37 | 39.37 | 100 |
|  |  | 1009 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 39.27 | 14.37 | 37 |
|  |  | 1010 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 39.27 | 39.27 | 100 |

|  |  | 1011 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 39.26 | 39.26 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1012 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 61.79 | 61.79 | 100 |
|  |  | 1013 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 61.78 | 61.78 | 100 |
|  |  | 1014 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.00 | 1.19 | 0.00 | 0 |
|  |  | 1015 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.00 | 1.18 | 0.00 | 0 |
|  |  | 1016 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.00 | 10.75 | 0.00 | 0 |
| 2 | 1-E | 2002 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 38.58 | 36.43 | 94 |
|  |  | 2003 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 38.88 | 19.44 | 50 |
|  |  | 2004 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 62.55 | 39.21 | 63 |
|  |  | 2005 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 49.69 | 49.69 | 100 |
|  |  | 2006 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 49.78 | 21.06 | 42 |
|  |  | 2007 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 62.54 | 38.85 | 62 |
|  |  | 2008 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 39.42 | 39.42 | 100 |
|  |  | 2009 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 39.55 | 21.22 | 54 |
|  |  | 2010 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 39.44 | 39.44 | 100 |
|  |  | 2011 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 39.37 | 39.37 | 100 |
|  |  | 2012 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 62.03 | 62.03 | 100 |
|  |  | 2013 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 61.95 | 61.95 | 100 |
|  |  | 2014 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.00 | 1.18 | 0.00 | 0 |
|  |  | 2015 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.00 | 1.18 | 0.00 | 0 |
|  |  | 2016 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.00 | 10.75 | 0.00 | 0 |
|  |  | 2017 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.00 | 10.75 | 0.00 | 0 |
| 3 | 1-B | 3002 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 38.43 | 23.89 | 62 |
|  |  | 3003 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 37.41 | 25.98 | 69 |
|  |  | 3004 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 62.53 | 46.43 | 74 |
|  |  | 3005 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 62.18 | 39.91 | 64 |
|  |  | 3006 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 49.45 | 24.73 | 50 |
|  |  | 3007 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 48.73 | 48.73 | 100 |
|  |  | 3008 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 39.27 | 26.82 | 68 |
|  |  | 3009 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 39.40 | 39.40 | 100 |
|  |  | 3010 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 39.36 | 39.36 | 100 |
|  |  | 3011 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 39.37 | 39.37 | 100 |
|  |  | 3012 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 61.79 | 61.79 | 100 |
|  |  | 3013 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 61.95 | 61.95 | 100 |
|  |  | 3014 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.00 | 10.68 | 0.00 | 0 |

|  |  | 3015 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.00 | 10.74 | 0.00 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3016 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.00 | 20.29 | 0.00 | 0 |
|  |  | 3017 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.00 | 19.89 | 0.00 | 0 |
| 4 | 1-A | 4003 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 38.44 | 0.00 | 0 |
|  |  | 4004 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 38.46 | 16.02 | 42 |
|  |  | 4005 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 62.18 | 0.00 | 0 |
|  |  | 4006 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 48.74 | 0.00 | 0 |
|  |  | 4007 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 49.45 | 0.00 | 0 |
|  |  | 4008 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 39.27 | 0.00 | 0 |
|  |  | 4009 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 39.27 | 0.00 | 0 |
|  |  | 4010 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 39.26 | 0.00 | 0 |
|  |  | 4011 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 61.78 | 0.00 | 0 |
|  |  | 4012 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 61.78 | 4.61 | 7 |
|  |  | 4013 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.00 | 10.68 | 7.20 | 67 |
|  |  | 4014 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.00 | 10.74 | 0.00 | 0 |
|  |  | 4015 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.00 | 20.29 | 0.00 | 0 |
|  |  | 4016 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.00 | 19.89 | 0.00 | 0 |
|  |  | 4044 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 39.25 | 5.74 | 15 |
|  |  | 4045 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 62.13 | 10.20 | 16 |
|  |  | 5003 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 38.53 | 23.54 | 61 |
|  |  | 5004 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 62.28 | 20.45 | 33 |
|  |  | 5005 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 49.59 | 16.21 | 33 |
|  |  | 5006 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 62.28 | 13.94 | 22 |
|  |  | 5007 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 53.72 | 12.25 | 23 |
|  |  | 5008 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 53.60 | 15.05 | 28 |
|  |  | 5009 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 48.85 | 15.03 | 31 |
|  |  | 5010 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 39.33 | 13.43 | 34 |
|  |  | 5011 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 39.33 | 9.59 | 24 |
|  |  | 5012 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.00 | 10.71 | 9.72 | 91 |
|  |  | 5013 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.00 | 10.77 | 10.77 | 100 |
|  |  | 5014 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.00 | 19.92 | 19.92 | 100 |
|  |  | 5015 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.00 | 20.32 | 17.88 | 88 |
|  |  | 5018 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 2.57 | 0.00 | 0 |
|  |  | 5019 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 2.52 | 0.00 | 0 |
| 6 | 1-D | 6002 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.00 | 38.29 | 38.29 | 100 |

|  |  |  | 6003 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 38.53 |  | 38.53 |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6004 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 62.28 |  | 62.28 |  | 100 |
|  |  |  | 6005 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 62.28 |  | 62.28 |  | 100 |
|  |  |  | 6006 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 49.59 |  | 49.59 |  | 100 |
|  |  |  | 6007 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 53.86 |  | 53.86 |  | 100 |
|  |  |  | 6008 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 53.60 |  | 53.60 |  | 100 |
|  |  |  | 6009 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 48.86 |  | 48.86 |  | 100 |
|  |  |  | 6010 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 39.33 |  | 37.41 |  | 95 |
|  |  |  | 6011 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 39.33 |  | 33.58 |  | 85 |
|  |  |  | 6012 | 专用教室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 10.77 |  | 10.77 |  | 100 |
|  |  |  | 6013 | 专用教室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 10.72 |  | 10.72 |  | 100 |
|  |  |  | 6014 | 专用教室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 20.32 |  | 20.32 |  | 100 |
|  |  |  | 6015 | 专用教室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 19.92 |  | 19.92 |  | 100 |
|  |  |  | 6018 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 2.54 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 6019 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 2.56 |  | 0.00 |  | 0 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  |  | 标准值 |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |
|  |  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |
| 普通教室 |  | 侧面 |  |  | 3.00 |  | 450 |  |  | 3306.91 |  | 2058.19 |  | 62 |  |
| 专用教室 |  | 侧面 |  |  | 3.00 |  | 450 |  |  | 283.64 |  | 127.21 |  | 45 |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |

11 窗地比计算结果

不满足要求的房间大多为楼梯间、卫生间及走道它们不为主要功能房间，主要功能房间基本满

足。

| 分类 | 采 光 等 级 | 采光类 型 | 窗面 积 Ac | 地面积 Ad | 窗地 比 Ac/Ad | 窗 地 比 限 值 | 窗地比 限值*K | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| └○1-F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├ 1002[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 38.15 | 126.63 | 0.301 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 1003[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 39.19 | 126.72 | 0.309 | 0.2 | 0.2 | 满足 |

| ├ 1004[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.58 | 0.263 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ├ 1005[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.7 | 0.263 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 1006[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.34 | 0.264 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 1007[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.43 | 0.264 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 1008[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.29 | 0.264 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 1009[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.21 | 0.264 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 1010[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.18 | 0.264 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 1011[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.15 | 0.264 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 1012[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 121.91 | 0.265 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 1013[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 121.91 | 0.265 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 1014[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 67.69 | 0.223 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 1015[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 67.67 | 0.223 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 1016[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 66.11 | 0.229 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 1021[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 27.79 | 0.136 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 1027[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 7.56 | 24.91 | 0.303 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 1028[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 7.56 | 24.85 | 0.304 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 1030[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 23.3 | 0.162 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 1032[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 12.96 | 0.292 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 1033[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 12.99 | 0.291 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 1034[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 11.2 | 0.338 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 1035[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 11.19 | 0.338 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ○2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| └○1-E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├ 2002[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 38.7 | 126.92 | 0.305 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 2003[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 38.64 | 126.47 | 0.306 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 2004[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 123.09 | 0.262 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 2005[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.91 | 0.263 | 0.2 | 0.2 | 满足 |

| ├ 2006[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 123.01 | 0.263 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ├ 2007[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 123.04 | 0.262 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 2008[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.6 | 0.263 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 2009[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.73 | 0.263 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 2010[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.6 | 0.263 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 2011[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.42 | 0.264 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 2012[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.2 | 0.264 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 2013[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.11 | 0.264 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 2014[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 67.96 | 0.222 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 2015[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 68.04 | 0.222 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 2016[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 66.32 | 0.228 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 2017[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 66.32 | 0.228 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 2018[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 7.56 | 49.14 | 0.154 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 2020[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 11.34 | 38.94 | 0.291 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 2021[走道] | Ⅴ | 侧面 | 11.34 | 29.93 | 0.379 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 2022[走道] | Ⅴ | 侧面 | 11.34 | 29.06 | 0.39 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 2023[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 25.77 | 0.147 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 2024[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 26.29 | 0.144 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 2025[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 26.33 | 0.144 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 2026[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 26.37 | 0.143 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 2027[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 7.56 | 25.27 | 0.299 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 2028[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 23.16 | 0.163 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 2029[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 12.68 | 0.298 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 2030[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 11.28 | 0.335 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 2031[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 11.31 | 0.334 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ○3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| └○1-B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├ 3002[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 39.19 | 125.92 | 0.311 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 3003[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 37.29 | 126.78 | 0.294 | 0.2 | 0.2 | 满足 |

| ├ 3004[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 123.02 | 0.263 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ├ 3005[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.66 | 0.263 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 3006[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.54 | 0.264 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 3007[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.53 | 0.264 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 3008[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.26 | 0.264 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 3009[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.48 | 0.264 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 3010[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.24 | 0.264 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 3011[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.42 | 0.264 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 3012[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 121.92 | 0.265 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 3013[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 32.29 | 122.08 | 0.265 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 3014[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 67.67 | 0.223 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 3015[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 67.11 | 0.225 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 3016[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 66.14 | 0.229 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 3017[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 66.14 | 0.229 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 3018[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 7.56 | 48.78 | 0.155 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 3020[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 11.34 | 38.37 | 0.296 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 3021[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 28.52 | 0.133 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 3022[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 25.96 | 0.146 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 3023[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 26.1 | 0.145 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 3024[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 25.33 | 0.149 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 3025[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 7.56 | 25.47 | 0.297 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 3026[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 24.49 | 0.154 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 3027[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 23.29 | 0.162 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 3028[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 12.68 | 0.298 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 3029[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 10.87 | 0.348 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 3030[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 10.85 | 0.348 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ○4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| └○1-A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├ 4008[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 26.46 | 121.92 | 0.217 | 0.2 | 0.2 | 满足 |

| ├ 4010[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 26.46 | 121.91 | 0.217 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ├ 4013[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 67.67 | 0.223 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 4014[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 67.67 | 0.223 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 4015[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 66.14 | 0.229 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 4016[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 66.13 | 0.229 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 4017[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 7.56 | 48.78 | 0.155 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 4019[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 11.34 | 38.38 | 0.295 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 4020[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 27.79 | 0.136 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 4021[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 25.96 | 0.146 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 4022[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 25.96 | 0.146 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 4023[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 25.96 | 0.146 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 4024[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 25.33 | 0.149 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 4025[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 7.56 | 24.88 | 0.304 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 4026[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 23.29 | 0.162 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 4027[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 12.64 | 0.299 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 4028[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 11.19 | 0.338 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 4029[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 10.85 | 0.348 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 4042[走道] | Ⅴ | 侧面 | 285.15 | 928.96 | 0.307 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 5012[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 67.8 | 0.223 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 5013[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 67.8 | 0.223 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 5014[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 66.27 | 0.228 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 5015[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 66.27 | 0.228 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 5016[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 7.56 | 48.97 | 0.154 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 5018[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 11.34 | 49.09 | 0.231 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 5019[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 11.34 | 49.06 | 0.231 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 5022[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 27.79 | 0.136 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 5023[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 26.09 | 0.145 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 5024[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 26.07 | 0.145 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 5025[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 26.09 | 0.145 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 5026[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 25.33 | 0.149 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 5027[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 7.56 | 25 | 0.302 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 5028[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 7.56 | 25.01 | 0.302 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 5029[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 7.56 | 24.62 | 0.307 | 0.1 | 0.1 | 满足 |

| ├ 5030[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 23.29 | 0.162 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ├ 5031[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 13.06 | 0.29 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 5032[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 11.22 | 0.337 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ○6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| └○1-D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├ 6002[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 30.24 | 126.85 | 0.238 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 6003[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 30.24 | 126.63 | 0.239 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 6012[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 67.8 | 0.223 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 6013[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 67.8 | 0.223 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 6014[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 66.27 | 0.228 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 6015[专用教 室] | Ⅲ | 侧面 | 15.12 | 66.27 | 0.228 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 6016[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 7.56 | 48.97 | 0.154 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 6018[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 11.34 | 49.03 | 0.231 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 6019[普通教 室] | Ⅲ | 侧面 | 11.34 | 49.02 | 0.231 | 0.2 | 0.2 | 满足 |
| ├ 6022[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 28.33 | 0.133 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 6023[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 26.17 | 0.144 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 6024[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 26.09 | 0.145 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 6025[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 26.13 | 0.145 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 6026[楼梯间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 25.33 | 0.149 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 6027[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 7.56 | 25.17 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 6028[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 7.56 | 25.01 | 0.302 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 6029[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 7.56 | 24.62 | 0.307 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 6030[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 24.29 | 0.156 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 6031[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 13.08 | 0.289 | 0.1 | 0.1 | 满足 |
| ├ 6032[卫生间] | Ⅴ | 侧面 | 3.78 | 11.26 | 0.336 | 0.1 | 0.1 | 满足 |

# 12. 炫光计算结果

各主要功能房间皆满足炫光要求。

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-F | 1002 | 普通教室 | III | 侧面 | 126.63 | 18.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 1003 | 普通教室 | III | 侧面 | 126.72 | 18.5 | 25 | 满足 |

|  |  | 1004 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.58 | 14.5 | 25 | 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1005 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.70 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  |  | 1006 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.34 | 16.8 | 25 | 满足 |
|  |  | 1007 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.43 | 16.4 | 25 | 满足 |
|  |  | 1008 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.29 | 14.6 | 25 | 满足 |
|  |  | 1009 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.21 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  |  | 1010 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.18 | 14.6 | 25 | 满足 |
|  |  | 1011 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.15 | 14.4 | 25 | 满足 |
|  |  | 1012 | 普通教室 | III | 侧面 | 121.91 | 14.4 | 25 | 满足 |
|  |  | 1013 | 普通教室 | III | 侧面 | 121.91 | 14.6 | 25 | 满足 |
|  |  | 1014 | 专用教室 | III | 侧面 | 67.69 | 15.7 | 25 | 满足 |
|  |  | 1015 | 专用教室 | III | 侧面 | 67.67 | 19.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 1016 | 专用教室 | III | 侧面 | 66.11 | 15.6 | 25 | 满足 |
| 2 | 1-E | 2002 | 普通教室 | III | 侧面 | 126.92 | 19.5 | 25 | 满足 |
|  |  | 2003 | 普通教室 | III | 侧面 | 126.47 | 18.8 | 25 | 满足 |
|  |  | 2004 | 普通教室 | III | 侧面 | 123.09 | 17.2 | 25 | 满足 |
|  |  | 2005 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.91 | 14.5 | 25 | 满足 |
|  |  | 2006 | 普通教室 | III | 侧面 | 123.01 | 17.5 | 25 | 满足 |
|  |  | 2007 | 普通教室 | III | 侧面 | 123.04 | 17.2 | 25 | 满足 |
|  |  | 2008 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.60 | 14.5 | 25 | 满足 |
|  |  | 2009 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.73 | 17.2 | 25 | 满足 |
|  |  | 2010 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.60 | 14.4 | 25 | 满足 |
|  |  | 2011 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.42 | 14.7 | 25 | 满足 |
|  |  | 2012 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.20 | 14.4 | 25 | 满足 |
|  |  | 2013 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.11 | 14.6 | 25 | 满足 |
|  |  | 2014 | 专用教室 | III | 侧面 | 67.96 | 20.0 | 25 | 满足 |
|  |  | 2015 | 专用教室 | III | 侧面 | 68.04 | 15.8 | 25 | 满足 |
|  |  | 2016 | 专用教室 | III | 侧面 | 66.32 | 20.0 | 25 | 满足 |
|  |  | 2017 | 专用教室 | III | 侧面 | 66.32 | 15.8 | 25 | 满足 |
| 3 | 1-B | 3002 | 普通教室 | III | 侧面 | 125.92 | 19.5 | 25 | 满足 |
|  |  | 3003 | 普通教室 | III | 侧面 | 126.78 | 20.2 | 25 | 满足 |
|  |  | 3004 | 普通教室 | III | 侧面 | 123.02 | 17.6 | 25 | 满足 |
|  |  | 3005 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.66 | 17.6 | 25 | 满足 |
|  |  | 3006 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.54 | 17.9 | 25 | 满足 |
|  |  | 3007 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.53 | 14.5 | 25 | 满足 |

|  |  | 3008 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.26 | 17.6 | 25 | 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3009 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.48 | 14.6 | 25 | 满足 |
|  |  | 3010 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.24 | 14.4 | 25 | 满足 |
|  |  | 3011 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.42 | 14.7 | 25 | 满足 |
|  |  | 3012 | 普通教室 | III | 侧面 | 121.92 | 14.5 | 25 | 满足 |
|  |  | 3013 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.08 | 14.6 | 25 | 满足 |
|  |  | 3014 | 专用教室 | III | 侧面 | 67.67 | 20.0 | 25 | 满足 |
|  |  | 3015 | 专用教室 | III | 侧面 | 67.11 | 16.0 | 25 | 满足 |
|  |  | 3016 | 专用教室 | III | 侧面 | 66.14 | 20.0 | 25 | 满足 |
|  |  | 3017 | 专用教室 | III | 侧面 | 66.14 | 15.8 | 25 | 满足 |
| 4 | 1-A | 4003 | 普通教室 | III | 侧面 | 125.93 | 18.5 | 25 | 满足 |
|  |  | 4004 | 普通教室 | III | 侧面 | 126.40 | 21.9 | 25 | 满足 |
|  |  | 4005 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.42 | 20.6 | 25 | 满足 |
|  |  | 4006 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.34 | 15.8 | 25 | 满足 |
|  |  | 4007 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.33 | 20.6 | 25 | 满足 |
|  |  | 4008 | 普通教室 | III | 侧面 | 121.92 | 15.9 | 25 | 满足 |
|  |  | 4009 | 普通教室 | III | 侧面 | 121.95 | 15.3 | 25 | 满足 |
|  |  | 4010 | 普通教室 | III | 侧面 | 121.91 | 15.5 | 25 | 满足 |
|  |  | 4011 | 普通教室 | III | 侧面 | 121.65 | 15.6 | 25 | 满足 |
|  |  | 4012 | 普通教室 | III | 侧面 | 121.64 | 15.8 | 25 | 满足 |
|  |  | 4013 | 专用教室 | III | 侧面 | 67.67 | 20.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 4014 | 专用教室 | III | 侧面 | 67.67 | 15.9 | 25 | 满足 |
|  |  | 4015 | 专用教室 | III | 侧面 | 66.14 | 20.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 4016 | 专用教室 | III | 侧面 | 66.13 | 15.8 | 25 | 满足 |
|  |  | 4044 | 普通教室 | III | 侧面 | 121.94 | 20.4 | 25 | 满足 |
|  |  | 4045 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.40 | 20.5 | 25 | 满足 |
| 5 | 1-C | 5002 | 普通教室 | III | 侧面 | 126.04 | 19.0 | 25 | 满足 |
|  |  | 5003 | 普通教室 | III | 侧面 | 126.59 | 20.8 | 25 | 满足 |
|  |  | 5004 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.63 | 20.5 | 25 | 满足 |
|  |  | 5005 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.62 | 20.7 | 25 | 满足 |
|  |  | 5006 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.62 | 20.5 | 25 | 满足 |
|  |  | 5007 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.62 | 15.7 | 25 | 满足 |
|  |  | 5008 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.62 | 15.2 | 25 | 满足 |
|  |  | 5009 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.62 | 15.7 | 25 | 满足 |
|  |  | 5010 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.16 | 20.6 | 25 | 满足 |

|  |  | 5011 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.15 | 15.3 | 25 | 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5012 | 专用教室 | III | 侧面 | 67.80 | 19.7 | 25 | 满足 |
|  |  | 5013 | 专用教室 | III | 侧面 | 67.80 | 15.9 | 25 | 满足 |
|  |  | 5014 | 专用教室 | III | 侧面 | 66.27 | 15.8 | 25 | 满足 |
|  |  | 5015 | 专用教室 | III | 侧面 | 66.27 | 19.9 | 25 | 满足 |
|  |  | 5018 | 普通教室 | III | 侧面 | 49.09 | 16.2 | 25 | 满足 |
|  |  | 5019 | 普通教室 | III | 侧面 | 49.06 | 17.1 | 25 | 满足 |
| 6 | 1-D | 6002 | 普通教室 | III | 侧面 | 126.85 | 18.5 | 25 | 满足 |
|  |  | 6003 | 普通教室 | III | 侧面 | 126.63 | 18.0 | 25 | 满足 |
|  |  | 6004 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.76 | 18.7 | 25 | 满足 |
|  |  | 6005 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.79 | 18.4 | 25 | 满足 |
|  |  | 6006 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.65 | 18.2 | 25 | 满足 |
|  |  | 6007 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.92 | 15.3 | 25 | 满足 |
|  |  | 6008 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.74 | 15.0 | 25 | 满足 |
|  |  | 6009 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.75 | 15.3 | 25 | 满足 |
|  |  | 6010 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.19 | 18.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 6011 | 普通教室 | III | 侧面 | 122.18 | 15.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 6012 | 专用教室 | III | 侧面 | 67.80 | 16.0 | 25 | 满足 |
|  |  | 6013 | 专用教室 | III | 侧面 | 67.80 | 19.1 | 25 | 满足 |
|  |  | 6014 | 专用教室 | III | 侧面 | 66.27 | 19.2 | 25 | 满足 |
|  |  | 6015 | 专用教室 | III | 侧面 | 66.27 | 15.8 | 25 | 满足 |
|  |  | 6018 | 普通教室 | III | 侧面 | 49.03 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  |  | 6019 | 普通教室 | III | 侧面 | 49.02 | 16.3 | 25 | 满足 |

# 13. 结论

通过采光分析可知本项目中标准要求房间的采光效果，根据满足《建筑采光设计标准》GB

85378-2019 要求的房间/户型情况汇总如下：

| 房间/面积 | 总数 | 满足要求 数量 | 满足要求 比例(%) | 不满足非强条的 房间/户型 | 不满足强条的 房间/户型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间(个) | 95 | 95 | 100.00 |  |  |
| 采光面积(㎡) | 10110.22 | 10110.22 | 100.00 | -- | -- |

附：周边遮挡总平面图