[image: image20.png]




建筑可开启面积比例计算书


建筑可开启面积比例计算书
	工程名称
	流坑古村民宿设计

	工程地点
	抚州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑通风Vent2023

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18279459098


建筑概况
	工程名称
	流坑古村民宿设计

	工程地点
	抚州

	建筑面积
	2504m2

	建筑层数
	地上2层

	建筑高度
	10.8m


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  流坑古村民宿设计相关建筑图纸
计算目的
为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：
5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：
1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。
2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。
3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。
《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：
当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。
本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。
计算内容和方法
计算内容
本计算书为流坑古村民宿设计建筑可开启面积比例的计算书。
计算方法
4.2.1 外窗可开启面积比例计算：
[image: image2.wmf]wk

wk

w

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 

式中：
[image: image3.wmf]wk

A%

 —外窗可开启面积比例（%）；
[image: image4.wmf]wk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；
[image: image5.wmf]w

Σ

S

   —18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。
4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：
[image: image6.wmf]Mk

Mk

M

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 

式中：
[image: image7.wmf]Mk

A%

 —玻璃幕墙可开启面积比例（%）；
[image: image8.wmf]Mk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；
[image: image9.wmf]M

Σ

S

   —18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；
[image: image10.png]foEn| [ TRERR

PN





图1
可开启面积和通风开口面积关系示意图
可开启面积比例统计
表1-流坑古村民宿设计建筑可开启面积比例统计计算表
外窗
南向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C1209
	推拉窗-向左开
	22
	1.20
	0.90
	1.08
	0.60
	0.90
	1
	0.54
	50

	合计
	—
	22
	—
	—
	23.76
	—
	—
	1
	11.88
	50


北向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0906
	推拉窗-向左开
	16
	0.90
	0.60
	0.54
	0.45
	0.60
	1
	0.27
	50

	C1209
	推拉窗-向左开
	2
	1.20
	0.90
	1.08
	0.60
	0.90
	1
	0.54
	50

	C1215
	推拉窗-向左开
	1
	1.20
	1.50
	1.80
	0.60
	1.50
	1
	0.90
	50

	C1818
	推拉窗-左右开
	7
	1.80
	1.80
	3.24
	0.90
	1.80
	1
	1.62
	50

	未编号
	推拉窗
	2
	1.10
	2.10
	2.31
	1.10
	2.10
	1
	2.31
	100

	合计
	—
	28
	—
	—
	39.90
	—
	—
	5
	20.10
	50


东向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C1209
	推拉窗-向左开
	12
	1.20
	0.90
	1.08
	0.60
	0.90
	1
	0.54
	50

	C1821
	推拉窗-向左开
	2
	1.80
	2.10
	3.78
	0.90
	2.10
	1
	1.89
	50

	C2421
	推拉窗-向左开
	1
	2.40
	2.10
	5.04
	1.20
	2.10
	1
	2.52
	50

	合计
	—
	15
	—
	—
	25.56
	—
	—
	3
	12.24
	48


西向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C1209
	推拉窗-向左开
	5
	1.20
	0.90
	1.08
	0.60
	0.90
	1
	0.54
	50

	C1818
	推拉窗-左右开
	11
	1.80
	1.80
	3.24
	0.90
	1.80
	1
	1.62
	50

	合计
	—
	16
	—
	—
	41.04
	—
	—
	2
	19.98
	49


总计
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0906
	推拉窗-向左开
	16
	0.90
	0.60
	0.54
	0.45
	0.60
	1
	0.27
	50

	C1209
	推拉窗-向左开
	41
	1.20
	0.90
	1.08
	0.60
	0.90
	1
	0.54
	50

	C1215
	推拉窗-向左开
	1
	1.20
	1.50
	1.80
	0.60
	1.50
	1
	0.90
	50

	C1818
	推拉窗-左右开
	18
	1.80
	1.80
	3.24
	0.90
	1.80
	1
	1.62
	50

	C1821
	推拉窗-向左开
	2
	1.80
	2.10
	3.78
	0.90
	2.10
	1
	1.89
	50

	C2421
	推拉窗-向左开
	1
	2.40
	2.10
	5.04
	1.20
	2.10
	1
	2.52
	50

	未编号
	推拉窗
	2
	1.10
	2.10
	2.31
	1.10
	2.10
	1
	2.31
	100

	合计
	—
	81
	—
	—
	130.26
	—
	—
	7
	67.44
	52


玻璃幕墙
南向
无
北向
无
东向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	3.60
	4.07
	14.66
	C1818
	1.80
	1.80
	1
	3.24
	22.10

	未编号
	框支撑
	1
	3.60
	4.07
	14.66
	C1818
	1.80
	1.80
	1
	3.24
	22.10

	未编号
	框支撑
	1
	7.20
	4.07
	29.33
	C1818
	1.80
	1.80
	3
	9.72
	33.14

	合计
	—
	3
	—
	—
	16.20
	—
	—
	—
	5
	16.20
	100.00


西向
无
总计
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	3.60
	4.07
	14.66
	C1818
	1.80
	1.80
	1
	3.24
	22.10

	未编号
	框支撑
	1
	3.60
	4.07
	14.66
	C1818
	1.80
	1.80
	1
	3.24
	22.10

	未编号
	框支撑
	1
	7.20
	4.07
	29.33
	C1818
	1.80
	1.80
	3
	9.72
	33.14

	合计
	—
	3
	—
	—
	16.20
	—
	—
	—
	5
	16.20
	100.00


结论
流坑古村民宿设计建筑外窗可开启面积比例为51.8%，玻璃幕墙可开启面积比例为27.6%，综合5.2.2中条款1、条款2和条款3的规定，该项目建筑的总得分为6.0分。

附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

	门窗编号
	C0906
	门窗编号
	C1209

	门窗面积(㎡)
	0.54
	门窗面积(㎡)
	1.08

	开启面积(㎡)
	0.27
	开启面积(㎡)
	0.54

	[image: image11.wmf]
	[image: image12.wmf]


	门窗编号
	C1215
	门窗编号
	C1818

	门窗面积(㎡)
	1.80
	门窗面积(㎡)
	3.24

	开启面积(㎡)
	0.90
	开启面积(㎡)
	1.62

	[image: image13.wmf]
	[image: image14.wmf]


	门窗编号
	C1821
	门窗编号
	C2421

	门窗面积(㎡)
	3.78
	门窗面积(㎡)
	5.04

	开启面积(㎡)
	1.89
	开启面积(㎡)
	2.52

	[image: image15.wmf]
	[image: image16.wmf]


	门窗编号
	M0921
	门窗编号
	M1821

	门窗面积(㎡)
	1.89
	门窗面积(㎡)
	3.78

	开启面积(㎡)
	0.95
	开启面积(㎡)
	1.89

	[image: image17.wmf]
	[image: image18.wmf]


	门窗编号
	M2421

	门窗面积(㎡)
	5.04

	开启面积(㎡)
	2.52

	[image: image19.wmf]


	http://www.gbsware.cn/
	第3页 共5页
	VENT2020



[image: image20.png][image: image21.png]


[image: image22.png]


