[image: image2.jpg]


                                                           居住建筑窗地面积比计算书


居住建筑
窗地面积比计算书
	工程名称
	新建项目

	设计编号
	

	建设单位
	Chinese Made

	设计单位
	Chinese Made

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	计算日期
	2024年1月4日


[image: image1.png]



	采用软件
	采光分析DALI2022

	软件版本
	20210808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15397939698

	服务热线
	400-094-1228


目  录
3

1.
建筑概况

3

2.
计算目的

3

3.
分析依据

3

3.1
评价依据

3

3.2
标准要求

4

4.
应用软件与计算方法

4

4.1
软件选用

4

4.2
计算方法

4

5.
计算参数选用

5

6.
窗地比结果

6

7.
评价结论




建筑概况
	项目所在地
	临川

	光气候分区
	IV
	光气候系数K
	1.10

	建筑面积
	地上  2616.15㎡    地下  0.00㎡

	建筑层数
	地上  2          地下0

	建筑高度
	地上 10.80 m     地下  0.00m

	备注
	


计算目的
通过软件对目标建筑进行采光分析计算，求得居住建筑内卧室、起居室的窗地面积比，从而评价本项目的建筑采光设计是否满足《绿色建筑评价标准》的要求。
分析依据
评价依据
《建筑采光设计标准》GB 5003-2013

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014

《采光测量方法》GB/T5699-2017

标准要求
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014要求：

8.2.6 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求，评价总分值为8分。

1 居住建筑：卧室、起居室的窗地面积比达到1/6，得6分；达到1/5，得8分。

应用软件与计算方法
软件选用
本报告采用绿建斯维尔采光分析软件Dali作为分析工具。Dali是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T50378的采光指标要求。软件以Radiance为计算核心，将计算结果返回到Dali进行处理分析。Dali可对地下采光、视野率、达标率、内区采光、眩光指数等进行快速分析，并根据需求生成《地下采光分析计算书》等采光相关计算书。

Dali已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，Dali还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。

计算方法
■ 窗地面积比
窗洞口面积与地面面积之比。对于侧面采光，应为参考平面（即距离地板750mm）以上的窗洞口面积，窗地面积比用Ac/Ad来表示，窗面积Ac为窗洞口面积，地面面积Ad为室内地面的净面积。
计算参数选用
为了计算本项目的窗地比情况，窗地比计算时需要对门窗中透光部分的面积和数量进行统计，本项目中门窗信息统计如下：

	编号
	宽度(mm)
	高度(mm)
	面积(㎡)
	数量

	
	1100
	2100
	2.31
	3

	C0906
	900
	600
	0.54
	16

	C1209
	1200
	900
	1.08
	18

	C1215
	1200
	1500
	1.80
	1

	C1718
	1700
	1800
	3.06
	2

	C1809
	1800
	900
	1.62
	2

	C1812
	1800
	1200
	2.16
	3

	C1818
	1800
	1800
	3.24
	16

	C1821
	1800
	2100
	3.78
	2

	C1824
	1800
	2400
	4.32
	6

	C2421
	2400
	2100
	5.04
	1

	C2424
	1450
	2400
	3.48
	24

	C3018
	3050
	1800
	5.49
	1

	C3324
	3300
	2400
	7.92
	4

	C3624
	3600
	2400
	8.64
	2

	DK1421
	3400
	2100
	7.14
	2

	DK1521
	1500
	2100
	3.15
	4

	DK1621
	1650
	2100
	3.47
	4

	DK1721
	1750
	2100
	3.68
	2

	DK17436
	17500
	3600
	63.00
	1

	DK17536
	17597
	3600
	63.35
	1

	DK17721
	17760
	2100
	37.30
	1

	DK3321
	3300
	2100
	6.93
	5

	DK4821
	4850
	2100
	10.19
	5

	DK4921
	5000
	2100
	10.50
	3

	DK5021
	5050
	2100
	10.61
	4

	DK5221
	5250
	2100
	11.03
	2

	DK5421
	5450
	2100
	11.45
	2

	DK6821
	6900
	2100
	14.49
	1

	DK6921
	6900
	2100
	14.49
	14

	DK6936
	6900
	3600
	24.84
	1

	DK7021
	7000
	2100
	14.70
	1

	DK8421
	8460
	2100
	17.77
	1

	DK9021
	9100
	2100
	19.11
	1

	
	5200
	3600
	18.72
	16


窗地比结果
软件对标准要求的功能房间中的窗面积和房间地面面积进行统计，对窗地比进行计算。
	楼层
	房间
编号
	房间类型
	采光
类型
	窗面积
Ac（㎡）
	地面积
Ad（㎡）
	窗地比
Ac/Ad
	区间

	1
	1001
	卧室
	混合
	5.76
	23.80
	0.242
	≥0.220

	
	1002
	卧室
	混合
	5.76
	23.80
	0.242
	≥0.220

	
	1003
	卧室
	混合
	5.76
	23.79
	0.242
	≥0.220

	
	1004
	卧室
	混合
	5.76
	23.80
	0.242
	≥0.220

	
	1005
	卧室
	混合
	8.64
	35.00
	0.247
	≥0.220

	
	1008
	卧室
	混合
	7.32
	23.78
	0.308
	≥0.220

	
	1009
	卧室
	混合
	5.76
	23.80
	0.242
	≥0.220

	
	1010
	卧室
	混合
	5.76
	23.79
	0.242
	≥0.220

	
	1016
	起居室
	混合
	17.28
	85.36
	0.202
	0.183～0.220

	
	1017
	起居室
	混合
	17.28
	74.16
	0.233
	≥0.220

	
	1019
	起居室
	侧面
	33.91
	123.15
	0.275
	≥0.220

	
	1020
	起居室
	侧面
	21.60
	99.36
	0.217
	0.183～0.220

	
	1027
	起居室
	混合
	18.90
	99.31
	0.190
	0.183～0.220

	2
	2002
	卧室
	混合
	5.76
	23.80
	0.242
	≥0.220

	
	2003
	卧室
	混合
	5.76
	23.79
	0.242
	≥0.220

	
	2005
	卧室
	混合
	5.76
	23.80
	0.242
	≥0.220

	
	2006
	卧室
	混合
	5.76
	23.80
	0.242
	≥0.220

	
	2007
	卧室
	混合
	8.64
	35.00
	0.247
	≥0.220

	
	2010
	卧室
	混合
	7.32
	23.79
	0.308
	≥0.220

	
	2011
	卧室
	混合
	5.76
	23.80
	0.242
	≥0.220

	
	2012
	卧室
	混合
	5.76
	23.80
	0.242
	≥0.220

	
	2018
	卧室
	混合
	5.40
	23.80
	0.227
	≥0.220

	
	2019
	卧室
	混合
	5.40
	23.80
	0.227
	≥0.220

	
	2020
	卧室
	混合
	5.40
	23.80
	0.227
	≥0.220

	
	2021
	起居室
	侧面
	29.28
	123.15
	0.238
	≥0.220

	房间类型
	采光类型
	房间数量
	区间内房间数

	
	
	
	Ac/Ad＜1/6*K
	1/6*K＜Ac/Ad≤1/5*K
	1/5*K≤Ac/Ad

	卧室
	混合
	19
	0
	0
	19

	起居室
	混合
	3
	0
	2
	1

	起居室
	侧面
	3
	0
	1
	2

	合计
	25
	0
	3
	22


评价结论
根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014的8.2.6条款要求，对该居住建筑主要功能房间窗地面积比情况进行分析，评价结果如下：

	项目
	区间内房间数

	
	Ac/Ad＜1/6*K
	1/6*K＜Ac/Ad≤1/5*K
	1/5*K≤Ac/Ad

	房间数量
	0
	3
	22

	得分
	6分


http://www.gbsware.cn/
4/5
Dali 


[image: image2.jpg]