建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月2日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808SP1 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | NDB33531F2A1298CF |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	工程材料	6

5	围护结构作法简要说明	6

6	体形系数	7

7	窗墙比	7

7.1	窗墙比	7

7.2	外窗表	7

8	天窗	9

8.1	天窗屋顶比	9

8.2	天窗类型	9

9	屋顶构造	9

9.1	屋顶构造一	9

10	外墙构造	9

10.1	外墙相关构造	9

10.1.1	外墙构造一	9

10.1.2	热桥柱构造一	10

10.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	10

10.3	外墙平均热工特性	10

11	外窗热工	11

11.1	外窗构造	11

11.2	外遮阳类型	11

11.3	平均传热系数	12

11.4	综合太阳得热系数	14

11.5	总体热工性能	16

12	规定性指标检查结论	16

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |  |
| 地理位置 | 北纬：29.58° | 东经：106.47° |
| 气候分区 | 夏热冬冷 |  |
| 建筑面积 | 地上2352㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度 | 18.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 8467.57 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 6678.47 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.73 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.52 |  |

设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土板 | 1.740 | 16.487 | 2300.0 | 934.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

细石混凝土板 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

体形系数

| 外表面积 | 6678.47 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 8467.57 |
| 体形系数 | 0.79 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 162.14 | 1096.62 | 0.15 |
| 北向 | 北-默认立面 | 81.08 | 1108.09 | 0.07 |
| 东向 | 东-默认立面 | 166.82 | 1184.50 | 0.14 |
| 西向 | 西-默认立面 | 138.72 | 1133.74 | 0.12 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 162.14 |  | 1.69×0.90 | 1 | 1 | 1.52 | 1.52 |
|  |  | C0906 | 0.90×0.60 | 2 | 1 | 0.54 | 0.54 |
|  |  | C0909 | 0.90×0.90 | 1~5 | 14 | 0.81 | 11.34 |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 1 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  |  | C1527 | 1.50×2.70 | 2,4~5 | 5 | 4.05 | 20.25 |
|  |  | C1809 | 1.80×0.90 | 1~5 | 5 | 1.62 | 8.10 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  |  | C2009 | 1.96×0.90 | 1,3~5 | 4 | 1.76 | 7.05 |
|  |  | C2109 | 2.14×0.90 | 1~5 | 5 | 1.93 | 9.64 |
|  |  | C2306 | 2.27×0.60 | 1,3~5 | 4 | 1.36 | 5.45 |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  |  | C2727 | 2.67×2.70 | 3 | 1 | 7.21 | 7.21 |
|  |  | C2806 | 2.80×0.60 | 1,3~5 | 4 | 1.68 | 6.72 |
|  |  | C3206 | 3.21×0.60 | 1~5 | 5 | 1.92 | 9.62 |
|  |  | C3327 | 3.30×2.70 | 4 | 2 | 8.91 | 17.82 |
|  |  | C3427 | 3.39×2.70 | 3 | 2 | 9.15 | 18.30 |
|  |  | C4427 | 4.37×2.70 | 3 | 1 | 11.80 | 11.80 |
|  |  | C7027 | 7.04×2.70 | 2 | 1 | 19.02 | 19.02 |
| 北向 | 北-默认立面 81.08 |  | 0.90×0.90 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 |
|  |  |  | 1.65×0.90 | 1 | 1 | 1.49 | 1.49 |
|  |  | C1427 | 1.42×2.70 | 2 | 1 | 3.83 | 3.83 |
|  |  | C1527 | 1.50×2.70 | 4~5 | 7 | 4.05 | 28.35 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  |  | C3106 | 3.07×0.60 | 4~5 | 2 | 1.84 | 3.69 |
|  |  | C4715 | 4.70×1.50 | 1 | 1 | 7.05 | 7.05 |
|  |  | C4814 | 4.80×1.40 | 1 | 4 | 6.72 | 26.86 |
| 东向 | 东-默认立面 166.82 |  | 0.82×0.90 | 1 | 1 | 0.74 | 0.74 |
|  |  |  | 2.98×1.80 | 1 | 1 | 5.36 | 5.36 |
|  |  | C0909 | 0.90×0.90 | 1 | 2 | 0.81 | 1.62 |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 1,4 | 4 | 1.44 | 5.76 |
|  |  | C1221 | 1.20×2.10 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  | C1227 | 1.20×2.70 | 4 | 2 | 3.24 | 6.48 |
|  |  | C1527 | 1.50×2.70 | 4~5 | 2 | 4.05 | 8.10 |
|  |  | C1827 | 1.77×2.70 | 4 | 1 | 4.78 | 4.78 |
|  |  | C2720 | 2.70×2.00 | 5 | 1 | 5.40 | 5.40 |
|  |  | C3106 | 3.07×0.60 | 1 | 1 | 1.84 | 1.84 |
|  |  | C3327 | 3.30×2.70 | 4 | 7 | 8.91 | 62.37 |
|  |  | C3327 | 3.35×2.70 | 5 | 1 | 9.04 | 9.04 |
|  |  | C3627 | 3.59×2.70 | 5 | 1 | 9.69 | 9.69 |
|  |  | C3927 | 3.90×2.70 | 2~3 | 2 | 10.53 | 21.06 |
|  |  | C3927 | 3.89×2.70 | 2 | 1 | 10.51 | 10.51 |
|  |  | C4327 | 4.27×2.70 | 5 | 1 | 11.54 | 11.54 |
| 西向 | 西-默认立面 138.72 |  | 5.79×1.80 | 1 | 1 | 10.42 | 10.42 |
|  |  | C1020 | 1.02×2.00 | 4~5 | 2 | 2.03 | 4.07 |
|  |  | C1120 | 1.07×2.00 | 4~5 | 2 | 2.15 | 4.29 |
|  |  | C1209 | 1.20×0.90 | 1~5 | 5 | 1.08 | 5.40 |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 1~5 | 5 | 1.44 | 7.20 |
|  |  | C1227 | 1.20×2.70 | 4 | 2 | 3.24 | 6.48 |
|  |  | C1420 | 1.41×2.00 | 4~5 | 2 | 2.83 | 5.66 |
|  |  | C1827 | 1.80×2.70 | 4 | 1 | 4.86 | 4.86 |
|  |  | C1920 | 1.94×2.00 | 4~5 | 2 | 3.87 | 7.74 |
|  |  | C2412 | 2.36×1.20 | 1 | 2 | 2.83 | 5.66 |
|  |  | C3120 | 3.07×2.00 | 4~5 | 2 | 6.14 | 12.27 |
|  |  | C3120 | 3.11×2.00 | 4~5 | 2 | 6.23 | 12.46 |
|  |  | C5227 | 5.17×2.70 | 2 | 1 | 13.95 | 13.95 |
|  |  | C5827 | 5.81×2.70 | 3 | 1 | 15.68 | 15.68 |
|  |  | C8427 | 8.36×2.70 | 1 | 1 | 22.58 | 22.58 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土板 | 40 | 1.740 | 16.487 | 1.00 | 0.023 | 0.379 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.138 | 3.663 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.52[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升5%(K≤0.48) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 870.02 | 1.000 | 0.65 | 2.94 | 0.73 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.65 × 1.10 = 0.715 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 992.35 | 1.000 | 0.65 | 2.94 | 0.73 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.65 × 1.10 = 0.715 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 947.76 | 1.000 | 0.65 | 2.94 | 0.73 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.65 × 1.10 = 0.715 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 864.40 | 1.000 | 0.65 | 2.94 | 0.73 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.65 × 1.10 = 0.715 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3674.52 | 1.000 | 0.65 | 2.94 | 0.73 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.65 × 1.10 = 0.715 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升5%(K≤0.76) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.65 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0905 | 1 | 1 | 1.524 | 1.524 | 18 | 3.258 |
| 2 | C0906 | 2 | 1 | 0.540 | 0.540 | 18 | 3.258 |
| 3 | C0909 | 1~5 | 14 | 0.810 | 11.340 | 18 | 3.258 |
| 4 | C1212 | 1 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 3.258 |
| 5 | C1527 | 2,4~5 | 5 | 4.050 | 20.250 | 18 | 3.258 |
| 6 | C1809 | 1~5 | 5 | 1.621 | 8.104 | 18 | 3.258 |
| 7 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 3.258 |
| 8 | C2009 | 1,3~5 | 4 | 1.764 | 7.055 | 18 | 3.258 |
| 9 | C2109 | 1~5 | 5 | 1.927 | 9.637 | 18 | 3.258 |
| 10 | C2306 | 1,3~5 | 4 | 1.362 | 5.447 | 18 | 3.258 |
| 11 | C2415 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 3.258 |
| 12 | C2727 | 3 | 1 | 7.210 | 7.210 | 18 | 3.258 |
| 13 | C2806 | 1,3~5 | 4 | 1.681 | 6.725 | 18 | 3.258 |
| 14 | C3206 | 1~5 | 5 | 1.924 | 9.620 | 18 | 3.258 |
| 15 | C3327 | 4 | 2 | 8.910 | 17.820 | 18 | 3.258 |
| 16 | C3427 | 3 | 2 | 9.151 | 18.301 | 18 | 3.258 |
| 17 | C4427 | 3 | 1 | 11.803 | 11.803 | 18 | 3.258 |
| 18 | C7027 | 2 | 1 | 19.019 | 19.019 | 18 | 3.258 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 162.136 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.258 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 0.810 | 0.810 | 18 | 3.258 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1.487 | 1.487 | 18 | 3.258 |
| 3 | C1427 | 2 | 1 | 3.829 | 3.829 | 18 | 3.258 |
| 4 | C1527 | 4~5 | 7 | 4.050 | 28.350 | 18 | 3.258 |
| 5 | C1815 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 3.900 |
| 6 | C2415 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 3.258 |
| 7 | C3106 | 4~5 | 2 | 1.844 | 3.688 | 18 | 3.258 |
| 8 | C4715 | 1 | 1 | 7.054 | 7.054 | 18 | 3.258 |
| 9 | C4814 | 1 | 4 | 6.716 | 26.864 | 18 | 3.258 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 81.083 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.258 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 0.741 | 0.741 | 18 | 3.258 |
| 2 |  | 1 | 1 | 5.363 | 5.363 | 18 | 3.258 |
| 3 | C0909 | 1 | 2 | 0.810 | 1.620 | 18 | 3.258 |
| 4 | C1212 | 1,4 | 4 | 1.440 | 5.760 | 18 | 3.258 |
| 5 | C1221 | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 3.258 |
| 6 | C1227 | 4 | 2 | 3.240 | 6.480 | 18 | 3.258 |
| 7 | C1527 | 4~5 | 2 | 4.050 | 8.100 | 18 | 3.258 |
| 8 | C1827 | 4 | 1 | 4.776 | 4.776 | 18 | 3.258 |
| 9 | C2720 | 5 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 3.258 |
| 10 | C3106 | 1 | 1 | 1.844 | 1.844 | 18 | 3.258 |
| 11 | C3327 | 4 | 7 | 8.910 | 62.370 | 18 | 3.258 |
| 12 | C3327 | 5 | 1 | 9.038 | 9.038 | 18 | 3.258 |
| 13 | C3627 | 5 | 1 | 9.693 | 9.693 | 18 | 3.258 |
| 14 | C3927 | 2~3 | 2 | 10.530 | 21.060 | 18 | 3.258 |
| 15 | C3927 | 2 | 1 | 10.514 | 10.514 | 18 | 3.258 |
| 16 | C4327 | 5 | 1 | 11.539 | 11.539 | 18 | 3.258 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 166.819 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.258 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 10.422 | 10.422 | 18 | 3.258 |
| 2 | C1020 | 4~5 | 2 | 2.033 | 4.066 | 18 | 3.258 |
| 3 | C1120 | 4~5 | 2 | 2.146 | 4.292 | 18 | 3.258 |
| 4 | C1209 | 1~5 | 5 | 1.080 | 5.400 | 18 | 3.258 |
| 5 | C1212 | 1~5 | 5 | 1.440 | 7.200 | 18 | 3.258 |
| 6 | C1227 | 4 | 2 | 3.240 | 6.480 | 18 | 3.258 |
| 7 | C1420 | 4~5 | 2 | 2.829 | 5.657 | 18 | 3.258 |
| 8 | C1827 | 4 | 1 | 4.858 | 4.858 | 18 | 3.258 |
| 9 | C1920 | 4~5 | 2 | 3.871 | 7.741 | 18 | 3.258 |
| 10 | C2412 | 1 | 2 | 2.831 | 5.661 | 18 | 3.258 |
| 11 | C3120 | 4~5 | 2 | 6.137 | 12.273 | 18 | 3.258 |
| 12 | C3120 | 4~5 | 2 | 6.228 | 12.455 | 18 | 3.258 |
| 13 | C5227 | 2 | 1 | 13.948 | 13.948 | 18 | 3.258 |
| 14 | C5827 | 3 | 1 | 15.685 | 15.685 | 18 | 3.258 |
| 15 | C8427 | 1 | 1 | 22.579 | 22.579 | 18 | 3.258 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 138.720 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.258 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 1.524 | 1.524 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 | C0906 | 2 | 1 | 0.540 | 0.540 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 3 | C0909 | 1~5 | 14 | 0.810 | 11.340 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 4 | C1212 | 1 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 5 | C1527 | 2,4~5 | 5 | 4.050 | 20.250 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 6 | C1809 | 1~5 | 5 | 1.621 | 8.104 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 7 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 8 | C2009 | 1,3~5 | 4 | 1.764 | 7.055 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 9 | C2109 | 1~5 | 5 | 1.927 | 9.637 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 10 | C2306 | 1,3~5 | 4 | 1.362 | 5.447 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 11 | C2415 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 12 | C2727 | 3 | 1 | 7.210 | 7.210 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 13 | C2806 | 1,3~5 | 4 | 1.681 | 6.725 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 14 | C3206 | 1~5 | 5 | 1.924 | 9.620 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 15 | C3327 | 4 | 2 | 8.910 | 17.820 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 16 | C3427 | 3 | 2 | 9.151 | 18.301 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 17 | C4427 | 3 | 1 | 11.803 | 11.803 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 18 | C7027 | 2 | 1 | 19.019 | 19.019 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 162.136 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.653 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 0.810 | 0.810 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1.487 | 1.487 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 3 | C1427 | 2 | 1 | 3.829 | 3.829 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 4 | C1527 | 4~5 | 7 | 4.050 | 28.350 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 5 | C1815 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 6 | C2415 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 7 | C3106 | 4~5 | 2 | 1.844 | 3.688 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 8 | C4715 | 1 | 1 | 7.054 | 7.054 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 9 | C4814 | 1 | 4 | 6.716 | 26.864 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 81.083 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.653 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 1 | 1 | 0.741 | 0.741 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 | C1218 | 1 | 1 | 5.363 | 5.363 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 3 | C0909 | 1 | 2 | 0.810 | 1.620 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 4 | C1212 | 1,4 | 4 | 1.440 | 5.760 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 5 | C1221 | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 6 | C1227 | 4 | 2 | 3.240 | 6.480 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 7 | C1527 | 4~5 | 2 | 4.050 | 8.100 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 8 | C1827 | 4 | 1 | 4.776 | 4.776 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 9 | C2720 | 5 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 10 | C3106 | 1 | 1 | 1.844 | 1.844 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 11 | C3327 | 4 | 7 | 8.910 | 62.370 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 12 | C3327 | 5 | 1 | 9.038 | 9.038 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 13 | C3627 | 5 | 1 | 9.693 | 9.693 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 14 | C3927 | 2~3 | 2 | 10.530 | 21.060 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 15 | C3927 | 2 | 1 | 10.514 | 10.514 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 16 | C4327 | 5 | 1 | 11.539 | 11.539 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 166.819 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.653 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 10.422 | 10.422 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 | C1020 | 4~5 | 2 | 2.033 | 4.066 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 3 | C1120 | 4~5 | 2 | 2.146 | 4.292 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 4 | C1209 | 1~5 | 5 | 1.080 | 5.400 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 5 | C1212 | 1~5 | 5 | 1.440 | 7.200 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 6 | C1227 | 4 | 2 | 3.240 | 6.480 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 7 | C1420 | 4~5 | 2 | 2.829 | 5.657 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 8 | C1827 | 4 | 1 | 4.858 | 4.858 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 9 | C1920 | 4~5 | 2 | 3.871 | 7.741 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 10 | C2412 | 1 | 2 | 2.831 | 5.661 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 11 | C3120 | 4~5 | 2 | 6.137 | 12.273 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 12 | C3120 | 4~5 | 2 | 6.228 | 12.455 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 13 | C5227 | 2 | 1 | 13.948 | 13.948 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 14 | C5827 | 3 | 1 | 15.685 | 15.685 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 15 | C8427 | 1 | 1 | 22.579 | 22.579 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 138.720 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.653 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 162.14 | 3.25 | 0.65 | 0.15 | K≤3.30, SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 81.08 | 3.25 | 0.65 | 0.07 | K≤3.30, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 166.82 | 3.25 | 0.65 | 0.14 | K≤3.30, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 138.72 | 3.25 | 0.65 | 0.12 | K≤3.30, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 548.76 | 3.90 | 0.65 | 0.12 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升5% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定提高5%的要求，得2分。