6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	公共交通站点
	/
	√

	
	6.1.3
	电动汽车配套措施
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停放合理
	/
	√

	
	6.1.5
	设备管理系统
	/
	√

	
	6.1.6
	信息网络系统
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	公共交通便捷
	8
	6

	
	6.2.2
	公共区域全龄化设计
	8
	6

	
	6.2.3
	公共服务便利
	10
	5

	
	6.2.4
	城市开敞空间
	5
	0

	
	6.2.5
	健康场地和空间
	10
	7

	
	6.2.6
	能源管理系统
	8
	8

	
	6.2.7
	空气质量监测
	5
	5

	
	6.2.8
	用水计量、水质监测
	7
	5

	
	6.2.9
	智能服务系统
	9
	6

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	5

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	3

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	8
	0

	合计
	100.0
	56.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
 
实际提交材料：
	


6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☐公共交通站点 ☑联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 本项目建筑位于安义古村景区内，主入口前的道路旁有景区的摆渡车站点，可乘坐摆渡车前往景区大门口的公共交通站点乘车。此公共交通站点发行往安义县城和南昌市区的公共汽车。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	


6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	8 
	8 
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	2 
	2 
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	2 
	2 
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	由于乡村面积广阔，本项目用地面积充足，机动车与非机动车停车均采用全地上的方式，垂直式停车，节约成本。
 本项目停车场设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，出入口为一进一出，线上收费开闸。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/设计图/总平面图.png



6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 自动监控系统是现代建筑设备管理中的重要组成部分，它通过实时监控和数据采集等功能，确保了建筑物的高效运营和管理。以下是自动监控系统的设置情况和管理功能：

1. **实时性**：自动监控系统能够在信息接收后的第一时间内做出准确的反馈，这对于降低事故发生的可能性至关重要。
2. **数据采集**：系统能够处理大量的数据信息，为运营管理提供支持。
3. **状态一致性**：系统中的各个节点状态始终保持一致，即使某个节点状态发生变化，整个系统也能迅速重新同步。
4. **自动恢复功能**：当系统的某些部分发生故障时，如视频转发服务器意外重启，系统能够自动恢复，无需用户重新发起请求。
5. **活动通知功能**：系统能够检测并通知相关的活动状态，如目标服务器不活动时，系统会在一段时间后释放相关资源。
6. **网络容错能力**：当网络出现故障时，系统能够在一定时间内保持正常工作，待网络恢复后继续正常运行。
7. **时间同步**：系统支持各节点及其主要设备的时间同步，这对于确保监控记录的准确性非常重要。
8. **远程监控**：智能家居监控系统等可以提供远程监控功能，用户可以通过电视机、监视器、触摸屏等设备实时监控住宅周边的情况。
9. **中央管理**：远程控制和监控系统通过中央管理功能，提供了方便和高效的设备管理方式。
10. **故障排除**：系统具备故障诊断和排除功能，有助于及时发现并解决问题。
11. **远程访问**：用户可以通过互联网远程访问监控系统，实现对设备的控制和管理。

综上所述，自动监控系统的设置和管理功能涵盖了实时性、数据采集、状态一致性、自动恢复、活动通知、网络容错、时间同步、远程监控、中央管理、故障排除和远程访问等方面，这些功能共同确保了系统的高效运行和建筑物的安全管理。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	 信息网络系统是现代通信和数据交换的基础设施，它的设置和管理功能对于确保网络的高效和稳定运行至关重要。以下是信息网络系统的设置情况和管理功能的简要说明：

1. **网络监控**：信息网络系统配备了先进的网络管理软件，能够对网络的整体状况进行实时监控。这包括设备的连通性、网络流量分布以及通信瓶颈的位置判断。
2. **故障管理**：系统具备故障检测、诊断和恢复功能，能够快速响应网络中出现的问题，并采取措施以最小化故障对网络服务的影响。
3. **配置管理**：网络管理系统可以对网络设备进行配置和更新，以适应网络结构的变化或性能需求的提升。
4. **性能管理**：通过对网络的性能进行监测和分析，管理系统能够优化网络资源的分配，提高网络的运行效率。
5. **安全管理**：网络安全是信息网络系统的重要组成部分，包括对数据的加密传输、访问控制和防止未授权访问等措施。
6. **计费管理**：对于提供网络服务的运营商来说，计费管理功能能够追踪用户的网络使用情况，并生成相应的费用账单。
7. **用户支持**：提供用户服务和支持，包括帮助解决网络连接问题、提供技术支持和用户培训等。
8. **网络规划**：随着技术的发展和用户需求的变化，信息网络系统还需要进行持续的规划和升级，以满足未来的网络需求。
9. **数据分析**：收集和分析网络数据，为网络优化和决策提供依据。
10. **备份与恢复**：定期备份网络配置和关键数据，以防系统故障时能够快速恢复。
11. **资源管理**：合理分配网络资源，确保关键应用的性能需求得到满足。
12. **服务质量（QoS）管理**：通过各种技术手段保证数据传输的质量，满足不同类型业务的需求。

综上所述，信息网络系统的管理功能覆盖了网络的各个方面，从故障处理到性能优化，再到安全保障和用户支持，都是为了确保网络的可靠性和服务质量。随着技术的不断进步，信息网络系统的管理功能也在不断地更新和完善，以适应日益增长的网络需求和安全挑战。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	


6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分


	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	 2

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	4 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
场地内交通组织是否人车分行：☑是 ☐否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	景区内接驳车站 
	20 
	景区游览观光线 
	☑已建 ☐规划

	安义古村公交站 
	900 
	安义古村-南昌市区 
	☑已建 ☐规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	场地内交通组织采用人车分流。目前场地主出入口处有景区的接驳车站点，可乘坐景区接驳车前往古村景区大门的公交站点。


提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：
	规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/设计图/总平面图.png



 
6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求
	3
	3 

	2
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手
	3
	3 

	3
	设有可容纳担架的无障碍电梯
	2
	 

	合计
	8
	6 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域、室外公共场地及道路是否进行无障碍设计：☑是 ☐否 
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☑是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☑是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☐是 ☑否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手​
 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括建筑出入口及其他室内公共区域平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外公共活动场地及道路设计；
4）无障碍设计详图；
5）电梯设计详图及电梯产品说明书；
6）装修图纸及设计说明，应包括室内公共区域装修平面图、墙柱等阳角节点设计详图、室内抓杆或扶手节点设计详图、装修设计材料表。
实际提交材料：
	


 
6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☑ 
居住建筑
	☑场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m
☑场地出入口到达小学的步行距离不超过500m
☐场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m
☑场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m
☑场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m
☐场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m
☑场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	 5

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	☐ 
公共建筑
	☐建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能
☐建筑向社会公众提供开放的公共活动空间
☐电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%
☐周边500m范围内设有社会公共停车场（库）
☐场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	 

	
	
	满足5项
	10
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
住区场地1000m范围内的公共服务设施
	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☑教育
	小学 
	300 
	是 

	☑医疗卫生
	卫生所 
	200 
	是 

	☑文化体育
	老年活动中心 
	100 
	是 

	☑商业服务
	商店 
	150 
	是 

	☐金融邮电
	 
	 
	 

	☑社区服务
	居委会 
	400 
	是 

	☐市政公用
	 
	 
	 

	☐行政管理
	 
	 
	 


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	 
	 
	 

	展览设施
	 
	 
	 

	健身设施
	 
	 
	 

	餐饮服务设施
	 
	 
	 

	交往空间
	 
	 
	 

	休息空间
	 
	 
	 


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	 
	 
	 
	 

	文化设施
	 
	 
	 
	 

	公共广场
	 
	 
	 
	 

	公共绿地
	 
	 
	 
	 

	其他      
	 
	 
	 
	 


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	学校的室外活动场地如运动场可在周末或者节假日免费供周边居民使用，由学校后勤处负责管理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png



 
6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	  

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	  

	合计
	5
	  


2 评价要点

场地周围是否有城市公共开敞空间：☐是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☐是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	  
	  
	(已建 (规划

	  
	  
	(已建 (规划

	  
	  
	(已建 (规划

	  
	  
	(已建 (规划


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
实际提交材料：

	


6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	3 

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	2 

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	 0

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	2 

	合计
	10
	 7

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☑是 ☐否。若是，设置类别为：
☑室外健身场地，其规模为：   160   m2，占总用地面积的比例为：    6.6  %
☐室内健身场地，其规模为：      m2，占地上建筑面积的比例为：        %
☐专用健身慢行道，其设置规模为：长      m，占用地红线周长的比例为：     %
☐其他        
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	 室外健身场地位于建筑的西南侧，拥有草坪、慢行步道和各类体育设施。


项目是否设有楼梯：☑是 ☐否
若是，设置位置为：      ，是否靠近主出入口：☑是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 20m   
是否具备：☑自然光充足 ☑良好的视野 ☑人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面图.png
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/3.16平面图.dwg



 
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8 

	合计
	8
	8 

	
	
	
	


2 评价要点
以下实行能耗分项计量的部分：☑空调冷热源 ☑输配系统 ☑照明插座 ☑动力 ☑特殊用电 ☐其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☑是 ☐否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到内蒙古自治区能耗监测系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5 

	合计
	5
	5
	 5


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☑ PM10 ☑ PM2.5 ☐ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☑连续测量 ☑显示 ☑记录 ☑数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：2h  
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。
 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	3 

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	 2

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	2 

	合计
	7
	 5


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否
是否采用远传计量系统：☑是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☐是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


是否能够实现：☑管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为  1      %
是否能够实现：☐各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	


6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	3 

	2
	具有远程监控的功能
	3
	3 

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	0 

	合计
	9
	6 

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：☑是 ☐否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	分布式控制​ 
	物联网（IoT）技术​ 
	☑是 ☐否

	照明控制
	分布式控制​ 
	物联网（IoT）技术​ 
	☑是 ☐否

	安全警报
	分布式控制​ 
	物联网（IoT）技术​ 
	☑是 ☐否

	环境监测
	分布式控制​ 
	物联网（IoT）技术​ 
	☑是 ☐否

	建筑设备控制
	分布式控制​ 
	物联网（IoT）技术​ 
	☑是 ☐否

	公共生活服务
	 
	 
	☐是 ☐否

	其他
	 
	 
	☐是 ☐否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☐是 ☑否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	 智能化服务系统的控制策略及应用情况的简要说明：

1. **控制策略**：
   - **自动化控制**：系统通过预设的程序和算法自动执行任务，无需人工干预。例如，智能家居系统中的温度控制、照明控制等。
   - **数据驱动决策**：系统收集大量数据，通过数据分析和机器学习算法来优化服务策略。例如，根据用户行为数据自动调整推荐系统。
   - **实时反馈调节**：系统能够实时监测环境和用户状态，根据反馈信息及时调整服务策略。例如，智能交通系统中的交通流量控制。
   - **用户定制化服务**：系统提供个性化设置选项，让用户根据自己的需求和偏好定制服务。例如，智能健康管理系统中的健康计划定制。
   - **预测性维护**：通过对历史数据的分析，系统能够预测设备故障和维护需求，提前采取措施。例如，工业4.0中的智能制造系统。

2. **应用情况**：
   - **智能家居**：通过集成控制系统，用户可以通过智能手机或语音助手远程控制家中的电器、照明、安防等设备。
   - **智能交通**：利用大数据和物联网技术优化交通流量管理，减少拥堵，提高公共交通效率。
   - **智能医疗**：通过远程监控患者健康状况，提供个性化的健康管理建议和医疗服务。
 
   - **智能能源管理**：在能源生产和消费中应用智能技术，提高能效和可持续性。


​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	


 
6.2.10 制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	相关设施具有完善的操作规程和应急预案
	2
	 2

	2
	物业管理机构的工作考核体系中包括节能和节水绩效考核激励机制
	3
	3 

	合计
	5
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
是否具备完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程：☑是 ☐否
应急预案是否有明确的处理流程、人员分工，严格的上报和记录程序：☑是 ☐否
是否有应急情况报告、应急处置报告及应急预案的演练记录：☑是 ☐否
简要介绍节能、节水、节材、绿化的相关操作规程、应急预案，并说明实施情况。
	车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施。


物业管理机构的管理业绩是否与建筑的能源、水资源等的使用情况直接挂钩：☑是 ☐否     
采用形式是：☑工作考核体系中包括能源资源管理激励机制 ☑采用合同能源管理模式
是否是出租型项目：☑是 ☐否，若是，物业管理机构与租用者的合同中是否包括节能条款：☑是 ☐否
请简要描述本项目中的能源资源管理激励机制（说明激励机制形式及具体内容），并说明落实情况。
	 民宿建筑能源资源管理激励机制主要旨在提高能源使用效率、降低能源消耗，并鼓励采用可再生能源。以下是一些常见的激励机制形式及具体内容：

1. **节能补贴**：政府为鼓励民宿采用节能设备和改造现有建筑以提升能效，可提供财政补贴或税收减免。比如，对于安装太阳能热水系统或进行绿色屋顶改造的民宿，给予一定比例的费用补贴。

2. **绿色信贷与贷款担保**：金融机构提供低息贷款或信贷支持，用于民宿建筑的节能改造和绿色技术投入。同时，政府可能提供贷款担保，减少金融机构的风险，鼓励其向民宿业提供资金支持。

3. **能源管理合同（EPC）**：通过能源服务公司（ESCO）与民宿业主合作，进行能源改造和管理。通常，ESCO负责项目的投资、设计、施工和运营，业主则享受节能减排带来的经济效益，双方分享节能收益。

4. **碳交易与能源交易市场**：在碳交易市场上，民宿业主可以通过减少能源消耗和碳排放来获得碳信用，这些碳信用可以在市场上出售。这激励业主采取更积极的节能措施。

5. **性能标准与认证**：制定民宿建筑能源效率的标准，对达标的建筑颁发绿色建筑认证。游客在选择住宿时可能会优先选择经过绿色认证的民宿，从而增加经营者的收入。

6. **信息公开与宣传教育**：通过发布节能信息、开展节能培训和宣传活动，提高民宿业主和游客的节能意识。这包括编制节能指南、举办节能工作坊和培训班等。

7. **技术创新奖励**：鼓励民宿业主采用或发明新的节能技术和产品，为此设立创新基金或奖励机制，对实现显著节能效果的技术给予奖励。

8. **差异化电价政策**：实施峰谷电价或季节性电价，鼓励民宿在电力需求低谷时段使用电能，有助于电网负荷平衡，间接促进节能。

9. **综合评价与激励**：建立包含能源资源管理在内的综合评价体系，对表现优秀的民宿给予税收优惠、财政补助、贷款利率优惠等激励。

10. **社区共享机制**：建立社区共享的能源设施（如太阳能光伏板），让社区内的民宿共同投资和分享节能收益，降低单个民宿的节能成本。

这些激励措施不仅有助于推动民宿行业节能减排，还可以提高民宿的经营效益和市场竞争力。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）节能、节水、节材、绿化的相关管理制度，应包括操作规程、应急预案、专业人员的专业证书、运维管理记录；
2）物业管理机构的工作考核体系文件，应明确业绩考核办法。
 
实际提交材料：
	节能、节水、节材、绿化的相关管理制度旨在推动资源的合理利用和环境保护，具体包括以下几个方面：

1. **节能管理制度**：这涉及到建立和完善节能减排的操作管理制度，确保能源的高效使用。例如，制定可再生能源系统操作规程，以及实施节能技术和产品的推广使用。
2. **节水管理制度**：要求加强用水管理，提高用水效率，防止水资源浪费。这包括对重点用水部位的管理，日常维护和巡查用水设备，以及开展供水管网和绿化灌溉系统的节水诊断。同时，鼓励应用节水新技术、新工艺和新产品，确保新建建筑节水器具使用率达到100%。
3. **绿化管理制度**：涉及到绿化空间的规划、植物种植和维护等方面，以提升绿色覆盖率和生态环境质量。
4. **操作指南和应急预案**：制定详细的工作指南和应急预案，以便在各个操作现场明确指导和应对突发事件。
5. **监管和执行**：确保各项管理制度得到有效执行，包括设备的正常运行、污染物的达标排放等。
6. **政策支持**：政府会出台相关政策和方案，如“十四五”节能减排综合工作方案，以推动这些管理制度的实施。
7. **公众参与**：鼓励公众参与节能减排活动，提高公众的环保意识和责任感。
8. **技术创新和应用**：鼓励和支持技术创新，采用先进的节能环保技术，提高资源利用效率。
9. **监测和评估**：定期对节能、节水、节材、绿化的效果进行监测和评估，以便及时调整和优化管理措施。
​
​
​物业管理机构的工作考核体系包括职责明确、定期检查考核、专项服务技能培训等要素，具体如下：

1. **职责明确**：物业管理机构需每月召开考核管理工作会议，听取各方意见和建议，并督促整改与落实，同时加强情况反馈。
2. **定期检查考核**：每季度对安全生产、环境卫生等内容进行检查考核，形成考核结果。
3. **专项服务技能培训**：定期组织员工进行培训，提升职业技能和业务素养。
4. **考核原则**：遵循客观公正、激励导向和结果反馈的原则。
5. **岗位职责描述清晰**：确保每个岗位的职责和工作标准都有明确的描述。
6. **薪酬与岗位合理安排**：薪酬设定合理且人员岗位安排得当。
7. **工作量化**：设定明确的工作目标和职责。

业绩考核办法则涉及到以下方面：

1. **及时反馈**：考核结束后应及时与乙方进行面谈，分析问题并提出改进建议。
2. **奖惩挂钩**：根据考核结果实施奖励或惩罚，确保考核工作的严肃性。
3. **标准要求**：包括仪容仪表、值班管理等在内的具体职业行为规范。
4. **指标量化**：采用可量化的指标进行考核，如在管面积、客户满意度等。
5. **日考核与抽查**：日常考核结合不定期抽查，以《员工岗位考核细则》为依据进行评分。
6. **绩效考核KPI指标**：设置关键绩效指标(KPI)来衡量部门和个人的业绩。

综上，通过这些综合的考核体系和明确的业绩考核办法，物业管理机构可以有效地提升服务质量，确保落实公司经营目标，并调动员工积极性。
​
​


 
6.2.11 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值
	2
	 3

	2
	平均日用水量大于节水用水定额的下限值、不大于平均值
	3
	

	3
	平均日用水量不大于节水用水定额的下限值
	5
	


2 评价要点
本项目建筑平均日用水量为：    28    L/人.d                
☑小于节水用水定额的上限值、不小于中间值要求 
☑建筑平均日用水量小于节水用水定额的中间值、不小于下限值要求
☐建筑平均日用水量小于节水用水定额的下限值要求
请简要介绍项目平均日用水量（如饮用、盥洗、冲厕、餐饮、绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等）情况。
	 民宿建筑的平均日用水量因地区、规模、客流量以及节水措施的不同而有所差异。用水包括饮用、盥洗、冲厕、餐饮、绿化灌溉、地面冲洗和水景补水等方面。以下是一些具体的介绍：

1. **饮用水**：提供给客人日常饮用，以及用于制备饮料和食品的水量。这通常是所有用水中最小的一块，因为这部分用水直接关系到民宿提供的服务质量。
2. **盥洗用水**：指提供给客人洗手、洗脸等基本卫生需求的用水量。这部分用水量相对固定，与入住人数成正比。
3. **冲厕用水**：用于厕所冲洗的水量。在现代民宿中，通常采用节水型马桶或其他节水装置来减少用水量。
4. **餐饮用水**：用于清洗食材、器具和厨房清洁的水量。这部分用水量取决于民宿提供的餐饮服务规模和标准。
5. **绿化灌溉用水**：用于浇灌植物、维护庭院景观的用水量。这取决于民宿外部绿化面积的大小以及当地的气候条件。
6. **地面冲洗用水**：用于清洁室内外地面的用水量。为保持环境卫生，这部分用水也是必不可少的。
7. **水景补水**：如果民宿内设有喷泉、池塘等水景，需要定期补充蒸发和渗漏的水分。

此外，根据《民用建筑节水设计标准》GB 50555，建筑平均日用水量应满足节水用水定额的要求。北京市地方标准DB11/T 1764.25—2022规定了宾馆和乡村民宿的用水定额。《城市居民生活用水量标准》（GB/T 50331-2002）也对城市居民的生活用水量进行了分级，并提出了相应的指标上限值。

综上所述，民宿业主可以根据这些标准和定额来评估和调整自家民宿的用水情况，同时采取有效的节水措施，如安装节水装置、优化用水流程、使用雨水回收系统等，以降低用水量，实现水资源的可持续利用。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明；
2）用水记录文件，包括实测分类用水量计量报告、实际用水单元数量统计报告、建筑各类用水的平均日用水量计算书。
 
实际提交材料：
	


6.2.12 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划
	3
	  

	2
	定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整
	3
	  

	3
	定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施
	4
	  

	4
	定期对各类用水水质进行检测、公示
	2
	  

	合计
	12
	  


2 评价要点

项目是否制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划：(是 (否
请简要说明项目制定的绿色建筑运营效果评估技术方案和实施计划。
	


请简要说明定期检查、调试公共设施设备，开展节能诊断评估以及水质检测公示的实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）绿色建筑运营效果评估的技术方案和实施计划；
2）公共设施设备的定期检查、调适记录；
3）定期开展节能诊断评估的物业管理制度文件以及实施记录；
4）定期开展各类用水水质检测、公示的管理制度文件以及实施记录。
实际提交材料：
	


6.2.13 建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	每年组织不少于2次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录
	2
	  

	2
	具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册
	3
	  

	3
	每年开展1次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示
	3
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

项目是否建立了绿色教育宣传和实践机制：(是 (否 
请简要说明项目绿色教育宣传计划、实践机制及绿色设施使用手册的内容，并介绍实施情况及满意度调查结果。
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）绿色教育宣传和时间活动记录，应包含活动的详细内容和存档文件；
2）绿色推广活动平台说明及绿色手册，应包括平台及使用手册内容介绍、发放记录；
3）满意度调查记录，应包括年度调查报告及整改方案。
实际提交材料：

	


