4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

维护类型; 改造建筑; 新建建筑. 建筑材料; 建筑材料. 外墙; 20聚合物混合砂浆20+; 65聚合物混合砂浆+. 260加气混凝土(ρ=500)+; 350加气混凝土(ρ=500)+. 20聚合物水泥砂浆; 65聚合物水泥砂浆. 屋顶; 100挤塑聚苯板+; 100挤塑聚苯板+. 20石灰水泥砂浆; 20石灰水泥砂浆. 内墙; 20水泥砂浆+; 20水泥砂浆+. 180混凝土多孔砖(190六孔砖）+; 110混凝土多孔砖(190六孔砖）+. 20石灰砂浆; 20石灰砂浆. 外窗; 6＋12A＋6高透低辐射玻璃; 6＋12A＋6高透低辐射玻璃. 6＋12A＋6中透低辐射玻璃. 外门; 单层实体木制外门; 单层实体木制外门. 双层玻璃门; 双层玻璃门.

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

- 围护结构作法简要说明 1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下） 挤塑聚苯板 100mm＋石灰水泥砂浆 20mm 2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内） 聚合物混合砂浆 20mm＋加气混凝土(ρ=500) 260mm＋聚合物水泥砂浆 20mm 3. 外窗：6＋12A＋6高透低辐射玻璃： 传热系数1.700W/m^2.K，太阳得热系数0.557 4. 天窗：6＋12A＋6中透低辐射玻璃： 传热系数2.440W/m^2.K，太阳得热系数0.260 - 体形系数 外表面积; 365.44. 建筑体积; 679.67. 体形系数; 0.54. - 窗墙比 - 窗墙比 朝向; 立面; 窗面积(㎡); 墙面积(㎡); 窗墙比; 限值; 结论. 北向; 北-默认立面; 6.08; 122.87; 0.05; 0.70; 适宜. 东向; 东-默认立面; 0.00; 62.97; 0.00; 0.70; 不需要. 西向; 西-默认立面; 3.20; 59.91; 0.05; 0.70; 适宜. 标准依据; 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条. 标准要求; 夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70. 结论; 适宜. - 外窗表 朝向; 立面; 编号; 尺寸; 楼层; 数量; 单个面积 （㎡）; 合计面积 （㎡）. 北向; 北-默认立面 6.08; 1.00×1.60; 1; 2; 1.60; 3.20. 2; 1.80×1.60; 1; 1; 2.88; 2.88. 西向; 西-默认立面 3.20; 5; 1.00×1.60; 1; 1; 1.60; 1.60. 6; 1.00×1.60; 1; 1; 1.60; 1.60. - 可见光透射比 朝向; 立面; 窗墙比; 最不利窗编号; 最不利透射比; 透射比限值. 北向; 北-默认立面; 0.05; 0.80; 0.60. 西向; 西-默认立面; 0.05; 6; 0.80; 0.60. 标准依据; 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条. 标准要求; 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;. 结论; 满足. - 天窗 - 天窗屋顶比 房间; 天窗编号; 天窗面积（㎡）; 屋顶面积（㎡）; 面积比. 2001; 6.44; 41.95; 0.15. 整栋建筑; 6.44; 117.45; 0.05. 标准依据; 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.7条. 标准要求; 天窗面积不应大于屋顶总面积的20%. 结论; 满足. - 天窗类型 序号; 构造名称; 构造编号; 传热系数; 综合太阳得热系数; 备注. 1; 6＋12A＋6中透低辐射玻璃; 66; 2.44; 0.26; 同上. 平均; 2.44; 0.26. 标准依据; 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条. 标准要求; K≤2.6,SHGC≤0.3. 结论; 满足. - 屋顶构造 - 屋顶构造一 材料名称 （由上到下）; 厚度δ; 导热系数λ; 蓄热系数S; 修正系数; 热阻R; 热惰性指标. (mm); W/(m.K); W/(㎡.K); α; (㎡K)/W; D=R*S. 挤塑聚苯板; 100; 0.030; 0.381; 1.10; 3.030; 1.270. 石灰水泥砂浆; 20; 0.870; 10.627; 1.00; 0.023; 0.244. 各层之和∑; 120; －; －; －; 3.053; 1.514. 外表面太阳辐射吸收系数; 0.75[默认]. 传热系数K=1/(0.16+∑R); 0.31. 标准依据; 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条. 标准要求; K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.40). 结论; 满足. - 外墙构造 - 外墙构造一 材料名称 （由外到内）; 厚度δ; 导热系数λ; 蓄热系数S; 修正系数; 热阻R; 热惰性指标. (mm); W/(m.K); W/(㎡.K); α; (㎡K)/W; D=R*S. 聚合物混合砂浆; 20; 0.870; 10.627; 1.00; 0.023; 0.244. 加气混凝土(ρ=500); 260; 0.190; 3.123; 1.25; 1.095; 4.274. 聚合物水泥砂浆; 20; 0.930; 11.370; 1.00; 0.022; 0.245. 各层之和∑; 300; －; －; －; 1.139; 4.762. 外表面太阳辐射吸收系数; 0.75[默认]. 传热系数K=1/(0.16+∑R); 0.77. 标准依据; 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条. 标准要求; K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80). 结论; 满足. - 外墙主断面传热系数的修正系数ψ - 挑空楼板构造 本工程无此项内容 - 外窗热工 - 外窗构造 序号; 构造名称; 构造编号; 传热系数; 太阳得热系数; 可见光透射比; 备注. 1; 6＋12A＋6高透低辐射玻璃; 18; 1.70; 0.56; 0.800; 摘自《上海住宅建筑围护结构节能应用技术规程》DG/TJ08-206-2002. - 外遮阳类型 - 自定义遮阳 序号; 编号; 夏季遮阳系数; 冬季遮阳系数; 平均遮阳系数; 备注. 1; 窗帘; 0.650; 0.650; 0.650. - 平均传热系数 1. 南向： 2. 北向： 北-默认立面 序号; 门窗编号; 楼层; 数量; 单个面积（㎡）; 总面积（㎡）; 构造编号; 传热系数. 1; 1; 2; 1.600; 3.200; 18; 1.700. 2; 2; 1; 1; 2.880; 2.880; 18; 1.700. 立面总面积(㎡); 6.080; 立面平均传热系数; 1.700. 3. 东向： 4. 西向： 西-默认立面 序号; 门窗编号; 楼层; 数量; 单个面积（㎡）; 总面积（㎡）; 构造编号; 传热系数. 1; 5; 1; 1; 1.600; 1.600; 18; 1.700. 2; 6; 1; 1; 1.600; 1.600; 18; 1.700. 立面总面积(㎡); 3.200; 立面平均传热系数; 1.700. - 综合太阳得热系数 1. 南向： 2. 北向： 北-默认立面 序号; 门窗编号; 楼层; 数量; 单个面积（㎡）; 总面积（㎡）; 构造编号; 窗太阳得热系数; 外遮阳编号; 外遮阳系数; 综合太阳得热系数. 1; 1; 2; 1.600; 3.200; 18; 0.557; 窗帘; 0.650; 0.362. 2; 2; 1; 1; 2.880; 2.880; 18; 0.557; 窗帘; 0.650; 0.362. 立面总面积(㎡); 6.080; 综合太阳得热系数; 0.650; 0.362. 3. 东向： 4. 西向： 西-默认立面 序号; 门窗编号; 楼层; 数量; 单个面积（㎡）; 总面积（㎡）; 构造编号; 窗太阳得热系数; 外遮阳编号; 外遮阳系数; 综合太阳得热系数. 1; 5; 1; 1; 1.600; 1.600; 18; 0.557; 窗帘; 0.650; 0.362. 2; 6; 1; 1; 1.600; 1.600; 18; 0.557; 窗帘; 0.650; 0.362. 立面总面积(㎡); 3.200; 综合太阳得热系数; 0.650; 0.362. - 总体热工性能 朝向; 立面; 面积; 传热系数; 综合太阳得热系数; 窗墙比; 标准要求; 结论. 北向; 北-默认立面; 6.08; 1.70; 0.36; 0.05; K≤3.50, SHGC(不要求); 满足. 西向; 西-默认立面; 3.20; 1.70; 0.36; 0.05; K≤3.50, SHGC(不要求); 满足. 综合平均; 9.28; 1.70; 0.36; 0.04. 标准依据; 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条. 标准要求; 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求. 结论; 满足. 注：本表所统计的外窗包含凸窗。 - 有效通风换气面积 楼层; 房间编号; 房间面积（㎡）; 立面面积（㎡）; 门窗编号; 门窗面积（㎡）; 有效通风面积比; 门窗类型; 有效通风面积/外窗面积; 有效通风面积/立面面积; 结论. 1; 1001; 32.37; 15.60; 2; 2.88; 0.30; 外窗; 0.30; 0.06; 不适宜. 1002; 14.25; 27.63; 6; 1.60; 0.30; 外窗; 0.30; 0.02; 不适宜. 1003; 14.21; 27.56; 5; 1.60; 0.30; 外窗; 0.30; 0.02; 不适宜. 1004; 13.24; 25.88; 未编号; 1.60; 0.30; 外窗; 0.30; 0.02; 不适宜. 1005; 13.20; 25.80; 未编号; 1.60; 0.30; 外窗; 0.30; 0.02; 不适宜. 通风换气装置; 无. 标准依据; 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条. 标准要求; 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10%. 结论; 不适宜. 注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项 - 非中空窗面积比 朝向; 立面; 非中空玻璃面积(㎡); 透光面积(㎡); 非中空面积比; 限值; 结论. 北向; 北-默认立面; 0.00; 6.08; 0.00; 0.15; 满足. 东向; 东-默认立面; 0.00; 0.00; 0.00; 0.15; 无. 西向; 西-默认立面; 0.00; 3.20; 0.00; 0.15; 满足. 标准依据; 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条. 标准要求; 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%. 结论; 满足. - 外窗气密性 层数; 1～9层; 10层以上. 最不利气密性等级; 6级; －. 外窗气密性措施. 标准依据; 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）; 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）. 标准要求; 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级; 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级. 结论; 满足; －. - 幕墙气密性 最不利气密性等级; －. 幕墙气密性措施. 通风换气装置; 无. 标准依据; 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）. 标准要求; 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级. 结论; －. - 规定性指标检查结论 序号; 检查项; 结论; 可否性能权衡. 1; 窗墙比; 适宜. 2; 可见光透射比; 满足. 3; 天窗屋顶比; 满足. 4; 天窗类型; 满足. 5; 屋顶构造; 满足. 6; 外墙构造; 满足. 7; 外窗热工; 满足. 8; 有效通风换气面积; 不适宜; 可. 9; 非中空窗面积比; 满足. 10; 外窗气密性; 满足. 11; 幕墙气密性; 满足. 结论; 满足.