建筑碳排放报告书

居住建筑

| 工程名称 | 老桥队 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-红河 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2023年12月27日 |

| 采用软件 | 建筑碳排放CEEB2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP2) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18869533347 |

目  录

1	建筑概况	3

2	标准依据	3

3	软件介绍	3

4	围护结构	4

4.1	工程材料	4

5	围护结构概况	4

6	房间类型	5

6.1	房间参数表	5

6.2	作息时间表	5

7	采暖空调	5

8	照明	6

9	排风机	6

10	生活热水	6

10.1	热水需求	6

10.2	太阳能集热	6

10.3	热水设备	6

11	电梯	7

12	光伏发电	7

13	风力发电	7

14	计算结果	7

14.1	建材生产运输碳排放	7

14.1.1	建材生产阶段	7

14.1.2	建材运输阶段	8

14.2	建筑建造拆除碳排放	8

14.2.1	建筑建造	8

14.2.2	建筑拆除	8

14.3	碳汇	9

14.4	建筑运行碳排放	9

14.5	全生命周期	10

14.5.1	单位面积指标	10

14.5.2	总碳排放量	10

15	附录	13

15.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	13

15.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	13

15.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	13

建筑概况

| 工程名称 | 老桥队 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 云南-红河 |  |
| 地理位置 | 北纬：23.39° | 东经：103.34° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 建筑面积(m2) | 地上262 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上9.6 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 892.55 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 303.47 |  |
| 北向角度 | 304 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.88 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.86 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

标准依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2023计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构概况

|  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.34 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.38 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.11 |  |  |
| 天窗传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |
| 天窗太阳得热系数 |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  |  |  |  | 夏季 |
|  | 南向 | － | － | － |
|  | 北向 | － | － | － |
|  | 东向 | 0.03 | 2.71 | 0.04 |
|  | 西向 | 0.30 | 3.49 | 0.35 |

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

采暖空调

| 类别 | 负荷 (kWh/a) | 系统综合 性能系数 | 耗电 (kWh/a) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量 (tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷 | 6408 | 3.5 | 1831 | 0.527 | 0.965 |

| 类别 | 负荷 (kWh/a) | 系统综合 性能系数 | 耗电 (kWh/a) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量 (tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖 | 841 | 2.6 | 323 | 0.527 | 0.170 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡.a) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 12.05 | 2 | 255 | 3071 | 0.527 | 1.619 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 1.619 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 | 0.8 | 5 | 365 | 73000 | 0.527 | 38.471 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 38.471 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 用水人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活热水 | 10 | 45 | 100 | 365 | 18778 |
| 总计 |  |  |  |  | 18778 |

太阳能集热

| 太阳能板 | 集热器面积(㎡) | 日均辐照量(kj/(㎡·d) | 年利用天数 | 年均集 热效率 | 热量 损失率 | 太阳能供热(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公，生活 | 174 | 38.3 | 365 | 0.45 | 0.15 | 258 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 258 |

热水设备

| 热水设备 | 供热量(kWh/a) | 性能系数 | 免费天数 | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热泵 | 18520 | 3.5 | 0 | 5291.42 |

| 生活热水电耗合计(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- |
| 5291 | 0.527 | 2.789 |

电梯

无

光伏发电

| 月 | 发电量(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 可减少碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100.4 | 0.527 | 0.0529108 |
| 2 | 102.6 |  | 0.0540702 |
| 3 | 102.1 |  | 0.0538067 |
| 4 | 114.5 |  | 0.0603415 |
| 5 | 103.7 |  | 0.0546499 |
| 6 | 96.6 |  | 0.0509082 |
| 7 | 102.7 |  | 0.0541229 |
| 8 | 98.3 |  | 0.0518041 |
| 9 | 93.9 |  | 0.0494853 |
| 10 | 94.5 |  | 0.0498015 |
| 11 | 94.6 |  | 0.0498542 |
| 12 | 94.7 |  | 0.0499069 |
| 总计 |  |  | 0.632 |

风力发电

无

计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

| 材料 | 单位 | 用量 | 拆除后回收比例 | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/单位) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | m3 | 119.26 | 0 | 全生命周期 | 340 | 40.548 |
| 钢筋 | t | 14.94 | 0 | 全生命周期 | 2340 | 34.960 |
| 型钢 | t | 41.94 | 0 | 全生命周期 | 2365 | 99.188 |
| 水泥 | t | 14.94 | 0 | 全生命周期 | 735 | 10.981 |
| 预拌砂浆 | t | 79.94 | 0 | 全生命周期 | 370 | 29.578 |
| 砂 | m3 | 23.33 | 0 | 全生命周期 | 3 | 0.070 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | m3 | 11.59 | 0 | 全生命周期 | 534 | 6.189 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | m2 | 16.74 | 0 | 全生命周期 | 129.5 | 2.168 |
| 铝合金窗--6中透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃 | m2 | 11.52 | 0 | 全生命周期 | 129.5 | 1.492 |
| 陶瓷 | m2 | 343.61 | 0 | 全生命周期 | 19.5 | 6.700 |
| 涂料 | t | 1.05 | 0 | 全生命周期 | 6550 | 6.878 |
| 电缆 | kg | 13.11 | 0 | 全生命周期 | 94.1 | 1.234 |
| 管材 | kg | 393.15 | 0 | 全生命周期 | 3.6 | 1.415 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 241.401 |

建材运输阶段

| 材料 | 重量(t) | 运输距离 (km) | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/t·km) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | 281.44 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 1.295 |
| 钢筋 | 14.94 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.859 |
| 型钢 | 41.94 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 2.412 |
| 水泥 | 14.94 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.859 |
| 预拌砂浆 | 79.94 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 0.368 |
| 砂 | 37.32 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 2.146 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.41 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.024 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 0.33 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.019 |
| 铝合金窗--6中透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃 | 0.23 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.013 |
| 陶瓷 | 10.31 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.593 |
| 涂料 | 1.05 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.060 |
| 电缆 | 0.01 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.001 |
| 管材 | 0.39 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.022 |
| 合计 |  |  |  |  | 8.671 |

建筑建造拆除碳排放

建筑建造

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：

Y = X + 1.99

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

| 建筑面积(㎡) | 地上层数 | 单位面积碳排放量(kgCO2/㎡) | 建造碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 262.10 | 2 | 3.99 | 1.046 |

建筑拆除

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：

Y = X + 1.99

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

| 建筑面积(㎡) | 地上层数 | 单位面积碳排放量(kgCO2/㎡) | 拆除碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 262.10 | 2 | 3.99 | 1.046 |

碳汇

| 绿植 | 生长期 修正因子 | CO2固定量 (kg/㎡·a) | 面积(㎡) | 年数 | 碳固定量 (tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大小乔木、灌木、花草密植混种区（乔木平均种植间距<3.0m，土壤深度>1.0m） | 1.2 | 27.5 | 50 | 50 | 82.500 |
| 大小乔木密植混种区（平均种植间距<3.0m，土壤深度>0.9m） | 1.2 | 22.5 | 50 |  | 67.500 |
| 落叶小乔木、针叶木或疏叶性乔木（土壤深度>1.0m） | 1.2 | 14.3 | 50 |  | 42.900 |
| 阔叶小乔木、针叶乔木、疏叶乔木 | 1.2 | 15 | 60 |  | 54.000 |
| 多年生蔓藤（以立体攀附面积计算，土壤深度>0.5m） | 1.2 | 2.58 | 10 |  | 1.548 |
| 一年生蔓藤、低草花花圃或低茎野草地（高约0.25m，土壤深度>0.3m） | 1.2 | 0.34 | 100 |  | 2.040 |
| 合计 |  |  |  |  | 250.488 |

建筑运行碳排放

| 电力 | 类别 | 耗电 (kWh/㎡) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷(Ec) |  | 349.29 | 0.527 | 48.247 |
| 供暖(Eh) |  | 61.67 | 0.527 | 8.519 |
| 照明 |  | 585.94 | 0.527 | 80.933 |
| 插座设备 |  | - | 0.527 | - |
| 其他(Eo) | 电梯 | 0.00 | 0.527 | 2062.979 |
|  | 排风机 | 13925.98 |  |  |
|  | 生活热水(扣减了太阳能) | 1009.43 |  |  |
|  | 合计 | 14935.41 |  |  |
| 化石燃料 | 所属类别 | 耗热量(kWh/㎡) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(tCO2) |
|  | 供暖系统 | 0.000 |  | 0.000 |
| 无 | 生活热水(扣减了太阳能) | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 燃气 | 炊事 | -(m³/㎡) | 55.54 | - |
| 可再生 | 类别 | 供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(tCO2) |
| 可再生能源(Er) | 光伏(Ep) | 228.65 | 0.527 | 31.583 |
|  | 风力(Ew) | 0.00 |  | 0.000 |
| 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 2169.095 |

全生命周期

单位面积指标

| 类别 | 年碳排放量(kgCO2/㎡·a) | 碳排放量(kgCO2/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 建筑材料生产 | 18.42 | 921.06 |
| 建筑材料运输 | 0.66 | 33.04 |
| 建筑建造 | 0.08 | 3.99 |
| 建筑拆除 | 0.08 | 3.99 |
| 建筑运行 | 165.52 | 8275.83 |
| 碳汇 | -19.11 | -955.70 |
| 合计 | 165.65 | 8282.21 |

总碳排放量

| 类别 | 年碳排放量(tCO2/a) | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- |
| 建筑材料生产 | 4.828 | 241.401 |
| 建筑材料运输 | 0.173 | 8.671 |
| 建筑建造 | 0.021 | 1.046 |
| 建筑拆除 | 0.021 | 1.046 |
| 建筑运行 | 43.382 | 2169.095 |
| 碳汇 | -5.010 | -250.488 |
| 合计 | 43.415 | 2170.771 |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |

注：上行：工作日；下行：节假日