建筑节能设计报告书

居住建筑

分散供暖空调

| 工程名称 | 匠木回春——基于绿建技术与传统工艺结合的民宿设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-绵阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 | 左艺星 曹苏 杨键铧 周恬如 黄正阳 |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年3月15日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18224075036 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	工程材料	9

5	围护结构作法简要说明	10

6	屋顶构造	10

6.1	屋顶构造一	10

7	外墙构造	11

7.1	外墙相关构造	11

7.1.1	外墙构造一	11

7.1.2	热桥柱构造一	11

7.2	外墙平均热工特性	11

8	外窗热工	12

8.1	外窗构造	12

8.2	传热系数	12

9	规定性指标检查结论	13

建筑概况

| 工程名称 | 匠木回春——基于绿建技术与传统工艺结合的民宿设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-绵阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：31.50° | 东经：104.70° |
| 气候分区 | 夏热冬冷 |  |
| 建筑面积 | 地上360㎡ 地下103㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下1 |  |
| 建筑高度 | 20.3m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 1231.70 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 905.20 |  |
| 北向角度 | 218.1 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.21 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.88 |  |

设计依据

1. 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

建筑大样

-1层平面

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

左视图

右视图

西南轴侧图

东南轴侧图

西北轴侧图

东北轴侧图

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 |  |
| 无机轻集料保温砂浆（ρ≤450） | 0.085 | 1.610 | 450.0 | 1050.0 |  |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 |  |
| 聚苯板(EPS板) | 0.041 | 0.287 | 20.0 | 1380.0 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

水泥砂浆 30mm＋防水层(沥青油毡、油毡纸) 20mm＋聚苯板(EPS板) 50mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

无机轻集料保温砂浆（ρ≤450） 8mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 25mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外窗构造：6高透光Low-E+12A+6透明：

传热系数1.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.620

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 20 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.118 | 0.388 |
| 聚苯板(EPS板) | 50 | 0.041 | 0.287 | 1.20 | 1.016 | 0.350 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.257 | 2.536 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.88[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5, K≤0.8 或 D>2.5, K≤1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机轻集料保温砂浆（ρ≤450） | 8 | 0.085 | 1.610 | 1.00 | 0.094 | 0.152 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 25 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 0.833 | 0.283 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 253 | － | － | － | 1.064 | 2.656 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.21[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.82 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.21[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 121.32 | 0.888 | 0.82 | 2.66 | 0.21 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 15.27 | 0.112 | 1.13 | 2.94 | 0.21 |
| 合计 |  | 136.60 | 1.000 | 0.86 | 2.69 | 0.21 |
| 考虑热桥后D | 2.69 × 1.15 = 3.09 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 133.13 | 0.894 | 0.82 | 2.66 | 0.21 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 15.85 | 0.106 | 1.13 | 2.94 | 0.21 |
| 合计 |  | 148.98 | 1.000 | 0.86 | 2.69 | 0.21 |
| 考虑热桥后D | 2.69 × 1.15 = 3.09 |  |  |  |  |  |

4.　西向

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 254.45 | 0.891 | 0.82 | 2.66 | 0.21 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 31.13 | 0.109 | 1.13 | 2.94 | 0.21 |
| 合计 |  | 285.58 | 1.000 | 0.86 | 2.69 | 0.21 |
| 考虑热桥后D | 2.69 × 1.15 = 3.09 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5, K≤1.0 或 D>2.5, K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6高透光Low-E+12A+6透明 | 18 | 1.90 | 0.62 | 0.720 | 可见光透射比=0.720 |

传热系数

| 楼层 | 房间编号 | 房间功能 | 朝向 | 外窗编号 | 外窗面积 | 构造编号 | 外窗K | 外窗K限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2010 | 次卧室 | 北向 | C1215 | 1.80 | 18 | 1.90 | 3.20 | 满足 |
|  |  |  |  | C0915 | 1.35 | 18 | 1.90 |  | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.3条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 不同朝向外窗其传热系数应符合表5.1.3的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一个房间，不达标时列出全部不达标房间

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |
| 3 | 传热系数 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标满足《四川省居住建筑节能设计标准》规定性指标的要求。节能符合要求。