绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 海南海口某大学学生活动中心
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★
中国城市科学研究会绿色建筑研究中心   V2.0.1
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高11%或负荷降低10%
	围护结构提高10%或负荷降低10%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	62.0
	59.0
	68.0
	106.0
	39.0
	53.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=78.7
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地安全
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构
	/
	√

	
	4.1.3
	外部设施
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部非结构构件
	/
	√

	
	4.1.5
	外门窗性能
	/
	√

	
	4.1.6
	防水防潮
	/
	√

	
	4.1.7
	满足紧急疏散要求
	/
	√

	
	4.1.8
	安全防护标识系统
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	提高抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	防护措施
	15
	5

	
	4.2.3
	配件安全性
	10
	5

	
	4.2.4
	地面防滑设置
	10
	4

	
	4.2.5
	人车分流及交通照明
	8
	8

	
	4.2.6
	建筑适变性
	18
	7

	
	4.2.7
	部品部件耐久性
	10
	10

	
	4.2.8
	结构材料耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	装饰装修材料耐久性
	9
	3

	合计
	
	
	100.0
	62.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 建筑结构和外墙门窗幕墙的安全性和耐久性是保障建筑物整体质量和性能的重要方面。在设计和施工过程中，需要满足一系列的标准和要求，以确保建筑结构稳固耐久、保温效果良好。本文将逐一探讨建筑结构和外墙门窗幕墙的构造，以及保温等围护结构的合理做法。
首先，建筑结构必须满足安全性和耐久性要求。安全性包括承载能力、抗震性和防火性等，而耐久性则涉及到材料的永久性能和结构的使用寿命。在选择建筑结构材料时，应考虑其抗压、抗弯、抗拉等力学性能，以及耐久性、防腐性、防火性等技术性能。同时，在设计过程中，需要充分考虑结构的合理性和施工性，确保结构在使用寿命内保持稳定和安全。
其次，外墙门窗幕墙的构造材料选择至关重要。在选择构造材料时，应考虑其强度、稳定性、防水性、抗风压性等特性。并且要根据建筑风格和环境要求，选择与之相适应的材料。例如，对于高层建筑，应选用具有良好抗风压性能的玻璃幕墙；对于特殊气候条件下的建筑，应选择耐候性好的外墙材料，确保建筑物在各种外界环境下都具备良好的安全性和耐久性。
第三，建筑结构的设计原则应当充分考虑结构的整体稳定性和安全性，尽量减少结构的应力集中和变形。合理的结构设计应尽可能减少材料的使用量，确保材料的合理利用。同时，还应充分考虑结构施工的便利性，减少施工过程中可能出现的问题。
而外墙门窗幕墙的设计原则则需要考虑外墙材料的保温、隔热、防水和通风性能，以确保建筑物在各种气候条件下都能保持舒适的室内环境。门窗的设计要满足结构强度、开启性能、密封性能和抗风压能力等要求，同时考虑美观性和实用性。
保温材料的选择和施工要求也至关重要。保温材料应具有良好的隔热性能和防火性能，施工时要注意保温层的厚度和密实性，确保其在使用过程中的稳定性和安全性。
最后，在整个施工过程中，施工工艺和质量控制管理起着至关重要的作用。施工工艺的合理性直接影响到建筑物的安全性和耐久性，而质量控制管理则是确保施工质量稳定的重要手段。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/大学生活动中心建施.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/大学生活动中心结施.dwg



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/大学生活动中心建施.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/大学生活动中心结施.dwg



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 采用机械固定，焊接，预埋等牢固性构件连接方式


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/大学生活动中心建施.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/大学生活动中心结施.dwg



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 门窗框和大于50mm的门窗扇采用榫连接，榫槽采用胶料严密嵌合，并应用胶楔加紧。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 卫生间地面构造的基本要素是保证地面平整、防水和防滑。为了达到这些目标，地面构造通常由水泥基层、防水层和地面材料三部分组成。首先是水泥基层，用于填平不平整的地面、支撑整体结构，并且能够避免地面裂缝。其次是防水层，其作用是防止水分渗透到地板下，导致墙面、地板变色、发霉等问题。最后是地面材料，如瓷砖、地板砖、地板漆等，这些材料选择需要考虑到防水、清洁方便、防滑等特点。例如，瓷砖适合卫生间，因为坚固耐磨、易清洁、防水性好。地板漆则防水性差，但美观度高。
浴室墙面构造的基本要素包括基层墙体、防水层和墙面装饰材料。基层墙体需要具备承重、隔音和隔热的功能，通常采用砖墙或混凝土墙。防水层则起到防水防潮作用，常常使用聚合物防水涂料或防水卷材。而在选择墙面装饰材料时，不仅要考虑美观度，还应考虑防水性、耐磨性和清洁便利。例如，瓷砖适合作为浴室墙面装饰材料，其硬度高、防水性好、易清洁。
卫生间顶棚构造的基本要素包括顶部基层、防水层和顶棚装饰材料。顶部基层通常采用石膏板或吊顶构造，有助于美化顶部造型，并且能够隐藏管线和照明设备。防水层则用于防止漏水，并保护顶部结构。在选择顶棚装饰材料时，需要考虑美观度、防水性和防潮性。例如，PVC吊顶材料具有防水、防潮、易清洁的特点，适合应用在卫生间顶棚装饰。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 良好的通行空间畅通性不仅需要在设计和设置阶段加以重视，更需要在日常管理和维护中得到持续关注。建筑物或场所管理者应制定相关管理规定，确保通行空间的畅通性得以维护。这包括定期清理和维护通行空间，保持通道畅通，清晰的标识，以及照明设备的正常运转，同时也需要加强人员的管理和培训，提高管理效率，确保通行空间在日常使用中能够保持良好的状态。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/大学生活动中心建施.dwg



4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 标识系统是指通过标志、符号、颜色等形式来传达信息或指示特定对象的系统。按照其形式和功能特点，标识系统可以分为交通标识、安全标识、企业标识、环境标识等多种类型。例如，交通标识包括道路交通标志、标线，安全标识包括紧急出口标识、危险品标识，企业标识包括商标、标识牌等。标识系统广泛应用于不同领域。在交通运输领域，交通标识和标线指引驾驶员行车方向，提升交通安全；在工业场所，安全标识提示人们注意危险区域，预防意外伤害；​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	标识系统的现场照片 :
    3建筑设计/ 11621002098_99782295.jpg 



4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	10


2 评价要点
如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
基于性能抗震的设计策略着重于结构在地震发生时的工作性能，通常包括控制结构位移、减小结构的扭转变形、增强结构的耗能能力等。通过合理选取结构形式、确定结构材料和截面尺寸等手段，以确保结构在地震作用下有足够的延性和耗能能力，并降低结构的破坏风险。

3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/大学生活动中心结施.dwg



 
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	4 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	3 

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	5 

	合计
	15
	12 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 门后有消防栓处门后设有门挡

	防护措施与其他措施结合做法
	 

	缓冲区和隔离带的形式
	 


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 本项目门窗反复启闭性能达到相应产品标准的两倍。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	5 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	5 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 85%

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 85%


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 采用隔热型防火玻璃（C类）


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/大学生活动中心建施.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/大学生活动中心结施.dwg



 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	2 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	3 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	2 

	合计
	10
	 7

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 中高级

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 中高级​​​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 中高级


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/大学生活动中心建施.dwg



 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	6 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	相关区域的照度检测报告 :
    10运行/ 日照.doc 



4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	6 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	6 

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	3 

	合计
	18
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	 80%

	是否管线分离
	 是


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 设备设施布置方式受到诸多因素的影响，其中包括建筑的类型、用途、结构特点、人员流量、以及未来可能的功能变化等。此外，施工成本、运营成本、维护成本，以及环保和可持续发展的考量也会对设备设施布置方式产生重要影响。因此，设备设施的布置方式需要在综合考虑这些因素的基础上进行规划和设计，以确保其适应性、经济性和可持续性。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/大学生活动中心建施.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/大学生活动中心结施.dwg



 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	 5

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	XX年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/大学生活动中心建施.dwg
给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/大学生活动中心水施.dwg



 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	☑按100年进行耐久性设计
	10
	 10

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 100

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☑钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料
	 是

	是否采用耐久木制品
	 是


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/大学生活动中心建施.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/大学生活动中心结施.dwg



 
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	3 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	3 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 1：1

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 1：1

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 1：1


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 耐久性好的装饰装修建筑材料包括但不限于瓷砖、大理石、不锈钢等。瓷砖作为地面和墙面装饰的常见选择，具有硬度高、耐磨损、易清洁等特点，能够长期保持美观。大理石因其天然美观、质地坚硬、不易损坏的特性，在高端装修中得到广泛应用。不锈钢具有耐腐蚀、易清洁、寿命长的特点，常用于厨房、卫生间的装修。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
