[image: image6.png]




建筑碳排放报告书
居住建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	湖南-永州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年1月3日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	建筑碳排放CEEB2024

	软件版本
	20231010

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	SP110C85A1 


目  录
4

1
建筑概况

4

2
标准依据

4

3
软件介绍

5

4
气象数据

5

4.1
逐日干球温度表

5

4.2
逐月辐照量表

5

4.3
峰值工况

6

5
围护结构

6

5.1
工程材料

6

5.2
围护结构作法简要说明

7

6
围护结构概况

7

7
房间类型

7

7.1
房间参数表

8

7.2
作息时间表

8

8
暖通空调系统

8

8.1
系统类型

8

8.1.1
系统分区

8

8.1.2
热回收参数

8

8.2
制冷系统

8

8.2.1
多联机/单元式空调能耗

8

8.3
供暖系统

8

8.3.1
多联机/单元式热泵能耗

8

8.4
空调风机

9

9
照明

9

10
排风机

9

11
生活热水

9

11.1
热水需求

9

11.2
太阳能集热

9

11.3
热水设备

10

12
光伏发电

10

13
计算结果

10

13.1
建材生产运输碳排放

10

13.1.1
建材生产阶段

11

13.1.2
建材运输阶段

11

13.2
建筑建造拆除碳排放

11

13.2.1
建筑建造

11

13.2.2
建筑拆除

12

13.3
碳汇

12

13.4
建筑运行碳排放

13

13.5
全生命周期

13

13.5.1
单位面积指标

13

13.5.2
总碳排放量

15

14
附录

15

14.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

15

14.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

15

14.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

15

14.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

16

14.5
工作日/节假日新风运行时间表(%)




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	湖南-永州

	地理位置
	北纬：26.20°
	东经：111.60°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上5528    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上14.4     地下0.0

	建筑体积(m3)
	19520.57

	建筑外表面积(m2)
	6955.42

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


 标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2024计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
气象数据
逐日干球温度表
[image: image2.png]50

40

30

20

10

-10

EFFATRESCC)

—axE

—FiE

—=E

”n

2

3

an

sn

6

n

8

o

1011

1

121





逐月辐照量表
[image: image3.png]400

200

o

BR

(MJ/n)





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月19日16时
	38.9
	27.8
	19.7
	89.7

	最冷
	01月07日23时
	-0.6
	-0.6
	3.6
	8.4


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	半硬质矿（岩）棉板(ρ=100-180)
	0.048
	0.770
	140.0
	1213.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	加气混凝土砌块（B05级）
	0.190
	2.693
	500.0
	1050.0
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.923,D=3.785)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋半硬质矿（岩）棉板(ρ=100-180) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.711,D=3.893)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋半硬质矿（岩）棉板(ρ=100-180) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块（B05级） 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.711,D=3.893)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋半硬质矿（岩）棉板(ρ=100-180) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块（B05级） 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=1.471,D=3.036)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋半硬质矿（岩）棉板(ρ=100-180) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 架空或外挑楼板：挑空楼板构造一 (K=1.586,D=2.241)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋半硬质矿（岩）棉板(ρ=100-180) 20mm＋水泥砂浆 20mm

6. 楼板：控温房间楼板构造一 (K=2.984,D=1.679)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

7. 通往非封闭空间或户外的户门：保温门（多功能门） (K=1.972)：
    传热系数1.972W/㎡.K

8. 外窗：铝塑复合型材+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃 (K=2.100)：
    传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.270

9. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.652

围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	0.36

	屋顶传热系数K

和热情性指标 D
	0.92(不含反射隔热外饰面等效热阻)
3.79

	外墙传热系数K

和热情性指标 D
	0.77(不含反射隔热外饰面等效热阻)
3.83

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	1.59

2.24

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	－

－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	最不利窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	
	
	
	夏季
	冬季

	
	南向
	0.83
	3.90
	0.28
	0.28

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	北向
	0.93
	3.49
	0.53
	0.53

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	东向
	0.33
	3.90
	0.37
	0.37

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	西向
	0.30
	2.10
	0.27
	0.27

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


房间类型

房间参数表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	4(W/㎡)
	5(W/㎡)


作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	制冷
SEER
	制热
HSPF
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	单元式房间空调器
	4.60[全年能源消耗效率(APF)]
	4875.43
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	－
	－
	－
	－


制冷系统

多联机/单元式空调能耗

	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh/a)
	耗电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	默认
	4.60[全年能源消耗效率(APF)]
	424049
	92185
	0.581
	53.559


供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

	系统编号
	制热HSPF
	耗热量(kWh/a)
	耗电量(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	默认
	4.60[全年能源消耗效率(APF)]
	162138
	35247
	0.581
	20.479


空调风机

	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	19894
	0.581
	11.558

	风机盘管
	0
	
	0.000

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	11.558


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	起居室
	10.04
	208
	5370
	53899
	0.581
	31.315

	总计
	31.315


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000
	0.581
	42.413

	总计
	42.413


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	40
	45
	200
	365
	150227

	总计
	150227


太阳能集热

	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	年均集
热效率
	热量
损失率
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	100
	16340
	256
	0.45
	0.15
	44445

	总计
	44445


热水设备

	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	性能系数
	联供比例
	耗电量(kWh/a)

	热泵
	1
	105783
	3.5
	0
	30223.6

	备注
	热水设备承担的供热量=(总需求热量－太阳能供热量)×设备供热比例。
耗电量=供热量×(1-联供比例)÷性能系数。


	生活热水电耗合计(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	30224
	0.581
	17.560


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

	光伏板面积(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统效率
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	150
	20
	0.8
	0.9
	35785
	0.581
	20.791

	总计
	20.791


计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	m3
	2819.11
	0
	全生命周期
	340
	958.497

	钢筋
	t
	287.44
	0
	全生命周期
	2340
	672.610

	型钢
	t
	143.72
	0
	全生命周期
	2365
	339.898

	水泥
	t
	66.33
	0
	全生命周期
	735
	48.753

	预拌砂浆
	t
	1011.56
	0
	全生命周期
	370
	374.277

	砂
	m3
	88.44
	0
	全生命周期
	3
	0.265

	半硬质矿（岩）棉板(ρ=100-180)
	m3
	107.95
	0
	全生命周期
	534
	57.645

	砌块
	m3
	265.33
	0
	全生命周期
	349
	92.600

	砖
	m3
	359.30
	0
	全生命周期
	336
	120.725

	铝塑复合型材+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃
	m2
	772.67
	0
	全生命周期
	129.5
	100.061

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	m2
	575.23
	0
	全生命周期
	129.5
	74.492

	内门
	m2
	443.77
	0
	全生命周期
	48.3
	21.434

	保温门（多功能门）
	m2
	176.48
	0
	全生命周期
	48.3
	8.524

	陶瓷
	m2
	5041.24
	0
	全生命周期
	19.5
	98.304

	涂料
	t
	27.64
	0
	全生命周期
	6550
	181.042

	电缆
	kg
	298.49
	0
	全生命周期
	94.1
	28.088

	管材
	kg
	11055.30
	0
	全生命周期
	3.6
	39.799

	合计
	3217.014


建材运输阶段

	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	寿命(年)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	混凝土
	6653.10
	40
	全生命周期
	0.115
	30.604

	钢筋
	287.44
	500
	全生命周期
	0.115
	16.528

	型钢
	143.72
	500
	全生命周期
	0.115
	8.264

	水泥
	66.33
	500
	全生命周期
	0.115
	3.814

	预拌砂浆
	1011.56
	40
	全生命周期
	0.115
	4.653

	砂
	141.51
	500
	全生命周期
	0.115
	8.137

	半硬质矿（岩）棉板(ρ=100-180)
	15.11
	500
	全生命周期
	0.115
	0.869

	砌块
	265.33
	500
	全生命周期
	0.115
	15.256

	砖
	520.98
	500
	全生命周期
	0.115
	29.956

	铝塑复合型材+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃
	15.45
	500
	全生命周期
	0.115
	0.888

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	11.50
	500
	全生命周期
	0.115
	0.661

	内门
	13.31
	500
	全生命周期
	0.115
	0.765

	保温门（多功能门）
	5.29
	500
	全生命周期
	0.115
	0.304

	陶瓷
	151.24
	500
	全生命周期
	0.115
	8.696

	涂料
	27.64
	500
	全生命周期
	0.115
	1.589

	电缆
	0.30
	500
	全生命周期
	0.115
	0.017

	管材
	11.06
	500
	全生命周期
	0.115
	0.636

	总计
	131.637


建筑建造拆除碳排放

建筑建造

	阶段
	物化阶段（建材生产运输、建筑建造）
	建造占物化阶段比例
	碳排放量(tCO2)

	建造阶段
	3524.896
	0.05
	167.852

	施工临时设施
	碳排放占施工机械碳排放的比例：0.05
	8.393

	
	176.245


建筑拆除

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：

Y = X + 1.99 

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	拆除碳排放量(tCO2)

	5527.67
	4
	5.99
	167.852


碳汇

	绿植
	生长期
修正因子
	CO2固定量
(kg/㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	碳固定量
(tCO2)

	合计
	0.000


建筑运行碳排放

	电力
	类别
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	0.00
	0.581
	2677.960

	
	冷却水泵
	0.00
	
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	
	

	
	冷却塔
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式空调
	833.85
	
	

	
	供冷合计
	833.85
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0.00
	0.581
	1023.934

	
	供暖水泵
	0.00
	
	

	
	热源侧水泵
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵
	318.83
	
	

	
	供暖合计
	318.83
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	179.95
	0.581
	577.923

	
	风机盘管
	0.00
	
	

	
	全空气系统
	0.00
	
	

	
	风机合计
	179.95
	
	

	照明
	487.53
	0.581
	1565.753

	其他(Eo)
	电梯
	0.00
	0.581
	2998.645

	
	排风机
	660.31
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	273.38
	
	

	
	其他设备
	0.00
	
	

	
	合计
	933.70
	
	

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	光伏(Ep)
	323.69
	0.581
	1039.542

	
	风力(Ew)
	0.00
	
	0.000

	建筑运行碳排放合计
	7804.673


全生命周期

单位面积指标

	类别
	年碳排放量(kgCO2/㎡·a)
	碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	11.64
	581.98

	建筑材料运输
	0.48
	23.81

	建筑建造
	0.64
	31.89

	建筑拆除
	0.61
	30.37

	建筑运行
	28.24
	1411.93

	碳汇
	0
	0

	合计
	41.61
	2079.98


总碳排放量

	类别
	年碳排放量(tCO2/a)
	碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	64.340
	3217.014

	建筑材料运输
	2.633
	131.637

	建筑建造
	3.525
	176.245

	建筑拆除
	3.357
	167.852

	建筑运行
	156.093
	7804.673

	碳汇
	0
	0

	合计
	229.948
	11497.421


[image: image4.png]AL i A TR AR P

%

BFUET

u RAEER

AR

68%




[image: image5.png]EFUE TR R





附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
2

[image: image6.png]