建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 破土而生——低碳宜居视角下传统民居保护更新设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 陕西-渭南-韩城 |
| 设计编号 | YB1A60031 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年12月29日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220401 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 |  |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	规定性指标检查	4

3.1	工程材料	4

3.2	体形系数	5

3.3	窗墙比	5

3.3.1	窗墙比	5

3.3.2	外窗表	5

3.4	屋顶构造	6

3.4.1	屋顶构造一	6

3.5	外墙	6

3.5.1	外墙相关构造	6

3.5.2	外墙线性热桥	7

3.5.3	标准指定的外墙平均传热系数计算方法	7

3.5.4	外墙平均热工特性	8

3.6	挑空楼板构造	8

3.7	采暖与非采暖楼板构造	9

3.7.1	控温与非控温楼板构造一	9

3.8	采暖与非采暖户墙	9

3.8.1	楼梯间隔墙构造一	9

3.9	不采暖楼梯间户门	9

3.10	开敞阳台门	9

3.11	外门	10

3.12	外窗热工	10

3.12.1	外窗构造	10

3.12.2	总体热工性能	10

3.12.3	外遮阳类型	10

3.12.4	平均遮阳系数	11

3.12.5	外窗遮阳系数	12

3.13	凸窗	13

3.14	凸窗板	13

3.15	周边地面构造	13

3.15.1	周边地面构造一	13

3.16	地下墙构造	13

3.17	外窗气密性	13

3.18	封闭阳台	14

3.18.1	封闭阳台与室内的隔墙构造	14

3.18.2	封闭阳台与室内隔墙的窗	14

3.18.3	封闭阳台与室内隔墙的门	14

3.18.4	封闭阳台热工检查	14

3.19	规定性指标检查结论	14

建筑概况

| 工程名称 | 破土而生 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 陕西-渭南-韩城 |  |  |  |  |
| 气候子区 | 寒冷B区 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 地上268㎡ 地下0㎡ |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 7.2m |  |  |  |  |
| 北向角度 | 90 |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 91 |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | 1.30 |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平81 | 南114 | 北31 | 东52 | 西51 |

设计依据

1. 《陕西省居住建筑节能设计标准》DBJ61-65-2011

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 0.060 | 1.020 | 230.0 | 1036.0 | 0.0000 | （蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、内保温a=1.15 |

体形系数

| 外表面积 | 363.65 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 919.58 |
| 体形系数 | 0.40 |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.52) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2.70 | 82.07 | 0.03 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 7.20 | 82.07 | 0.09 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 54.25 | 0.00 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 2.70 | 47.52 | 0.06 | 0.35 | 满足 |
| 平均 | 12.60 | 265.91 | 0.05 | － | － |
| 标准依据 |  | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.1.5条和表4.1.5 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比和平均窗墙比不超过限值 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 2.70 | C0915 | 0.90×1.50 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  | C0915 | 0.90×1.50 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 |
| 北向 7.20 | C1215 | 1.20×1.50 | 1~2 | 4 | 1.80 | 7.20 |
| 西向 2.70 | C0915 | 0.90×1.50 | 1 | 2 | 1.35 | 2.70 |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 117.5 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 3.264 | 1.332 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 397.5 | － | － | － | 3.850 | 4.796 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶热工应当符合表4.2.2-1的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 168 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 4.667 | 1.904 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 428 | － | － | － | 4.849 | 4.619 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 68 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.889 | 0.771 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 328 | － | － | － | 2.072 | 3.485 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.45, D = 3.49 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | 南 | OW-R5 | 0.170 | 15.20 | 2.58 |
|  | 北 | OW-R5 | 0.170 | 13.20 | 2.24 |
|  | 东 | OW-R5 | 0.170 | 7.46 | 1.27 |
|  | 西 | OW-R5 | 0.170 | 11.20 | 1.90 |
| 外墙－窗左右口 | 南 | OW-WR4 | 0.120 | 6.00 | 0.72 |
|  | 北 | OW-WR4 | 0.120 | 12.00 | 1.44 |
|  | 西 | OW-WR4 | 0.120 | 6.00 | 0.72 |
| 外墙－窗上口 | 南 | OW-WU4 | 0.120 | 1.80 | 0.22 |
|  | 北 | OW-WU4 | 0.120 | 4.80 | 0.58 |
|  | 西 | OW-WU4 | 0.120 | 1.80 | 0.22 |
| 外墙－窗下口 | 南 | OW-WB8 | 0.120 | 1.80 | 0.22 |
|  | 北 | OW-WB8 | 0.120 | 4.80 | 0.58 |
|  | 西 | OW-WB8 | 0.120 | 1.80 | 0.22 |
| 合计 | － | － | － | － | 12.90 |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)                  （B.0.1）

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 46.98 | 0.666 | 0.20 | 4.62 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 23.57 | 0.334 | 0.45 | 3.49 |
| 合计 |  | 70.55 | 1.000 | 0.28 | 4.24 |
| 考虑线性热桥后K | 0.28 + 3.74/70.55 = 0.34 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 72.98 | 1.000 | 0.20 | 4.62 |
| 考虑线性热桥后K | 0.20 + 4.84/72.98 = 0.27 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 48.58 | 1.000 | 0.20 | 4.62 |
| 考虑线性热桥后K | 0.20 + 1.27/48.58 = 0.23 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 44.82 | 1.000 | 0.20 | 4.62 |
| 考虑线性热桥后K | 0.20 + 3.06/44.82 = 0.27 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 213.36 | 0.901 | 0.20 | 4.62 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 23.57 | 0.099 | 0.45 | 3.49 |
| 合计 |  | 236.93 | 1.000 | 0.22 | 4.51 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 + 12.90/236.93 = 0.28 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙热工应当符合表4.2.2-1的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板构造

本工程无此项内容

采暖与非采暖楼板构造

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 650 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.699 | 7.947 |
| 钢筋混凝土 | 600 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.345 | 5.931 |
| 石灰砂浆 | 600 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.741 | 7.459 |
| 各层之和∑ | 1850 | － | － | － | 1.784 | 21.337 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 楼板传热系数应符合表4.2.2-1的要求(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖户墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 150 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.161 | 1.834 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 250 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.333 | 2.497 |
| 石灰砂浆 | 80 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.099 | 0.995 |
| 各层之和∑ | 480 | － | － | － | 0.593 | 5.325 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.23 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 采暖与非采暖隔墙传热系数应符合表4.2.2-1的要求(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

不采暖楼梯间户门

本工程无此项内容

开敞阳台门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双层阳台木制外门 | 10.71 | 1.000 | 1.10 | 满足 |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K<=1.7 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 双层实体木制外门 | 1.89 | 1.000 | 1.30 |
| 综合平均 | 1.89 | 1.000 | 1.30 |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.2.2条 |  |  |
| 标准要求 | K<=4.0 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 1.70 | 0.75 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2.70 | 1.70 | 0.40 | 0.03 |
| 北向 | 7.20 | 1.70 | 0.49 | 0.09 |
| 西向 | 2.70 | 1.70 | 0.18 | 0.06 |
| 综合平均 | 12.60 | 1.70 | 0.40 | 0.05 |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数应满足表4.2.2-1的要求 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

注：本表所统计的外窗不含凸窗。

外遮阳类型

已启用环境遮阳

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.300 | 0.050 | 0.250 | 0.050 | 0.150 | 0.000 |

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 外挑 A (m) | 百叶间距 B (m) | 遮阳板透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.282 | 0.400 | 0.000 |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.750 | 平板遮阳0 | 0.462 | 0.347 |
| 2 | C0915 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.750 | 平板遮阳0 | 0.610 | 0.458 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 2.700 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.536 | 0.402 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 1~2 | 4 | 1.800 | 7.200 | 18 | 0.750 | 平板遮阳0 | 0.654 | 0.491 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 7.200 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.654 | 0.491 |

3. 东向：

无外窗

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1 | 2 | 1.350 | 2.700 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.235 | 0.176 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 2.700 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.235 | 0.176 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.404 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2.700 | 1.00 | 0.402 |
| 北向 | 7.200 | 1.00 | 0.491 |
| 东向 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
| 西向 | 2.700 | 1.00 | 0.176 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.404 |  |

外窗遮阳系数

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西向 | 2.70 | 1.70 | 0.18 | 0.06 |
| 综合平均 | 12.60 | 1.70 | 0.40 | 0.05 |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 寒冷（B）区外窗综合遮阳系数不应大于表4.2.2-2的要求。 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

注：本表所统计的外窗不含凸窗。

凸窗

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

周边地面构造

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.086 | 1.483 |
| 水泥砂浆 | 50 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.054 | 0.611 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 100 | 0.060 | 1.020 | 1.00 | 1.667 | 1.700 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 1.827 | 4.099 |
| 保温材料层R | 1.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 周边地面的热阻不应超过表4.2.2-1的限值(R≥0.83) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙构造

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级 C0915 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.2.6条，分级与检测方法《标准3》 |
| 标准要求 | 外窗气密性严寒地区不应低于6级；寒冷地区1~6层不应低于4级，7层以上不应低于6级(a≥4.00) |
| 结论 | 满足 |

封闭阳台

封闭阳台与室内的隔墙构造

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 68 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.889 | 0.771 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 328 | － | － | － | 2.072 | 3.485 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.45, D = 3.49 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

封闭阳台与室内隔墙的窗

本工程无此项内容

封闭阳台与室内隔墙的门

| 构造名称 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- |
| 双层阳台木制外门 | 1.10 |

封闭阳台热工检查

| 阳台编号 | 隔墙朝向 | 封闭阳台相关热工性能 |  |  |  |  | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查项 |  | 计算值 | 限值 | 是否满足 |  |
| 2002 | 南向 | 隔墙 | 封闭阳台隔墙K | 0.45 | 0.45 | 满足 | 满足 |
|  |  |  | 封闭阳台隔墙窗K | 无 | 2.8 | 满足 |  |
|  |  |  | 封闭阳台隔墙门K | 1.1 | 1.7 | 满足 |  |
|  |  |  | 窗墙比 | 0.03 | 0.50 | 满足 |  |
| 标准依据 |  | 《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)第4.2.7条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 封闭阳台应满足《陕西省居住建筑节能设计标准》(DBJ61-65-2011)4.2.7的规定 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：此表内容为全部封闭阳台中选出的一个代表。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 采暖与非采暖楼板构造 | 满足 |  |
| 6 | 采暖与非采暖户墙 | 满足 |  |
| 7 | 开敞阳台门 | 满足 |  |
| 8 | 外门 | 满足 |  |
| 9 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 10 | 周边地面构造 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 12 | 封闭阳台 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |