建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类  分散供暖空调

| 工程名称 | 绿院儿-乡村民居绿色更新设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-烟台 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 烟台大学建筑学院 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月3日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18153862356 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 规定性指标检查	3

3.1 工程材料	3

3.2 围护结构作法简要说明	4

3.3 体形系数	5

3.4 窗墙比	5

3.4.1 窗墙比	5

3.4.2 外窗表	5

3.5 可见光透射比	5

3.6 中庭天窗屋顶比	6

3.7 天窗	6

3.7.1 天窗屋顶比	6

3.7.2 天窗类型	6

3.8 屋顶构造	6

3.8.1 屋顶构造一	6

3.9 外墙构造	7

3.9.1 外墙相关构造	7

3.9.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	7

3.9.3 外墙平均热工特性	7

3.10 挑空楼板构造	8

3.11 供暖空调房间与非供暖空调空间之间的楼板	8

3.12 供暖空调房间与非供暖空调空间之间的隔墙	8

3.13 外窗热工	8

3.13.1 外窗构造	8

3.13.2 外遮阳类型	8

3.13.3 平均传热系数	8

3.13.4 综合太阳得热系数	9

3.13.5 总体热工性能	10

3.14 外门	10

3.15 控温周边地面构造	11

3.15.1 周边地面构造一	11

3.16 采暖地下室外墙构造	11

3.17 变形缝	11

3.18 凸窗板	11

3.19 有效通风换气面积	11

3.20 非中空窗面积比	12

3.21 规定性指标检查结论	12

建筑概况

| 工程名称 | 绿院儿-乡村民居绿色更新设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 山东-烟台 |  |
| 地理位置 | 北纬：38.00° | 东经：121.40° |
| 气候分区 | 寒冷A区 |  |
| 建筑面积 | 地上197㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |  |
| 建筑高度 | 3.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 0.00 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 0.00 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

4. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 粘土砖渣砌体 | 0.650 | 8.548 | 1300.0 | 1189.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 岩棉板（用于外墙外保温，横丝） | 0.040 | 0.638 | 140.0 | 999.5 | 0.0000 | 注：密度：≥140； |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 抹面层 | － | － | － | － | － |  |
| 聚苯板(EPS板) | 0.041 | 0.360 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| 混凝土小型空心砌块 | 0.905 | 8.035 | 1200.0 | 817.5 | 0.0010 |  |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

粘土砖渣砌体 60mm＋岩棉板（用于外墙外保温，横丝） 120mm＋水泥砂浆 60mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 80mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板（用于外墙外保温，横丝） 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外窗构造：12mm空气中空玻璃塑料窗：

传热系数2.470W/m^2.K，太阳得热系数0.652

4. 外门：保温门（多功能门）：

传热系数1.972W/m^2.K

5. 控温周边地面构造：周边地面构造一：

抹面层 3mm＋聚苯板(EPS板) 60mm＋水泥砂浆 20mm＋混凝土小型空心砌块 190mm＋混合砂浆 20mm

体形系数

| 外表面积 | 0.00 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 0.00 |
| 体形系数 | 0.00 |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.1条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.2.1的规定(s(不要求)) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 22.95 | 137.44 | 0.17 | 0.80 | 适宜 |
| 北向 | 10.80 | 106.93 | 0.10 | 0.80 | 适宜 |
| 东向 | 9.72 | 126.96 | 0.08 | 0.80 | 适宜 |
| 西向 | 6.12 | 73.15 | 0.08 | 0.80 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不应大于0.80 |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 22.95 |  | 1.20×1.50 | 1 | 4 | 1.80 | 7.20 |
|  |  | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | 3.60×1.50 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |
|  |  | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  |  | 2.10×1.50 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 |
| 北向 10.80 |  | 1.20×1.50 | 1 | 6 | 1.80 | 10.80 |
| 东向 9.72 |  | 1.20×2.10 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  | 1.80×1.50 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 |
|  |  | 1.20×1.50 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |
| 西向 6.12 |  | 1.20×2.10 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  | 1.20×1.50 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.17 |  | 1.00 | 0.60 |
| 北向 | 0.10 |  | 1.00 | 0.60 |
| 东向 | 0.08 |  | 1.00 | 0.60 |
| 西向 | 0.08 |  | 1.00 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.3条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

中庭天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 粘土砖渣砌体 | 60 | 0.650 | 8.548 | 1.00 | 0.092 | 0.789 |
| 岩棉板（用于外墙外保温，横丝） | 120 | 0.040 | 0.638 | 1.20 | 2.500 | 1.914 |
| 水泥砂浆 | 60 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.065 | 0.734 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 80 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.099 | 0.995 |
| 各层之和∑ | 520 | － | － | － | 3.269 | 6.995 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板（用于外墙外保温，横丝） | 100 | 0.040 | 0.638 | 1.20 | 2.083 | 1.595 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 2.266 | 4.310 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 103.99 | 1.000 | 0.41 | 4.31 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 × 1.20 = 0.49 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 94.03 | 1.000 | 0.41 | 4.31 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 × 1.20 = 0.49 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 113.04 | 1.000 | 0.41 | 4.31 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 × 1.20 = 0.49 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 64.93 | 1.000 | 0.41 | 4.31 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 × 1.20 = 0.49 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 375.99 | 1.000 | 0.41 | 4.31 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 × 1.20 = 0.49 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

本工程无此项内容

供暖空调房间与非供暖空调空间之间的楼板

本工程无此项内容

供暖空调房间与非供暖空调空间之间的隔墙

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12mm空气中空玻璃塑料窗 | 81 | 2.47 | 0.65 | 1.000 |  |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 4 | 1.800 | 7.200 | 81 | 2.470 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 81 | 2.470 |
| 3 |  | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 81 | 2.470 |
| 4 |  | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 81 | 2.470 |
| 5 |  | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 81 | 2.470 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 22.950 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.470 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 6 | 1.800 | 10.800 | 81 | 2.470 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 10.800 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.470 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 81 | 2.470 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 81 | 2.470 |
| 3 |  | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 81 | 2.470 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 9.720 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.470 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 81 | 2.470 |
| 2 |  | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 81 | 2.470 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 6.120 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.470 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 4 | 1.800 | 7.200 | 81 | 0.652 |  | 1.000 | 0.652 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 81 | 0.652 |  | 1.000 | 0.652 |
| 3 |  | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 81 | 0.652 |  | 1.000 | 0.652 |
| 4 |  | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 81 | 0.652 |  | 1.000 | 0.652 |
| 5 |  | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 81 | 0.652 |  | 1.000 | 0.652 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 22.950 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.652 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 6 | 1.800 | 10.800 | 81 | 0.652 |  | 1.000 | 0.652 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 10.800 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.652 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 81 | 0.652 |  | 1.000 | 0.652 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 81 | 0.652 |  | 1.000 | 0.652 |
| 3 |  | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 81 | 0.652 |  | 1.000 | 0.652 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 9.720 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.652 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 81 | 0.652 |  | 1.000 | 0.652 |
| 2 |  | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 81 | 0.652 |  | 1.000 | 0.652 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 6.120 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.652 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 22.95 | 2.47 | 0.65 | 0.17 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 10.80 | 2.47 | 0.65 | 0.10 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 9.72 | 2.47 | 0.65 | 0.08 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 6.12 | 2.47 | 0.65 | 0.08 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 49.59 | 2.47 | 0.65 | 0.11 |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.3.1的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 16.80 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019 第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤3.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

控温周边地面构造

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面层 | 3 | － | － | － | 0.000 | － |
| 聚苯板(EPS板) | 60 | 0.041 | 0.360 | 1.20 | 1.220 | 0.527 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土小型空心砌块 | 190 | 0.905 | 8.035 | 1.00 | 0.210 | 1.687 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 293 | － | － | － | 1.474 | 2.705 |
| 保温材料层R | 1.43 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.20 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 12.58 |  | 49.39 | 未编号 | 2.52 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1009 | 11.96 |  | 49.09 | 未编号 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 1010 | 11.69 |  | 47.84 | 未编号 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1014 | 49.07 |  | 105.21 | 未编号 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1015 | 46.60 |  | 103.82 | 未编号 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 22.95 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 3 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 6 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 外门 | 满足 |  |
| 9 | 控温周边地面构造 | 满足 |  |
| 10 | 有效通风换气面积 | 不适宜 | 可 |
| 11 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019的要求。