建筑可开启面积比例计算书

| 工程名称 | 临水村铜窑民宿设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 吕梁 |
| 设计编号 | BK1A60087 |
| 建设单位 | 建筑与土木工程系 |
| 设计单位 | 优靛东喜 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13233268292 |

建筑概况

| 工程名称 | 临水村锢窑改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 吕梁 |
| 建筑面积 | 地上 1753.56㎡ 地下 0.00㎡ |
| 建筑层数 | 地上1层 |
| 建筑高度 | 4.24m |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  临水村锢窑改造相关建筑图纸

计算目的

为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：

5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：

1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。

2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。

3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。

《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：

当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。

本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。

计算内容和方法

计算内容

本计算书为临水村锢窑改造建筑可开启面积比例的计算书。

计算方法

4.2.1 外窗可开启面积比例计算：

式中：

—外窗可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。

4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：

式中：

—玻璃幕墙可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；

图1	可开启面积和通风开口面积关系示意图

可开启面积比例统计

表1-临水村锢窑改造建筑可开启面积比例统计计算表

外窗

- 南向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| c0714 | 平开窗-右合页 | 2 | 0.70 | 1.40 | 0.98 | 0.35 | 0.70 | 1 | 0.25 | 26 |
| c1200 | 平开窗-右合页 | 1 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 0.75 | 1 | 0.45 | 25 |
| c1514 | 平开窗-右合页 | 2 | 1.50 | 1.40 | 2.10 | 0.75 | 0.70 | 1 | 0.53 | 25 |
| c1814 | 平开窗-右合页 | 4 | 1.80 | 1.40 | 2.52 | 0.90 | 0.70 | 1 | 0.63 | 25 |
| c2700 | 平开窗-右合页 | 1 | 2.70 | 1.50 | 4.05 | 1.35 | 0.75 | 1 | 1.01 | 25 |
| c300 | 平开窗-右合页 | 2 | 0.30 | 1.50 | 0.45 | 0.15 | 0.75 | 1 | 0.11 | 24 |
| c900 | 平开窗-右合页 | 4 | 0.90 | 1.50 | 1.35 | 0.45 | 0.75 | 1 | 0.34 | 25 |
| 未编号 | 推拉窗 | 2 | 0.70 | 1.40 | 0.98 | 0.70 | 1.40 | 1 | 0.98 | 100 |
| 合计 | — | 18 | — | — | 30.35 | — | — | 8 | 6.75 | 22 |

- 北向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| c1200 | 平开窗-右合页 | 5 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 0.75 | 1 | 0.45 | 25 |
| c2100 | 平开窗-右合页 | 5 | 2.10 | 1.50 | 3.15 | 1.05 | 0.75 | 1 | 0.79 | 25 |
| c2700 | 平开窗-右合页 | 1 | 2.70 | 1.50 | 4.05 | 1.35 | 0.75 | 1 | 1.01 | 25 |
| 合计 | — | 11 | — | — | 28.80 | — | — | 3 | 5.41 | 19 |

- 东向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| c0614 | 平开窗-右合页 | 4 | 0.60 | 1.40 | 0.84 | 0.30 | 0.70 | 1 | 0.21 | 25 |
| c1200 | 平开窗-右合页 | 1 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 0.75 | 1 | 0.45 | 25 |
| c1514 | 平开窗-右合页 | 4 | 1.50 | 1.40 | 2.10 | 0.75 | 0.70 | 1 | 0.53 | 25 |
| c1800 | 平开窗-右合页 | 1 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 0.90 | 0.75 | 1 | 0.68 | 25 |
| c2100 | 平开窗-右合页 | 2 | 2.10 | 1.50 | 3.15 | 1.05 | 0.75 | 1 | 0.79 | 25 |
| c2700 | 平开窗-右合页 | 4 | 2.70 | 1.50 | 4.05 | 1.35 | 0.75 | 1 | 1.01 | 25 |
| c900 | 平开窗-右合页 | 4 | 0.90 | 1.50 | 1.35 | 0.45 | 0.75 | 1 | 0.34 | 25 |
| 未编号 | 推拉窗 | 4 | 1.50 | 1.40 | 2.10 | 1.50 | 1.40 | 1 | 2.10 | 100 |
| 未编号 | 推拉窗 | 2 | 0.60 | 1.40 | 0.84 | 0.60 | 1.40 | 1 | 0.84 | 100 |
| 合计 | — | 26 | — | — | 54.24 | — | — | 9 | 17.13 | 32 |

- 西向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| c0614 | 平开窗-右合页 | 4 | 0.60 | 1.40 | 0.84 | 0.30 | 0.70 | 1 | 0.21 | 25 |
| c1500 | 平开窗-右合页 | 1 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.56 | 25 |
| c1514 | 平开窗-右合页 | 4 | 1.50 | 1.40 | 2.10 | 0.75 | 0.70 | 1 | 0.53 | 25 |
| c1800 | 平开窗-右合页 | 1 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 0.90 | 0.75 | 1 | 0.68 | 25 |
| c2100 | 平开窗-右合页 | 2 | 2.10 | 1.50 | 3.15 | 1.05 | 0.75 | 1 | 0.79 | 25 |
| c2700 | 平开窗-右合页 | 4 | 2.70 | 1.50 | 4.05 | 1.35 | 0.75 | 1 | 1.01 | 25 |
| c900 | 平开窗-右合页 | 4 | 0.90 | 1.50 | 1.35 | 0.45 | 0.75 | 1 | 0.34 | 25 |
| 未编号 | 推拉窗 | 4 | 1.50 | 1.40 | 2.10 | 1.50 | 1.40 | 1 | 2.10 | 100 |
| 未编号 | 推拉窗 | 2 | 0.60 | 1.50 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | 1 | 0.90 | 100 |
| 合计 | — | 26 | — | — | 54.81 | — | — | 9 | 19.29 | 35 |

- 总计

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| c0614 | 平开窗-右合页 | 8 | 0.60 | 1.40 | 0.84 | 0.30 | 0.70 | 1 | 0.21 | 25 |
| c0714 | 平开窗-右合页 | 2 | 0.70 | 1.40 | 0.98 | 0.35 | 0.70 | 1 | 0.25 | 26 |
| c1200 | 平开窗-右合页 | 7 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 0.75 | 1 | 0.45 | 25 |
| c1500 | 平开窗-右合页 | 1 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.56 | 25 |
| c1514 | 平开窗-右合页 | 10 | 1.50 | 1.40 | 2.10 | 0.75 | 0.70 | 1 | 0.53 | 25 |
| c1800 | 平开窗-右合页 | 2 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 0.90 | 0.75 | 1 | 0.68 | 25 |
| c1814 | 平开窗-右合页 | 4 | 1.80 | 1.40 | 2.52 | 0.90 | 0.70 | 1 | 0.63 | 25 |
| c2100 | 平开窗-右合页 | 9 | 2.10 | 1.50 | 3.15 | 1.05 | 0.75 | 1 | 0.79 | 25 |
| c2700 | 平开窗-右合页 | 10 | 2.70 | 1.50 | 4.05 | 1.35 | 0.75 | 1 | 1.01 | 25 |
| c300 | 平开窗-右合页 | 2 | 0.30 | 1.50 | 0.45 | 0.15 | 0.75 | 1 | 0.11 | 24 |
| c900 | 平开窗-右合页 | 12 | 0.90 | 1.50 | 1.35 | 0.45 | 0.75 | 1 | 0.34 | 25 |
| 未编号 | 推拉窗 | 8 | 1.50 | 1.40 | 2.10 | 1.50 | 1.40 | 1 | 2.10 | 100 |
| 未编号 | 推拉窗 | 2 | 0.60 | 1.50 | 0.90 | 0.60 | 1.50 | 1 | 0.90 | 100 |
| 未编号 | 推拉窗 | 2 | 0.60 | 1.40 | 0.84 | 0.60 | 1.40 | 1 | 0.84 | 100 |
| 未编号 | 推拉窗 | 2 | 0.70 | 1.40 | 0.98 | 0.70 | 1.40 | 1 | 0.98 | 100 |
| 合计 | — | 81 | — | — | 168.20 | — | — | 15 | 58.82 | 35 |

结论

临水村锢窑改造建筑外窗可开启面积比例为35%，按照5.2.2中条款2的规定，得4分。

附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

| 门窗编号 | c0614 | 门窗编号 | c0714 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 0.84 | 门窗面积(㎡) | 0.98 |
| 开启面积(㎡) | 0.21 | 开启面积(㎡) | 0.25 |

| 门窗编号 | c1200 | 门窗编号 | c1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.80 | 门窗面积(㎡) | 2.25 |
| 开启面积(㎡) | 0.45 | 开启面积(㎡) | 0.56 |

| 门窗编号 | c1514 | 门窗编号 | c1800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.10 | 门窗面积(㎡) | 2.70 |
| 开启面积(㎡) | 0.53 | 开启面积(㎡) | 0.68 |

| 门窗编号 | c1814 | 门窗编号 | c2100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.52 | 门窗面积(㎡) | 3.15 |
| 开启面积(㎡) | 0.63 | 开启面积(㎡) | 0.79 |

| 门窗编号 | c2700 | 门窗编号 | c300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 4.05 | 门窗面积(㎡) | 0.45 |
| 开启面积(㎡) | 1.01 | 开启面积(㎡) | 0.11 |

| 门窗编号 | c900 | 门窗编号 | m0923 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.35 | 门窗面积(㎡) | 2.07 |
| 开启面积(㎡) | 0.34 | 开启面积(㎡) | 0.52 |

| 门窗编号 | m1223 | 门窗编号 | m1323 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.76 | 门窗面积(㎡) | 3.11 |
| 开启面积(㎡) | 0.69 | 开启面积(㎡) | 0.78 |

| 门窗编号 | m1500 | 门窗编号 | m1800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 4.05 | 门窗面积(㎡) | 4.86 |
| 开启面积(㎡) | 1.01 | 开启面积(㎡) | 1.22 |

| 门窗编号 | m800 |
| --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.92 |
| 开启面积(㎡) | 0.48 |