建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 临水村锢窑民宿设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山西-吕梁-孝义 |
| 设计编号 | BK1A60087 |
| 建设单位 | 建筑与土木工程系 |
| 设计单位 | 优靛东喜 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月8日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19135806843 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	建筑大样	5

4	规定性指标检查	6

4.1	工程材料	6

4.2	体形系数	6

4.3	开间窗墙比	6

4.4	屋顶	7

4.4.1	屋顶构造一	7

4.5	外墙	7

4.5.1	外墙相关构造	7

4.5.2	外墙线性热桥	7

4.5.3	标准指定的外墙平均传热系数计算方法	8

4.5.4	外墙平均热工特性	8

4.6	挑空楼板	9

4.7	非采暖地下室顶板	9

4.8	采暖与非采暖户墙	9

4.8.1	楼梯间隔墙构造一	9

4.9	不采暖楼梯间户门	10

4.10	开敞阳台门	10

4.11	外窗	10

4.11.1	外窗构造	10

4.11.2	总体热工性能	10

4.11.3	外遮阳类型	12

4.12	凸窗透明部分	12

4.13	凸窗板	12

4.14	变形缝	12

4.15	周边地面	12

4.15.1	周边地面构造一	12

4.16	非周边地面	13

4.16.1	非周边地面构造一	13

4.17	采暖地下室外墙构造	13

4.18	封闭阳台	13

4.19	外窗气密性	13

4.20	规定性指标检查结论	13

5	热工性能权衡判断	14

5.1	说明	14

5.2	强制窗墙比	14

5.3	权衡计算	14

5.4	结论	14

建筑概况

| 工程名称 | 临水村锢窑民宿设计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 山西-吕梁-孝义 |  |  |  |  |
| 气候子区 | 寒冷A区 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 地上1754㎡ 地下0㎡ |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 4.2m |  |  |  |  |
| 北向角度 | 90 |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 119 |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -0.50 |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平 | 南 | 北 | 东 | 西 |

设计依据

1. 《山西省居住建筑节能设计标准》(DBJ04-242-2012)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26/-2010)

建筑大样

1层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆卧铺地砖 | 0.930 | 11.720 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0010 |  |
| 防水层 | 0.170 | 0.111 | 600.0 | 1005.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆找平 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32) | 0.030 | 0.365 | 28.5 | 2032.0 | 0.0000 |  |
| 白灰焦渣找坡层 | 0.290 | 3.950 | 1000.0 | 750.0 | 0.0000 |  |
| 现浇钢筋砼板 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 白灰砂浆面层 | 0.810 | 10.750 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 水泥抗裂砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料1 | 0.027 | 0.360 | 30.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 多孔砖 | 0.580 | 7.874 | 1400.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 白灰砂浆 | 0.810 | 10.750 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆面层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 聚合物抗裂砂浆(网格布) | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 4630.82 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 7435.09 |
| 体形系数 | 0.62 |
| 标准依据 | 《标准1》第4.1.4条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.4的规定(s≤0.52) |
| 结论 | 不满足 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1039 | 5.670 | 15.264 | 0.37 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 1012 | 7.560 | 29.256 | 0.26 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 1031 | 7.560 | 22.260 | 0.34 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 1034 | 7.560 | 22.260 | 0.34 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《标准1》第4.1.5条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.5的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆卧铺地砖 | 40 | 0.930 | 11.720 | 1.00 | 0.043 | 0.504 |
| 防水层 | 10 | 0.170 | 0.111 | 1.00 | 0.059 | 0.007 |
| 水泥砂浆找平 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32) | 200 | 0.030 | 0.365 | 1.10 | 6.061 | 2.433 |
| 白灰焦渣找坡层 | 70 | 0.290 | 3.950 | 1.00 | 0.241 | 0.953 |
| 现浇钢筋砼板 | 70 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.040 | 0.686 |
| 白灰砂浆面层 | 20 | 0.810 | 10.750 | 1.00 | 0.025 | 0.265 |
| 各层之和∑ | 430 | － | － | － | 6.490 | 5.092 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥抗裂砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料1 | 180 | 0.027 | 0.360 | 1.20 | 5.556 | 2.400 |
| 多孔砖 | 370 | 0.580 | 7.874 | 1.00 | 0.638 | 5.023 |
| 白灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.750 | 1.00 | 0.025 | 0.265 |
| 各层之和∑ | 600 | － | － | － | 6.250 | 8.055 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.16 + 182.96/3150.68 = 0.21 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | 南 | OW-R5 | 0.170 | 159.00 | 27.03 |
|  | 北 | OW-R5 | 0.170 | 159.00 | 27.03 |
|  | 东 | OW-R5 | 0.170 | 180.00 | 30.60 |
|  | 西 | OW-R5 | 0.170 | 180.00 | 30.60 |
| 外墙－窗左右口 | 南 | OW-WR4 | 0.120 | 121.80 | 14.62 |
|  | 北 | OW-WR4 | 0.120 | 33.60 | 4.03 |
|  | 东 | OW-WR4 | 0.120 | 88.20 | 10.58 |
|  | 西 | OW-WR4 | 0.120 | 71.40 | 8.57 |
| 外墙－窗上口 | 南 | OW-WU4 | 0.120 | 35.10 | 4.21 |
|  | 北 | OW-WU4 | 0.120 | 15.00 | 1.80 |
|  | 东 | OW-WU4 | 0.120 | 38.70 | 4.64 |
|  | 西 | OW-WU4 | 0.120 | 34.20 | 4.10 |
| 外墙－窗下口 | 南 | OW-WB8 | 0.120 | 35.10 | 4.21 |
|  | 北 | OW-WB8 | 0.120 | 15.00 | 1.80 |
|  | 东 | OW-WB8 | 0.120 | 38.70 | 4.64 |
|  | 西 | OW-WB8 | 0.120 | 34.20 | 4.10 |
| 外墙－凹墙角 | 南 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 29.68 | 0.15 |
|  | 北 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 29.68 | 0.15 |
|  | 东 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 12.72 | 0.06 |
|  | 西 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 4.24 | 0.02 |
| 合计 | － | － | － | － | 182.96 |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)                  （B.0.1）

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 559.95 | 1.000 | 0.16 | 8.06 |
| 考虑线性热桥后K | 0.16 + 50.22/559.95 = 0.25 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 867.52 | 1.000 | 0.16 | 8.06 |
| 考虑线性热桥后K | 0.16 + 34.81/867.52 = 0.20 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 861.83 | 1.000 | 0.16 | 8.06 |
| 考虑线性热桥后K | 0.16 + 50.54/861.83 = 0.21 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 861.38 | 1.000 | 0.16 | 8.06 |
| 考虑线性热桥后K | 0.16 + 47.40/861.38 = 0.21 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3150.68 | 1.000 | 0.16 | 8.06 |
| 考虑线性热桥后K | 0.16 + 182.96/3150.68 = 0.21 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

非采暖地下室顶板

本工程无此项内容

采暖与非采暖户墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥抗裂砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料1 | 80 | 0.027 | 0.360 | 1.20 | 2.469 | 1.067 |
| 多孔砖 | 240 | 0.580 | 7.874 | 1.00 | 0.414 | 3.258 |
| 白灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.750 | 1.00 | 0.025 | 0.265 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 2.940 | 4.957 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

不采暖楼梯间户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胶合板-玻璃棉岩棉板矿棉板25-胶合板 | 7.20 | 1.000 | 1.51 | 满足 |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤2.00) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

开敞阳台门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胶合板-玻璃棉岩棉板矿棉板25-胶合板 | 81.90 | 1.000 | 1.51 | 满足 |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤1.70) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下限+塑料窗框+双银Low-E中空玻璃+氩气厚度12mm | 18 | 1.51 | 0.19 | 0.800 |  |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1017 | 18 | 1.51 | 2.80 | 0.20 | 满足 |
|  | 1018 | 18 | 1.51 | 2.80 | 0.20 | 满足 |
|  | 1019 | 18 | 1.51 | 2.50 | 0.27 | 满足 |
|  | 1020 | 18 | 1.51 | 2.50 | 0.27 | 满足 |
|  | 1021 | 18 | 1.51 | 2.50 | 0.27 | 满足 |
|  | 1022 | 18 | 1.51 | 2.50 | 0.27 | 满足 |
|  | 1024 | 18 | 1.51 | 2.80 | 0.20 | 满足 |
|  | 1025 | 18 | 1.51 | 2.80 | 0.20 | 满足 |
|  | 1039 | 18 | 1.51 | 2.00 | 0.37 | 满足 |
|  | 1040 | 18 | 1.51 | 2.80 | 0.18 | 满足 |
|  | 1041 | 18 | 1.51 | 2.80 | 0.18 | 满足 |
|  | 1043 | 18 | 1.51 | 2.80 | 0.14 | 满足 |
|  | 1044 | 18 | 1.51 | 2.50 | 0.26 | 满足 |
|  | 1045 | 18 | 1.51 | 2.80 | 0.15 | 满足 |
|  | 1046 | 18 | 1.51 | 2.80 | 0.15 | 满足 |
|  | 1062 | 18 | 1.51 | 2.50 | 0.25 | 满足 |
|  | 1063 | 18 | 1.51 | 2.50 | 0.25 | 满足 |
|  | 1065 | 18 | 1.51 | 2.80 | 0.20 | 满足 |
|  | 1066 | 18 | 1.51 | 2.80 | 0.20 | 满足 |
|  | 1067 | 18 | 1.51 | 2.80 | 0.20 | 满足 |
|  | 1068 | 18 | 1.51 | 2.80 | 0.20 | 满足 |
| 北向 | 1011 | 18 | 1.51 | 2.50 | 0.26 | 满足 |
|  | 1012 | 18 | 1.51 | 2.50 | 0.26 | 满足 |
|  | 1017 | 18 | 1.51 | 2.80 | 0.17 | 满足 |
|  | 1018 | 18 | 1.51 | 2.80 | 0.17 | 满足 |
|  | 1057 | 18 | 1.51 | 2.80 | 0.20 | 满足 |
|  | 1058 | 18 | 1.51 | 2.80 | 0.20 | 满足 |
|  | 1059 | 18 | 1.51 | 2.80 | 0.20 | 满足 |
|  | 1060 | 18 | 1.51 | 2.80 | 0.20 | 满足 |
| 东向 | 1010 | 18 | 1.51 | 2.50 | 0.30 | 满足 |
|  | 1027 | 18 | 1.51 | 2.00 | 0.34 | 满足 |
|  | 1028 | 18 | 1.51 | 2.00 | 0.34 | 满足 |
|  | 1031 | 18 | 1.51 | 2.00 | 0.34 | 满足 |
|  | 1032 | 18 | 1.51 | 2.00 | 0.34 | 满足 |
|  | 1033 | 18 | 1.51 | 2.50 | 0.23 | 满足 |
|  | 1035 | 18 | 1.51 | 2.50 | 0.23 | 满足 |
|  | 1037 | 18 | 1.51 | 2.00 | 0.31 | 满足 |
|  | 1038 | 18 | 1.51 | 2.00 | 0.31 | 满足 |
|  | 1044 | 18 | 1.51 | 2.50 | 0.21 | 满足 |
|  | 1050 | 18 | 1.51 | 2.80 | 0.15 | 满足 |
|  | 1051 | 18 | 1.51 | 2.50 | 0.22 | 满足 |
|  | 1052 | 18 | 1.51 | 2.50 | 0.22 | 满足 |
|  | 1054 | 18 | 1.51 | 2.50 | 0.22 | 满足 |
|  | 1056 | 18 | 1.51 | 2.50 | 0.22 | 满足 |
| 西向 | 1013 | 18 | 1.51 | 无对应限值 | 0.25 | 满足 |
|  | 1014 | 18 | 1.51 | 无对应限值 | 0.25 | 满足 |
|  | 1015 | 18 | 1.51 | 无对应限值 | 0.25 | 满足 |
|  | 1016 | 18 | 1.51 | 无对应限值 | 0.25 | 满足 |
|  | 1023 | 18 | 1.51 | 无对应限值 | 0.27 | 满足 |
|  | 1029 | 18 | 1.51 | 无对应限值 | 0.23 | 满足 |
|  | 1030 | 18 | 1.51 | 无对应限值 | 0.23 | 满足 |
|  | 1034 | 18 | 1.51 | 无对应限值 | 0.34 | 满足 |
|  | 1036 | 18 | 1.51 | 无对应限值 | 0.34 | 满足 |
|  | 1047 | 18 | 1.51 | 无对应限值 | 0.17 | 满足 |
|  | 1048 | 18 | 1.51 | 无对应限值 | 0.17 | 满足 |
|  | 1049 | 18 | 1.51 | 无对应限值 | 0.15 | 满足 |
|  | 1053 | 18 | 1.51 | 无对应限值 | 0.22 | 满足 |
|  | 1055 | 18 | 1.51 | 无对应限值 | 0.22 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《标准1》第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表4.2.1-1~4.2.1-5的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此内容

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆面层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 现浇钢筋砼板 | 100 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32) | 55 | 0.030 | 0.365 | 1.10 | 1.667 | 0.669 |
| 聚合物抗裂砂浆(网格布) | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 1.751 | 1.955 |
| 保温材料层R | 1.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应超过表4.2.1-1~4.2.1-5的限值(R≥0.83) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆面层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 现浇钢筋砼板 | 100 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 挤塑聚苯板(XPS)(P=25~32) | 55 | 0.030 | 0.365 | 1.10 | 1.667 | 0.669 |
| 聚合物抗裂砂浆(网格布) | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 1.751 | 1.955 |
| 保温材料层R | 1.667 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.05 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容

封闭阳台

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 8级 c0921 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.5条，分级与检测方法《标准3》 |
| 标准要求 | 严寒地区不应低于6级 寒冷地区1~6层不应低于4级，7层以上不应低于6级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 开间窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 采暖与非采暖户墙 | 满足 |  |
| 6 | 不采暖楼梯间户门 | 满足 |  |
| 7 | 开敞阳台门 | 满足 |  |
| 8 | 外窗 | 满足 |  |
| 9 | 周边地面 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《山西省居住建筑节能设计标准》(DBJ04-242-2012)之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

强制窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1039 | 5.670 | 15.264 | 0.37 | 0.60 | 满足 |
| 北向 | 1012 | 7.560 | 29.256 | 0.26 | 0.40 | 满足 |
| 东向 | 1031 | 7.560 | 22.260 | 0.34 | 0.45 | 满足 |
| 西向 | 1034 | 7.560 | 22.260 | 0.34 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《标准1》第4.1.5条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，各朝向窗墙面积比不应比表4.1.5中的对应值大0.1 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

权衡计算

|  | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 耗热量指标(W/㎡) | 17.36 | 17.70 |
| 耗煤量指标(kg/㎡) | 9.95 | 10.15 |
| 标准依据 | 《标准1》4.3.2 |  |
| 标准要求 | 采暖耗热量指标应符合附表B规定的数值 |  |
| 结论 | 满足 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制窗墙比 | 满足 |
| 2 | 权衡计算 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |