建筑节能设计报告书

居住建筑

分散供暖空调

| 工程名称 | 共挽檐下-共居新模式下的适老化建筑改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-绵阳 |
| 设计编号 | BK1A60107 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月8日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18081043172 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	围护结构作法简要说明	4

5	屋顶构造	5

5.1	屋顶构造一	5

6	外墙构造	5

6.1	外墙相关构造	5

6.1.1	外墙构造一	5

6.1.2	热桥柱构造一	6

6.1.3	热桥梁构造一	6

6.1.4	阳台隔墙构造一	6

6.2	外墙平均热工特性	7

7	外窗热工	8

7.1	外窗构造	8

7.2	传热系数	8

7.3	外遮阳类型	10

7.3.1	百叶遮阳	10

7.4	太阳得热系数	10

8	规定性指标检查结论	12

# 建筑概况

| 工程名称 | 共挽檐下-共居新模式下的适老化建筑改造 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-绵阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：31.50° | 东经：104.70° |
| 气候分区 | 夏热冬冷 |  |
| 建筑面积 | 地上1882㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度 | 12.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 7164.75 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 3508.01 |  |
| 北向角度 | 255 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

# 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 |  |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 |  |
| 190双排孔混凝土小砌块（盲孔） | 0.690 | 5.970 | 1300.0 | 546.4 |  |
| 复合硅酸盐保温砂浆 | 0.075 | 1.190 | 350.0 | 742.0 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 蒸汽渗透系数为测定值 |

# 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

190双排孔混凝土小砌块（盲孔） 200mm＋复合硅酸盐保温砂浆 40mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 热桥梁：热桥梁构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 阳台隔墙：阳台隔墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 幕墙：6＋12A＋6高透低辐射玻璃：

传热系数1.700W/m^2.K，自身遮阳系数0.640

7. 外窗：6＋12A＋6高透低辐射玻璃：

传热系数1.700W/m^2.K，自身遮阳系数0.640

# 屋顶构造

## 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5, K≤0.8 或 D>2.5, K≤1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外墙构造

## 外墙相关构造

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 190双排孔混凝土小砌块（盲孔） | 200 | 0.690 | 5.970 | 1.00 | 0.290 | 1.730 |
| 复合硅酸盐保温砂浆 | 40 | 0.075 | 1.190 | 1.00 | 0.533 | 0.635 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 0.846 | 2.612 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.00 |  |  |  |  |  |

### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

### 热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

### 阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

## 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 130.35 | 0.859 | 1.00 | 2.61 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 15.86 | 0.105 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 5.52 | 0.036 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 151.73 | 1.000 | 1.02 | 2.66 | 0.75 |
| 考虑热桥后D | 2.66 × 1.00 = 2.66 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 373.06 | 0.914 | 1.00 | 2.61 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 15.31 | 0.037 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 14.40 | 0.035 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 5.52 | 0.014 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 408.28 | 1.000 | 1.01 | 2.64 | 0.75 |
| 考虑热桥后D | 2.64 × 1.00 = 2.64 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 279.82 | 0.958 | 1.00 | 2.61 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 9.60 | 0.033 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 2.80 | 0.010 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 292.22 | 1.000 | 1.01 | 2.63 | 0.75 |
| 考虑热桥后D | 2.63 × 1.00 = 2.63 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 276.51 | 0.950 | 1.00 | 2.61 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 11.40 | 0.039 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 3.20 | 0.011 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 291.11 | 1.000 | 1.01 | 2.63 | 0.75 |
| 考虑热桥后D | 2.63 × 1.00 = 2.63 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1059.73 | 0.927 | 1.00 | 2.61 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 51.26 | 0.045 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 17.04 | 0.015 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 15.31 | 0.013 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 1143.35 | 1.000 | 1.01 | 2.64 | 0.75 |
| 考虑热桥后D | 2.64 × 1.00 = 2.64 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5, K≤1.0 或 D>2.5, K≤2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外窗热工

## 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6＋12A＋6高透低辐射玻璃 | 65 | 1.70 | 0.64 | 1.000 | 摘自《上海住宅建筑围护结构节能应用技术规程》DG/TJ08-206-2002 |
| 2 | 6＋12A＋6高透低辐射玻璃 | 18 | 1.70 | 0.64 | 0.800 | 摘自《上海住宅建筑围护结构节能应用技术规程》DG/TJ08-206-2002 |

## 传热系数

| 楼层 | 房间编号 | 房间功能 | 朝向 | 外窗编号 | 外窗面积 | 构造编号 | 外窗K | 外窗K限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 起居室 | 南向 |  | 7.28 | 65 | 1.70 | 2.50 | 满足 |
|  |  |  |  |  | 7.28 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 0.20 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 0.81 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  | C1803 | 0.54 | 18 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 3.69 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 0.36 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 0.28 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 0.81 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  | C1803 | 0.54 | 18 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 3.69 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 0.28 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  | 北向 |  | 7.28 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 5.60 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 0.33 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 0.81 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  | C1803 | 0.54 | 18 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 3.69 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 0.23 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 1.03 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 0.81 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  | C1803 | 0.54 | 18 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 3.69 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 1.21 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  | 东向 |  | 0.56 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 1.12 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 0.56 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 5.60 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 2.80 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  | 西向 |  | 5.60 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 5.60 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 0.20 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 1.43 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  | C1818 | 3.24 | 18 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 0.37 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 0.36 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
|  |  |  |  |  | 5.60 | 65 | 1.70 |  | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.3条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 不同朝向外窗其传热系数应符合表5.1.3的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一个房间，不达标时列出全部不达标房间

## 外遮阳类型

### 百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 外挑 A (m) | 百叶间距 B (m) | 遮阳板透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.282 | 0.400 | 0.000 |

## 太阳得热系数

| 楼层 | 房间编号 | 朝向 | 外窗编号 | 外窗面积 | 构造编号 | 窗自身太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 | 太阳得热系数限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 南向 |  | 7.28 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.40 | 0.22 | 1.00 | 满足 |
|  |  |  |  | 7.28 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.40 | 0.22 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 0.20 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.40 | 0.22 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 0.81 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.40 | 0.22 |  | 满足 |
|  |  |  | C1803 | 0.54 | 18 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.40 | 0.22 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 3.69 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.40 | 0.22 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 0.36 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.40 | 0.22 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 0.28 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.40 | 0.22 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 0.81 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.40 | 0.22 |  | 满足 |
|  |  |  | C1803 | 0.54 | 18 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.40 | 0.22 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 3.69 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.40 | 0.22 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 0.28 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.40 | 0.22 |  | 满足 |
|  |  | 北向 |  | 7.28 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.54 | 0.30 | 1.00 | 满足 |
|  |  |  |  | 5.60 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.54 | 0.30 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 0.33 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.54 | 0.30 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 0.81 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.54 | 0.30 |  | 满足 |
|  |  |  | C1803 | 0.54 | 18 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.54 | 0.30 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 3.69 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.54 | 0.30 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 0.23 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.54 | 0.30 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 1.03 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.54 | 0.30 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 0.81 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.54 | 0.30 |  | 满足 |
|  |  |  | C1803 | 0.54 | 18 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.54 | 0.30 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 3.69 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.54 | 0.30 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 1.21 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.54 | 0.30 |  | 满足 |
|  |  | 东向 |  | 0.56 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.40 | 0.22 | 0.40 | 满足 |
|  |  |  |  | 1.12 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.40 | 0.22 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 0.56 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.40 | 0.22 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 5.60 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.40 | 0.22 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 2.80 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.40 | 0.22 |  | 满足 |
|  |  | 西向 |  | 5.60 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.34 | 0.19 | 0.40 | 满足 |
|  |  |  |  | 5.60 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.34 | 0.19 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 0.20 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.34 | 0.19 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 1.43 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.34 | 0.19 |  | 满足 |
|  |  |  | C1818 | 3.24 | 18 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.34 | 0.19 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 0.37 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.34 | 0.19 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 0.36 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.34 | 0.19 |  | 满足 |
|  |  |  |  | 5.60 | 65 | 0.56 | 百叶遮阳0 | 0.34 | 0.19 |  | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 不同朝向外窗其太阳得热系数应符合表5.1.3的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一个房间，不达标时列出全部不达标房间

# 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |
| 3 | 传热系数 | 满足 |
| 4 | 太阳得热系数 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标满足《四川省居住建筑节能设计标准》规定性指标的要求。节能符合要求。